沧州源三夫农业发展有限公司

规模化生猪养殖项目

环境影响报告书

建 设 单 位：沧州源三夫农业发展有限公司

评 价 单 位：河北尚锐环保科技有限公司

编 制 时 间：2020年12月

目  录

目  录	1

1概述	4

2总则	5

2.1评价依据	5

2.2评价原则	10

2.3评价目的	10

2.4评价因子确定	11

2.5评价等级、评价范围及环境保护目标	12

2.6评价内容及评价重点	19

2.7评价标准	19

2.8产业政策	23

3工程分析	30

3.1工程概况	30

3.2工艺流程与排污节点	32

3.3主要生产设备	41

3.4主要原辅材料及物理化学性质	41

3.5给排水	42

3.6主要污染源及处理措施	46

3.7防渗措施	55

3.8卫生防疫	56

3.9非正常工况污染物分析	57

3.10工程污染物排放汇总	58

3.11总量控制分析	59

4环境现状调查与评价	61

4.1环境空气质量现状监测与评价	61

4.2地下水质量现状监测与评价	63

4.3声环境质量现状监测与评价	67

4.4土壤环境质量现状评价	68

4.5区域环境现状概况	70

5环境影响预测与评价	75

5.1施工期环境影响分析	75

5.2运营期环境影响预测与评价	80

6环境风险分析	107

6.1风险调查与识别	107

6.2环境风险分析	110

6.3风险防范措施及应急要求	111

7环境保护措施及其可行性论证	117

7.1废气治理措施可行性分析	117

7.2废水污染防治措施	120

7.3运营期地下水防治措施	124

7.4..运营期噪声防治措施	127

7.5.运营期固体废弃物防治措施可行性分析	128

7.6生态环境防治措施	133

8环境经济损益分析	135

8.1社会效益分析	135

8.2经济效益分析	135

8.3环境效益分析	135

9环境管理与环境监测计划	137

9.1环境管理	137

9.2排污口规范化管理	139

9.3环境监测计划	142

9.4企业信息公开	143

9.5建设项目环保“三同时”验收内容	144

10评价结论与建议	147

10.1结论	147

10.2建议	152

# 1概述

畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，大力发展畜牧业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善群众膳食结构，提高国民体质具有重要的意义。

“十三五”时期我国全面推进农业现代化，加快社会主义新农村建设的关键时期，养殖作为农村经济的主导产业，将在新农村建设中发挥重要作用。党中央和国务院在《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》中明确指出积极推进农业结构调整“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式，安排专项投入支持标准化养殖小区试点”。当前各地都在认真贯彻党中央精神，不断加大对畜牧业扶持力度，规模化养殖优点有：（1）有利于科技成果的转化。（2）规模化猪场可以向市场提供数量稳定，品质优良的猪肉产品。（3）规模化养猪可以大大降低生产成本，提高经济效益。（4）规模化养猪有利于猪场副产品和废物的综合利用。因此发展规模化养猪前景十分广阔。

伴随生猪规模化养殖，优质猪肉需求量日益增大，沧州源三夫农业发展有限公司决定投资4700万元建设项目，项目位于河北省沧州市盐山县杨集乡大郝村北1500米，建设规模为年出栏肉猪30000头。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。沧州源三夫农业发展有限公司委托我单位承担该项目环境影响评价工作。评价单位接受委托后，组织技术人员对本工程厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本工程有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告书。

在报告书编制过程中，得到了盐山县环保局以及建设单位的大力支持和积极配合，在此表示衷心感谢。

# 2总则

## 2.1评价依据

- 2.1.1编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日修订并施行；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订；

（5）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订并施行；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订并施行；

（7）《中华人民共和国水法》（2016年修订），2016年7月2日修订并实施；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2016年5月修订；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订并施行；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日修订并施行；

（11）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部 部令 第4号），自2019年1月1日起施行；

（12）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日审议通过，2019年1月1日起施行；

（13）《中华人民共和国动物防疫法》，2015年4月24日修订并实施；

（14）《中华人民共和国畜牧法》（2015年修正版），2015年4月24日修正实施；

（15）《建设项目环境保护管理条例》，2017年10月1日；

（16）《关于加快推进畜禽养殖废物资源化利用的意见》，国务院办公厅印发，2017年6月12日；

（17）《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号，2013年11月11日发布，2014年1月1日实施）；

（18）《国务院关于印发<蓝天保卫战三年行动计划>的通知》（国发〔2018〕22号）；

（19）中华人民共和国国务院国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，2005年12月3日；

（20）《产业结构调整指导目录（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）；

（21）国务院国发〔2013〕37号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（22）国务院国发〔2015〕17号《关于印发水污染防治行动计划的通知》，2015年4月2日；

（23）国务院国发〔2016〕31号《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月28日；

（24）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》，环境保护局，环环评〔2016〕150号，2016年10月26日；

（25）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发〔2016〕65号，2016年11月24日；

（26）国务院国发〔2011〕35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月17日；

（27）国务院办公厅国办发〔2014〕56号《国务院办公厅关于加强环境监管执法的通知》，2014年11月12日；

（28）原环境保护部、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家能源局，环发〔2013〕104号《关于印发<京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则>的通知》，2013年9月25日；

（29）原环境保护部环发〔2014〕197号《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》，2014年12月30日；

（30）原环境保护部办公厅环办〔2014〕30号《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；

（31）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，国务院第682号令，2017年7月16日；

（32）关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定，生态环境部令第1号，2018年4月28日；

（33）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》，环办环评〔2017〕84号，2017年11月15日；

（34）原环境保护部、发展改革委、公安部部令第39号《国家危险废物名录》，2016年8月1日；

（35）《排污许可管理办法（试行）》，部令第48号，2018年1月10日；

（36）关于发布《排污许可证申请与核发技术规范 总则》国家环境保护标准的公告，公告2018年第15号。

（37）《病死及病害动物无害化处理技术规范》农医发〔2017〕25号；

（38）《农业部畜牧“十三五”发展规划》，农科教发〔2017〕4号；

（39）《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）；

（40）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》，农办牧〔2018〕2号，2018年1月11日；

（41）国务院办公厅关于《稳定生猪生产促进转型升级的意见》（国办发〔2019〕44号）；

（42）农业农村部关于印发《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》的通知（农牧发〔2019〕39号）；

（43）农业农村部关于《调整动物防疫条件审查有关规定》的通知（农牧发〔2019〕42号）；

（44）生态环境部《关于进一步做好当前生猪规模养殖环评管理相关工作的通知》（环办环评函〔2019〕872号）。

- 2.1.2河北省及地方有关法律法规、政策

（1）河北省环境保护厅冀环评〔2009〕114号《关于印发<河北省环境保护厅建设项目环境影响评价文件审批程序规定>的通知》，2009年3月18日；

（2）河北省环境保护厅冀环办发〔2010〕250号《关于印发<建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点>的通知》，2010年12月21日；

（3）河北省环境保护厅冀环评〔2013〕232号《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》，2013年7月17日；

（4）中共河北省委、河北省人民政府冀发〔2013〕23号《关于印发河北省大气污染防治行动计划实施方案的通知》，2013年9月6日；

（5）河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第42号《河北省环境保护公众参与条例》，2015年1月1日；

（6）河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第40号《河北省地下水管理条例》，2015年3月1日；

（7）河北省人民政府办公厅冀政办（2015）7号《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》，2015年3月6日；

（8）河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第47号《河北省固体废物污染环境防治条例》，2015年6月1日；

（9）河北省人民政府令〔2014〕7号《河北省水功能区管理规定》，2015年3月1日；

（10）河北省人民政府冀政〔2012〕24号《关于进一步加强环境保护工作的决定》，2012年4月11日；

（11）河北省环境保护厅冀环评〔2012〕275号《关于进一步优化发展环境加快建设项目环评审批工作的通知》，2012年11月8日；

（12）河北省环境保护厅办公室冀环办发〔2014〕165号《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》，2014年10月28日；

（13）河北省环境保护厅冀环总〔2014〕283号，《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，2014年10月20日；

（14）中共河北省委、河北省人民政府（冀发〔2015〕28号）《河北省水污染防治工作方案》，2016年2月19日；

（15）河北省大气污染防治工作领导小组办公室《大气污染防治调度令》（〔2016〕1号），2016年11月7日；

（16）河北省人民政府冀政发〔2017〕3号《关于印发<河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案>的通知》，2017年2月26日；

（17）《河北省人民政府办公厅关于印发河北省重污染天气应急预案的通知》，冀政办字〔2016〕178号，2016年11月18日；

（18）《河北省委省政府关于强力推进大气污染综合治理的意见及18个专项实施方案》（2017年4月）

（19）《河北省蓝天保卫战三年作战计划（2018-2020年）》，2018年；

（20）《河北省碧水保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，2018年；

（21）《河北省净土保卫战三年行动计划（2018-2020年）》，2018年；

（22）《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及建设项目自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）>的通知》（冀环办字函〔2017〕727号）；

（23）《沧州市关于划定并严守生态保护红线的实施意见》，沧办字〔2018〕104号；

（24）《沧州市打赢蓝天保卫战三年行动方案》沧政字〔2018〕36号；

（25）《沧州市2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》（沧政字〔2018〕35号）。

（26）《关于强化施工扬尘防治措施的通知》，沧气领办〔2018〕577号；

（27）《关于分区管控精准施策打赢蓝天保卫战工作方案》，（沧字〔2018〕28号）；

（28）《沧州市水污染防治工作方案》，沧发〔2016〕11号；

（29）《沧州市土壤污染防治工作方案》，沧政办字〔2017〕114号；

（30）《沧州市土壤污染防治三年行动计划（2018-2020年）落实方案》。

（31）《沧州市人民政府关于印发<沧州市重污染天气应急预案>的通知》，沧政字[2018]34号。

（33）《盐山县人民政府关于印发盐山县畜禽养殖场（小区）“三区”划定方案的通知》（盐政字〔2016〕41号）。

- 2.1.3技术导则与规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017）；

（10）《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019）；

（11）《危险废物鉴别技术规范》(HJ298-2019）；

（12）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》(HJ43-2017）；

（14）《河北省用水定额》(DB13/T1161.2-2016）；

（15）《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001）；

（16）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009）；

（17）《畜禽粪便无害化处理技术规范》(GB/T36195-2018）；

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ568-2010）；

（19）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南(试行）》(HJ-BAT-10）；

（20）《沼气工程技术规范》(NY/T1220-2006）；

（21）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006）

（22）《畜禽养殖业污染防治技术政策》(环发［2010］151号文，2010年12月30日）；

（23）《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001）；

（24）《粪便无害化卫生要求》(GB7959-2012）；

（25）《畜禽场环境质量及卫生控制规范》(NY/T1167-2006）；

（26）《畜禽场场区设计技术规范》(NY/T682-2003）；

（27）《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（2019年6月14日实施）。

2.1.4相关文件

（1）项目可研报告；

（2）项目备案证；

（3）项目监测报告；

（4）项目委托书；

（5）建设单位提供的其它资料。

## 2.2评价原则

建设项目环境影响评价应突出源头预防作用，坚持保护和改善环境质量，应遵循以下原则：

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3评价目的

（1）通过实地调查与现状监测，查清建设项目周围的自然环境、社会经济环境和环境质量现状。

（2）通过工程分析和类比调查，查清建设项目的主要污染源、污染物及排放量；按“清洁生产”的要求，对工程采用的物耗、能耗等各环节进行分析。

（3）通过分析和计算，预测主要污染物排放对周围环境的影响程度，判断其是否满足排放标准、环境质量标准和总量控制要求。

（4）从技术、经济角度分析拟采取的环保措施的可行性，必要时提出替代方案，为主管部门决策和加强环境管理提供依据。

（5）从环保法规、产业政策、环境特点、污染防治等方面综合分析，对厂址选择的合理性和建设项目的可行性给出明确结论。

## 2.4评价因子确定

根据建设项目特性，结合本区环境状况，确定本次评价因子见下表。

表2.4-1  评价因子一览表

| 项目 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、NH3、H2S |
|  | 污染源评价 | PM10、SO2、NO2、NH3、H2S、臭气浓度 |
|  | 影响评价 | PM10、SO2、NO2、NH3、H2S、臭气浓度 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响评价 | 等效连续A声级 |
| 地下水环境 | 地下水现状评价 | pH、耗氧量、溶解性总固体、总硬度、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、氨氮、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数 |
|  | 污染源评价 | COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群数 |
|  | 地下水影响分析 | COD、氨氮 |
| 地表水环境 | 废水回用可行性分析 | COD、BOD5、氨氮、总磷、SS、 |
| 固体废物 | 影响分析 | 一般固废：猪粪便、沼渣、病死猪及分娩物、脱硫产物； 危险废物：废疫苗瓶及废消毒剂瓶； 生活垃圾：职工生活垃圾 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 污染源分析 | COD、氨氮 |
|  | 影响分析 | COD、氨氮 |
| 生态环境 | 影响分析 | 植被覆盖、土地利用、景观 |
| 环境风险 | 影响评价 | 天然气、沼气等 |

## 2.5评价等级、评价范围及环境保护目标

- 2.5.1评价等级

#### 2.5.1.1大气评价等级

（1）评价工作级别划分的依据

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)，将大气环境评价工作等级划分依据列于下表。

表2.5-1    评价工作等级划分依据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%，且D10%≤5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%，或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

（2）Pmax及D10%的确定

本项目大气污染物主要为养殖区、粪污集中处置站挥发的NH3、H2S等。依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）中最大地面浓度占标率的计算公式：

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

利用导则推荐的估算模式SCREEN3计算Pmax和D10%，估算模式参数取值及计算结果见表2-5、表2-6及表2-7。

表2.5-2  点源参数一览表

| 名称 | 中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/ | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 116.830138 | 37.857918 | 15 | 8 | 0.3 | 18.2 | 100 | 2400 | 连续 | NOx：0.0212 SO2：0.0067 PM10：0.003 |

表2.5-3  面源参数一览表

| 污染源名称 | 坐标 |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放速率kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |
| 养殖场 | 116.713481 | 37.891741 | 8.0 | 55.44 | 19.53 | 6.0 | NH3 | 0.0021 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0002 |
| 粪污集中处置站 | 116.713481 | 37.891741 | 8.00 | 55.44 | 19.53 | 6.0 | NH3 | 0.004 |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.00015 |

表2.5-4  估算模式参数及计算结果一览表

| 项目 污染源 |  | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Pmax |  |  | D10% | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（μg/m3） | 出现距离（m） | 占标率（％） |  |  |
| 点源 | 锅炉 | SO2 | 500.0 | 0.529 | 69 | 0.106 | — | 三级 |
|  |  | NO2 | 200.0 | 1.675 |  | 0.838 | — | 三级 |
|  |  | PM10 | 450.0 | 0.237 |  | 0.053 | — | 三级 |
| 面源 | 养殖区 | NH3 | 200.0 | 0.851 | 260 | 0.425 | — | 三级 |
|  |  | H2S | 10.0 | 0.081 |  | 0.810 | — | 三级 |
|  | 粪污集中处置站 | NH3 | 200.0 | 2.236 | 260 | 1.118 | — | 二级 |
|  |  | H2S | 10.0 | 0.084 |  | 0.839 | — | 三级 |

（3）评价工作等级确定

根据导则对评价工作等级的确定原则，可确定本项目评价等级为二级。

#### 2.5.1.2地表水环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级。

养殖过程中产生的猪只尿液、猪舍冲洗废水经排污管道与经隔油池处理的食堂废水、化粪池处理的生活污水一起排入粪污集中处置站进行处理，处理后的肥水作为有机肥土地消纳，非施肥期在贮存池暂存，不外排。

因此，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关地表水环境影响评价工作等级划分原则判定，地表水评价等级判定原则见表2.5-7。

表 2.5-5水污染影响型建设项目地表水评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

项目废水用于有机肥，不属于直接排放；故本项目地表水评价等级为三级B。评价范围为场区。

#### 2.5.1.3地下水评价等级

项目地下水环境影响评价工作等级根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）中的相关规定进行等级判定。

（1）建设项目行业分类

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中附录A确定项目所属的地下水环境影响评价项目类别，本项目属于“B农、林、牧、鱼、海洋—14、畜禽养殖场、养殖小区”，属于Ⅲ类建设项目，具体情况见下表：

表2.5-6	地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| 14、畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜 禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的 | / | Ⅲ类 | / |

（2）地下水环境敏感程度

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目场地的地下水敏感程度分级为敏感、较敏感、不敏感三个等级，分级原则及具体要求见表2.5-7。

表 2.5-7地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮 用水水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |

注：a、“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中界定的涉及地下水的环境敏感区。

经实地调查，本项目不在集中式饮用水源准保护区及准保护区以外的补给径流区；不涉及国家及地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区及保护区以外的分布区，不涉及未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，评价区存在村中分散饮用水供水井，因此场地地下水敏感特征为“较敏感”。

（3）评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.5-8。

表 2.5-8	评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类建设项目 | Ⅱ类建设项目 | Ⅲ类建设项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 二 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

通过前述指标的分级判定，项目为Ⅲ类建设项目，环境敏感程度为较敏感。建设项目地下水环境影响评价工作等级的划分情况，地下水环境评价等级为三级。

（4）评价范围

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的相关规定及该项目所处区域地下水的赋存条件及运动特征，本次采用查表法进行调查评价范围的确定：项目上游及两侧1km，下游2km范围。

#### 2.5.1.4声环境影响评价等级

厂址周围200米内无学校、疗养院、医院及风景游览区等敏感目标，项目建成后敏感点噪声级增高量在3dB（A）以下，受影响人口数量变化很小。按照《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4－2009）中有关声环境影响评价工作等级划分规定，本项目所在区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的2类地区，确定本项目声环境影响评价工作等级为二级。

#### 2.5.1.5土壤环境影响评价等级的确定

本项目属于污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中污染影响型评价工作等级划分，详见下表：

表2.5-9	污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判断依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目场区及四周现状为耕地，且本项目初期雨水等以地表漫流形式进入场区外耕地，因此，本项目敏感程度定义为敏感。

表2.5-10	污染影响型占地规模划分表

| 占地规模 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 占地面积 | ≥50hm2 | 5~50hm2 | ≤5hm2 |

本项目场区占地面积5.6667hm2，小于50hm2，大于5hm2，因此，本项目占地规模为中型。

表2.5-11 土壤环境影响评价项目类别（附录A节选）

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造 30 万亩及以上的灌区工程； 年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

本项目育肥猪正常年养殖规模年出栏量达到30000头，因此，本项目类别为Ⅲ类。

表2.5-12	污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作 占地 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由表2.5-12所知，本项目评价等级见表2.5-13。

表2.5-13	土壤环境评价工作等级

| 项目 | 敏感程度 | 占地规模 | 项目类别 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区 | 敏感 | 中型 | Ⅲ类 | 三级 |

根据评价工作的等级划分原则，确定项目土壤环境评价等级均为三级。评价范围为建设项目场区及边界外0.05km范围内。

#### 2.5.1.6生态环境影响评价等级

根据现场勘查，项目所在区域不属于自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、森林公园、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等特殊生态敏感区和重要生态敏感区，属于一般区域。

本项目总占地面积为85亩，0.056667km2，小于《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中工程占地范围2km2的要求，因此确定本项目生态环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.5.1.7环境风险评价等级

（1）风险评价等级划分依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价等级的确定。环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。风险评价等级划分依据见表1.4-9。

表2.5-14   环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

（2）风险评价等级划分确定

本项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表1.4-10。

表2.5-15    项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在 总量qn/t | 临界量 Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 5 | 10 | 0.5 |  |
| 2 | 沼气 | 74-82-8 | 1.83 | 10 | 0.183 |  |
| 3 | 医疗废物 | -- | 1.0 | 10 | 0.1 | Q＜1 |
| 4 | 储存池养殖废水 | -- | -- | -- | -- |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.783 |  |

根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。

（3）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围可知，本项目环境风险为简单分析，无评价范围要求。

- 2.5.2评价范围

表2.5-16    评价范围一览表

| 评价项目 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以本项目场址所在地为中心，边长5km的矩形范围区域内 |
| 地表水环境 | — |
| 地下水环境 | 以场址为中心，上游及两侧各1km、下游2km，共6km2范围 |
| 声环境 | 项目用地范围场界外200m范围内的区域 |
| 生态环境 | 项目占地范围内 |
| 环境风险 | 以风险源为中心，半径3km的圆形区域。 |
| 土壤环境 | 确定项目土壤评价范围为占地范围内及外0.05km范围内 |

- 2.5.3环境保护对象及目标

本项目位于河北省沧州市盐山县杨集乡大郝村北1500米，厂址中心地理坐标为北纬37°58'28.7"，东经117°26'17.8"。项目最近敏感点为北侧距离927米前戴庄村。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物、景观等环境敏感点。

根据建设项目所在地区环境要素的功能要求，确定本次评价主要环境保护对象及保护目标见下表。

表2.5-17  环境保护对象及保护目标一览表

| 环境要素 | 名称 | 坐标/（°） |  | 保护对象 | 保护 内容 | 环境功能区 | 相对场址方位 | 相对场界距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 前戴庄村 | 117°26'17.8" | 38°16'9.73" | 村庄 | 居民 | 二类环境空气功能区 | N | 927 |
|  | 后戴庄村 | 117°26'26.1" | 37°59'15.0" | 村庄 | 居民 |  | N | 1324 |
|  | 茶棚村 | 117°27'35.8" | 37°58'25.0" | 村庄 | 居民 |  | E | 1518 |
|  | 洼冯村 | 117°27'45.6" | 37°58'55.3" | 村庄 | 居民 |  | NE | 1800 |
|  | 杨庄村 | 117°27'35.9" | 37°57'56.1" | 村庄 | 居民 |  | SE | 1724 |
|  | 双庙村 | 117°27'35.8" | 37°58'25.0" | 村庄 | 居民 |  | ESE | 2355 |
|  | 南齐村 | 117°28'16.6" | 37°58'02" | 村庄 | 居民 |  | SE | 2480 |
|  | 小郝村 | 117°27'9.0" | 37°57'39.9" | 村庄 | 居民 |  | SE | 1568 |
|  | 东小王村 | 117°27'8.9" | 37°57'28.3" | 村庄 | 居民 |  | S | 1847 |
|  | 大郝村 | 117°26'42.6" | 37°57'35.0" | 村庄 | 居民 |  | SSE | 1316 |
|  | 新风桥村 | 117°27'3.1" | 37°57'19.5" | 村庄 | 居民 |  | SSW | 1970 |
|  | 百尺杆村 | 117°25'36.9" | 37°57'19.2" | 村庄 | 居民 |  | SW | 2009 |
|  | 茄子刘村 | 117°24'58.4" | 37°57'43.6" | 村庄 | 居民 |  | SW | 2054 |
|  | 东杨小营村 | 117°24'24.1" | 37°58'24.5" | 村庄 | 居民 |  | W | 2388 |
| 地下水 | 区域地下水 |  |  |  |  | Ⅲ类 | -- | -- |
| 声环境 | 厂界外200m |  |  |  |  | 2类 | -- | -- |

表2.5-18    土壤环境保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 方位 | 环境特征 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周边农田 | 项目所在地及周边50m范围内 | 耕地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的筛选值 |

表2.5-19    环境风险保护目标一览表

| 序号 | 敏感目标名称 | 相对方位 | 距离/m | 属性 | 人口数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前戴庄村 | N | 927 | 村庄 | 300 |
| 2 | 后戴庄村 | N | 1324 | 村庄 | 350 |
| 3 | 茶棚村 | E | 1518 | 村庄 | 500 |
| 4 | 洼冯村 | NE | 1800 | 村庄 | 700 |
| 5 | 杨庄村 | SE | 1724 | 村庄 | 1200 |
| 6 | 双庙村 | ESE | 2355 | 村庄 | 800 |
| 7 | 南齐村 | SE | 2480 | 村庄 | 750 |
| 8 | 小郝村 | SE | 1568 | 村庄 | 400 |
| 9 | 东小王村 | S | 1847 | 村庄 | 580 |
| 10 | 大郝村 | SSE | 1316 | 村庄 | 1400 |
| 11 | 新风桥村 | SSW | 1970 | 村庄 | 900 |
| 12 | 百尺杆村 | SW | 2009 | 村庄 | 1100 |
| 13 | 茄子刘村 | SW | 2054 | 村庄 | 600 |
| 14 | 东杨小营村 | W | 2388 | 村庄 | 820 |

## 2.6评价内容及评价重点

- 2.6.1评价内容

根据项目污染物排放特征及周围环境特点，确定本次评价内容包括总论、区域环境概况、工程分析、环境质量现状监测与评价、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、清洁生产与总量控制分析、公众参与调查、环境风险分析、产业政策及选址可行性分析、环境经济损益分析、环境管理与环境监测计划、评价结论与建议。

- 2.6.2评价重点

根据项目污染物排放特点及所处环境，本次环评评价重点为工程分析、环境影响预测与评价、污染防治措施可行性论证、清洁生产与总量控制分析、环境风险分析。

## 2.7评价标准

- 2.7.1环境质量标准

（1）环境空气

项目所在区域环境空气功能区属二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；其特征污染物氨气、硫化氢等参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1，具体标准值见表2.7-1。

表2.7-1　环境空气质量标准一览表

| 类别 |  | 标准名称 | 类别 | 标准限值 |  | 评价对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 参数名称 | 浓度限值 |  |
| 环境质量标准 | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） | 二级 | SO2 | 年平均60μg/m3 | 项目所在地环境空气 |
|  |  |  |  |  | 24小时平均150μg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均500μg/m3 |  |
|  |  |  |  | NO2 | 年平均40μg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 24小时平均80μg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  |  |  |  | PM10 | 年平均70μg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 24小时平均150μg/m3 |  |
|  |  |  |  | CO | 24小时平均4mg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 1小时平均10mg/m3 |  |
|  |  |  |  | PM2.5 | 年平均35μg/m3 |  |
|  |  |  |  |  | 24小时平均75μg/m3 |  |
|  |  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1 | / | 氨 | 1小时平均200μg/m3 |  |
|  |  |  |  | 硫化氢 | 1小时平均10μg/m3 |  |

（2）声环境

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，具体标准值见表2.7-2。

表2.7-2    项目所在地声环境质量标准    单位：dB(A）

| 标准 | 功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《声环境质量标准》 （GB3096-2008） | 2类 | 60 | 50 | 项目所在地及周边 |

（3）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），本项目所在地地下水环境执行《地下水质量标准》中Ⅲ类标准，具体标准值见表2.7-3。

表2.7-3    地下水质量标准（除pH外，单位为：mg/L）

| 标准号 | 标准名称 | 类别 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| GB/T14848-2017 | 《地下水质量标准》 | pH | 6.5~8.5 |
|  |  | 总硬度 | ≤450 |
|  |  | 硫酸盐 | ≤250 |
|  |  | 氯化物 | ≤250 |
|  |  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |
|  |  | 耗氧量 | ≤3.0 |
|  |  | 氨氮 | ≤0.50 |
|  |  | 亚硝酸盐 | ≤1.00 |
|  |  | 硝酸盐 | ≤20.0 |
|  |  | 氟化物 | ≤1.0 |
|  |  | 六价铬 | ≤0.05 |
|  |  | 三氯甲烷 | ≤60μg/L |
|  |  | 苯 | ≤10μg/L |
|  |  | 甲苯 | ≤700μg/L |

- 土壤环境

土壤环境质量标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618－2018）表1农用地土壤污染风险筛选值。

表2.7-4    农用地土壤污染风险筛选值

| 序号 | 污染物 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5<pH≤6.5 | 6.5<pH≤7.5 | pH>7.5 |
| 1 | 镉 | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

- 2.7.2污染物排放标准

1）施工期

施工期扬尘排放执行《河北省地方标准 施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）中表1标准限值。

2）运营期

（1）废气：锅炉锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值。恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准及表2中标准；臭气浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准；

（2）废水：废水不外排；执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001）表4集约化畜禽养殖业干清粪工艺最高允许排水量。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

（4）固废：沼液、沼渣满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的相关规定，用于周边农田施肥；病死猪处理执行《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548－2006）及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）要求；废疫苗瓶及废消毒剂瓶处置参照执行《危险废物鉴别标准》（GB5085.1-2007～GB5085.7-2007）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定；其他固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染场控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定。生活垃圾执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定。

各标准限值详见表2.7-1。

表2.7-1    施工期扬尘排放浓度限值

| 控制项目 | 监测点浓度限值*（μg/m3） | 达标判定依据（次/天） |
| --- | --- | --- |
| 扬尘（PM10） | 80 | ≤2 |
| *指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值，当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。 |  |  |

表2.7-2  评价标准一览表

| 项目 | 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 5mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值 |  |
|  | SO2 | 10mg/m3 |  |  |
|  | NOx | 50mg/m3 |  |  |
|  | 烟气黑度 | ≤1 |  |  |
|  | 排气筒高度 | 8m |  |  |
|  | NH3 | 无组织：1.5mg/m3； 15m高排气筒，最高允许排放速率4.9kg/h； | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1二级新扩改建标准及表2中标准 |  |
|  | H2S | 无组织：0.06mg/m3； 15m高排气筒，最高允许排放速率0.33kg/h； |  |  |
|  | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7标准 |  |
|  | 油烟 | ≤2.0mg/m3 最低净化效率60% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准 |  |
| 废水 | pH | 5.5~8.5 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4、表5标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作作物标准 |  |
|  | COD | 200mg/L |  |  |
|  | BOD5 | 100mg/L |  |  |
|  | SS | 100mg/L |  |  |
|  | 氨氮 | 80mg/L |  |  |
|  | 总磷(以P计) | 8.0mg/L |  |  |
|  | 蛔虫卵数 | 2个/L |  |  |
|  | 粪大肠菌群数 | 1000个/100mL |  |  |
| 噪声 | 等效连续声 级（Leq） | 昼间70dB(A） 夜间55dB(A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |  |
|  | 等效A声级 | 昼间≤60dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |  |
|  |  | 夜间≤50dB(A) |  |  |
| 固废 | 猪只粪便、沼渣、沼液 | 《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 |  |  |
|  | 沼渣 | 蛔虫卵死亡率≥95% |  | 《畜禽养殖业污染物排放标准》GB18596-2001 |
|  |  | 粪大肠菌群数≤105个/kg |  |  |
|  | 病死猪及分娩物 | 《畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程》（GB16548－2006）及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（试行）要求 |  |  |
|  | 废疫苗瓶及废消毒剂瓶 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定 |  |  |

## 2.8产业政策

- 2.8.1厂址选址与“三线一单”

规划符合性分析：本项目厂址位于盐山县杨集乡大郝村北1500米，用地类型属于规划的设施农用地，该区域不在市农业畜牧部门划定的禁、限养区，项目所在区域无自然保护区、风景名胜区、人文地质遗迹、重点文物保护单位、水源保护区和珍稀动植物资源等敏感目标； 现状监测结果表明，该区域环境空气、地下水环境、土壤和声环境质量基本满足相应标准要求，有一定的环境容量。

交通运输条件支持性分析：项目所在厂址的道路与区域路网相连接，有很好的交通运输条件，地理位置优越，交通便利，原料和产品运输方便。

防护距离符合性分析：根据中华人民共和国环境保护行业标准《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定：新建畜禽养殖场选址应避开生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区；城市和城镇居民区包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；场界与以上区域边界的最小距离不得小于500m。本项目距离最近的居民区为927米的前戴庄村，满足相关规定。

厂址选择可行性分析结论：本项目选址位于盐山县杨集乡大郝村北1500米，所选厂址符合该区域总体规划和环境功能区划，对环境的影响较小，交通运输条件便利，满足防护距离要求。因此，本项目厂址选择可行。

生态保护红线：根据《河北省生态保护红线》，河北省全省生态保护红线总面积4.05万平方公里，占全省国土面积的20.70%。其中，陆域生态保护红线面积3.86万平方公里，占全省陆域国土面积的20.49%，海洋生态保护红线面积1880平方公里，占全省管辖海域面积的 26.02%。沧州市生态保护红线区分布见图2.8-1。

项目位置

图2.8-1	沧州市生态保护红线区分布图

为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）对建设项目提出“三线一单”约束。

（1）	生态保护红线管控要求

为更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）对建设项目提出“三线一单”约束。

（2）	生态保护红线管控要求

根据《河北省生态保护红线》，项目不在河北省生态保护红线区内，不在沧州生态保护红线区内。项目位置见附件4。

（3）	环境质量底线管控要求

本项目产生的噪声经设备减震、厂房隔声后，能够满足相应标准要求；本项目天然气锅炉废气通过低氮燃烧器后由8m高排气筒排放。养殖场恶臭采取合理分配饲养密度、优化饲料、喷洒除臭剂、固粪处理区密闭处理，收集恶臭气体并处理等方式，减小对环境的影响。废气排放满足排放标准要求，对周围环境影响很小；项目废水采取在预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘存储处理后，用于周围农田施肥，在非施肥季节于氧化塘中储存，不外排；对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。

（4）	资源利用上线管控要求

本次评价项目在运营过程中会消耗一定电能和水资源，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。项目不会对地下水资源产生明显不利影响，项目以“节能、降耗”为原则，不使用高耗能生产设备及工艺，符合资源利用的相关要求。

（5）	环境准入负面清单

本项目所在地尚未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此本建设项目符合国家产业政策。

综合以上分析，本项目符合“三线一单”要求。

蓝天保卫战、重污染天气减排计划、错峰生产等一系列治理方案实施后，根据《2019年沧州市生态环境质量公报》中相关数据可知，空气质量达到二级及以上的天数为160天，较好的完成了相关污染源削减工作；通过监测数据可知，区域H2S、氨一小时浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D中的参考限值；项目附近监测井中除部分点位氟化物超标外，其他水质指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，说明区域地下水环境质量较好，在采取相应的防渗等地下水保护措施后，项目运营期对周围地下水环境影响较小；区域土壤环境质量较好，各项指标均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的筛选值要求，项目运营期对土壤环境影响较小；项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明区域声环境质量较好，在采取相应的噪声治理措施后，项目运营期噪声对周围环境影响较小。因此本项目满足环境质量底线要求。

资源利用上线：本项目给水利用当地供水系统，不会对地下水资源产生明显不利影响，项目以“节能、降耗”为原则，不使用高耗能生产设备及工艺，符合资源利用的相关要求。

环境准入负面清单：本项目所在地尚未制定环境准入负面清单，本次环评对照国家产业政策进行说明。本项目不属于河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录的通知》（冀政办发[2015]7号）新增限制和淘汰类产业目录范围内。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“一、农林业”中“4、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，因此本建设项目符合国家产业政策。

综上所述，本项目符合“三线一单”要求。

（1）项目建设与国家产业政策符合性分析：

根据《产业结构调整指导目录》（2019年）中相关名录的规定，项目属于其中鼓励类第一项“农林业”中第5项“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

（2）与地方政府部门政策要求符合性分析：

经查阅，本工程不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目，符合河北省最新产业政策要求。

（3）备案情况

本项目已于2017年3月由盐山县发展改革局备案，备案号为：盐发改农（备）字[2020]004号，项目代码为2020-130925-03-03-000147。

综上所述，本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中的鼓励类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制和淘汰类项目；本项目已经在盐山县发展改革局备案。因此，该项目的建设符合国家产业政策。

- 2.8.2厂址选择可行性

本项目位于河北省沧州市盐山县杨集乡大郝村北1500米，厂址中心地理坐标为北纬37°58'28.7"，东经117°26'17.8"。项目北侧距离927米前戴庄村，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物、景观等环境敏感点。

（1）与当地畜禽养殖规划符合性分析

根据《盐山县畜禽养殖场（小区）“三区”划定方案》（盐政字〔2016〕41号，2016年6月24日），本项目符合“三区”（禁止养殖区、限制养殖区、适宜养殖区）规定。

（2）与当地土地规划符合性分析

根据盐山县杨集乡人民政府意见，项目占地为设施农用地，出具杨集乡设施农用地备案表，文号为：杨集设农备字【2020】101号，同意项目选址。

（3）环境影响角度分析选址可行性

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜牧养殖场。3.2规定：在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

根据环保部部长信箱2018年02月26日关于畜禽养殖业选址问题的回复，村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

综上所述，通过计算卫生防护距离，同时参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定的要求，最终确定本项目的卫生防护距离为500m。项目北侧距离927米前戴庄村，因此本项目选址符合卫生防护距离标准要求。

环境影响预测结果表明，项目建设后，废气、废水、噪声采取措施后得到有效的治理，均能实现达标排放。

（4）环境风险

本项目风险事故范围主要在厂区内，风险源距周围居民点均较远，环境风险水平在可接受的水平。

（5）公众参与调查结果

公众参与调查结果表明，100%被调查者认为该项目选址合理；100%被调查者支持该项目的建设，没有人提出反对意见。在项目在公示期间，没有人对项目的实施提出反对意见。

综上所述，本项目选址符合沧县总体规划；厂址周围敏感度一般；污染物实现达标排放、对周围环境的影响较小；满足大气环境防护距离及卫生防护距离的要求，并得到了当地大多数公众的支持，本项目选址可行。

# 3工程分析

## 3.1工程概况

- 3.1.1项目主要项目基本情况

表3.1-1项目基本情况一览表

| 项目名称 | 沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 沧州源三夫农业发展有限公司 |  |  |  |  |
| 总投资 | 4700万元 | 性质 | 新建 | 行业类别 | A0313猪的饲养 |
| 法人代表 | 郭珍 | 联系电话 | 15030716800 | 邮政编码 | 061300 |
| 联系人 | 孙云胜 |  |  |  |  |
| 联系地址 | 盐山县杨集乡大郝村 | 建设地点 | 盐山县杨集乡大郝村北1500米（厂址中心坐标：北纬37°58'28.7"，东经117°26'17.8"） |  |  |
| 主要建设内容 | 项目占地面积85亩，其中总建筑面积32000平方米，建设猪舍18座，仓库、宿舍、办公室、兽医室、粪污处理设施及其它附属设施等。采用断奶猪饲养20周至120kg出栏工艺，年出栏量30000头猪。 |  |  |  |  |
| 设计产能 | 产品名称 | 设计产能（头/年） |  |  |  |
|  | 存栏量猪 | 15000 |  |  |  |
|  | 出栏量猪 | 30000 |  |  |  |
| 生产班制和职工人数 | 职工定员20人，实行三班制，每班工作8小时，年工作天数365天 |  |  |  |  |

- 3.1.2项目主要建设内容

表3.1-2项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体 工程 | 生产区 |  | 建设18幢标准化猪舍，其中北侧9栋为15.5*78*10，南侧9栋为15.5*75*10，每幢猪舍实现保育育肥全过程，猪舍全封闭，地面采用漏缝地板，每间猪舍配有饲料库 |
| 2 | 辅助工程 | 生活区 |  | 占地面积7500m2，厂区设置综合办公室、职工宿舍等。 |
|  |  | 粪污处理设施 |  | 厂区北侧设置粪污粪便暂存间及预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘各一座 |
| 3 | 储运工程 | 药剂库 |  | 用于猪生长过程中防疫药品的储存 |
|  |  | 危废间 |  | 建筑面积9m2，砖混结构，用于危险废物的储存 |
|  |  | 冷库 |  | 用于病死猪的储存 |
|  |  | 饲料库 |  | 厂区猪舍设饲料库，用于猪饲料的储存 |
| 4 | 公用工程 | 供水系统 |  | 项目用水由厂区自备井供给 |
|  |  | 供电系统 |  | 项目用电由附近村供电网提供 |
|  |  | 供热系统 |  | 办公室供热采用天然气锅炉，夏季采用空调供暖，猪舍供暖采用天然气锅炉供热 |
|  |  | 降温系统 |  | 猪舍夏季使用水帘+风机降温 |
|  |  | 排水系统 |  | 本项目排水采用雨污分流，雨水通过厂区雨水排放沟渠进入周边农田；养殖废水通过粪污集中处置站处理后产生的沼液、沼渣用于周边农田施肥。生活污水与经隔油处理后的食堂废水经化粪池处理排入收集池，最后黑膜沼气发酵池处理，沼渣和沼液用于周边农田。 |
| 5 | 环保 工程 | 废气 | 天然气锅炉 | - 天然气锅炉采用低氮燃烧器+8m高排气筒 |
|  |  |  | 恶臭 | 养殖区恶臭：加强不利天气下猪舍的降温通风、采用漏缝地板并及时清粪；强化场区消毒除臭措施；采取科学设计日粮、提高饲料利用率，采用节水型饮水器、喷洒植物型除臭剂；设置绿色隔离带，加高厂区围墙。 粪便暂存间及粪污集中处置站恶臭：粪污集中处置站采取池体密闭，产生的沼气通过脱水处置后，用于食堂燃料，并喷洒植物型除臭剂。并在猪舍、粪粪污集中处置站种植杨树、柳树等树木，形成多层防护林带等措施。发酵池、氧化塘加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭。 |
|  |  |  | 沼气 | 沼气经脱硫后用于食堂做饭 |
|  |  |  | 食堂油烟 | 食堂油烟经高效油烟净化器处理后达标排放 |
|  |  | 废水 |  | 猪只尿液、猪舍冲洗废水、车辆冲洗废水、职工生活废水、食堂废水经粪污集中处置站处理，产生沼液与沼渣用于周边农田施肥 |
|  |  | 噪声 |  | 选用低噪声设备，基础安装减振垫，隔声等措施 |
|  |  | 固废 | 猪粪 | 本项目采用干清粪工艺，猪舍为水泥全漏缝地板，在猪踩踏及重力作用进入猪舍的粪沟，尿液及粪便经粪沟进入收集池，经固液分离后入固相堆肥后用于周边农田。液相黑膜沼气厌氧发酵池进入沼气池处理，沼渣和沼液用于周边农田。 |
|  |  |  | 病死猪 | 交无害化处置中心处置 |
|  |  |  | 医疗废物 | 废疫苗瓶及废消毒剂瓶收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理 |
|  |  |  | 沼渣沼液 | 用于周边农田施肥 |
|  |  |  | 生活垃圾 | 垃圾桶若干；生活垃圾收集后交环卫部门收集处理 |
|  |  | 防渗 |  | 危废间等为重点防渗区；收集池、黑膜沼气厌氧发酵池、氧化塘、废水收集管道、猪舍、隔油池等为一般防渗区；办公区、道路及等其它占地区域等其它占地区域（除绿化外）为简单防渗区 |

- 3.1.3项目产品方案及养殖规模

本项目养殖场采用工厂化、流水化生产管理，实行全进全出栏饲养。外购断奶猪经保育育肥20周左右（120kg）作为优质商品猪外售。每批空场清洁消毒7天，本项目存栏15000头猪，年出栏商品生猪3万头。根据《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），本项目为Ⅰ级集约化畜禽养殖场。

- 3.1.4工程内容

盐山县源丰牧业有限责任公司拟投资4200万元在盐山县杨集乡大郝村建设沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目，该项目用地占地面积85亩，根据建设单位提供的资料，主要建设规模及内容为：保育育肥猪舍18座，总建筑面为32000平方米。同时配套建设粪污处理设施及其它附属设施等，项目规模为年出栏30000头育肥猪。

本项目建构筑物表见下表。

表3.1-3项目主要建设内容一览表

| 序号 | 项目 | 尺寸（m） | 个数 | 占地面积（m2） | 建筑面积（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准化猪舍 | 15.5*78 | 8 | 9672 | 9672 |
|  |  | 15.5*75 | 10 | 11625 | 11625 |
| 2 | 生活区及仓储等 | 75*100 | 1 | 7500 | 7500 |
| 3 | 黑膜沼气厌氧发酵池 | 200*10 | 1 | 2000 | 2000 |
| 4 | 氧化塘 | 200*6 | 1 | 1200 | 1200 |
|  | 合计 | / | / | 32000 | 32000 |

（9）平面布置：

本项目总占地面积85亩（5.6667万m2），总建筑面积32000m2。根据该地区地面气象资料，全年主导风向为不明显。本项目办公生活区位于东侧；养殖区及粪污处理区位于厂区西北侧。整个厂区设计顺畅合理，人、畜互不干扰，平面布置合理。本项目平面布置详见附图3。

## 3.2工艺流程与排污节点

- 3.2.1养殖工艺

（1）饲料配料过程

本项目建成后生猪养殖饲料直接由饲料厂提供，进场后无需再加工，故不存在饲料加工粉尘。养殖过程中所用的饲料优质、安全，符合《GB/T 5915-2008 仔猪、生长肥育猪配合饲料》相应标准要求。

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

（2）保育阶段

本项目猪只全部为断奶后仔猪转入一体舍，营养来源由吃奶供给转变为仔猪独立采食饲料。这种环境的变化对生猪是一个应激。因此，保育阶段的主要任务是创造条件，减少应激，缩短适应期，保持快速生长，防止拉痢掉膘。

保育的适宜温度和相对湿度控制在20-22℃和65％～70％，并注意良好的通风换气，保持圈舍清洁、干燥，饮水充足。进入保育舍的幼猪，7～10日内应保持原来的乳猪饲料，并严格控制采食量，由自由采食改为日喂4~5餐，投料量为自由采食的70％。以后逐渐过渡到仔猪料。3～5周龄断奶的仔猪，如不控制采食量，便容易诱发胃肠炎，造成增重减慢，甚至拉稀死亡。保育阶段应安排驱虫、防疫注射工作。

（3）育肥阶段

育肥舍在进猪前应进行维修和彻底地冲洗、消毒。进猪后保持舍内清洁、干燥、通风良好、饮水充足，温度控制在18~22℃，夏季注意防暑降温。转群时应将原圈猪按体重大小、性别、强弱分群，每群大小应视圈舍大小而定，一般为10~20头。

每月要定期称重，以检查饲喂效果。经常检查猪群的采食、发育等情况，及时调整饲料配方，发现疫病及时报告，采取有效措施进行治疗和处理。

生猪养殖过程中主要的污染源为猪舍恶臭气体，主要的污染因子为氨、硫化氢、臭气浓度，项目拟采用植物除臭剂，将其与猪粪等混合吸附臭气物质；猪只尿液及猪舍冲洗废水，污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，废水进入收集池后由泵抽至黑膜沼气池处理；猪粪，猪舍产生猪粪经固液分离后采用改良后的条垛堆肥工艺进行堆肥处理；病死猪只委托处置；医疗废物，暂存于危废间定期委托有资质单位处置；猪舍通风排风扇、猪只等噪声N，采取基础减震、墙体隔声等措施，降低噪声。

本项目生猪养殖工艺及产污环节见图3.2-1。

图 3.2-1工艺流程及排污节点图

废水

- 3.2.2粪污处置工艺

为减少猪蹄疾病的发生，保持清洁的生猪养殖环境，猪舍的粪便需定期清理。另外，猪舍也需定期冲洗，将猪尿液和其它污物一起冲刷干净。

本项目采用环保部认定的干清粪工艺：猪舍采用漏缝地板，漏缝地板下方是猪粪暂存池，猪只排出的粪尿通过地板漏缝进入猪舍下方的暂存池，粪尿依靠池底坡度离开暂存池并进入粪污调浆池进行固液分离，实现固液分离后分别清出，粪渣制肥，粪液进入氧化塘处理，实现了即产即清。采取该工艺，不需要日常冲洗水，最大限度地减少了水耗和粪污产生量。

本项目干清粪工艺具有以下特点：

①养殖圈舍不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗，大大减少了粪污产生量。

②养殖舍内粪尿产生即依靠重力经漏缝地板离开猪舍进入猪舍下部粪污储存池，粪污在储存池内可做到充分的厌氧杀菌、适度降低有机物浓度，避免在施用农田过程中出现二次发酵的现象。粪污储存池达到一定液位后及时清理，由人工打开排污塞，粪污水排入氧化塘处理。

干清粪工艺详见图3.1-2所示。

外售

氧化塘

3.3-2清粪工艺示意图

- 3.2.3黑膜沼气池（黑膜厌氧发酵塘）工艺

黑膜沼气池是在开挖好的土方基础上，采用优质HDPE材料，由底膜和顶膜密封形成的全封闭厌氧反应器。在黑膜沼气池内，污水中的有机物在微生物作用下降解转化生成沼气，系统配置沼气净化和利用设施。黑膜沼气池容积大、深度较深，污水进入池内后，每天进水量相对较少，因此耐污水的冲击负荷强。黑膜沼气池的优点如下：

①黑膜沼气池具有优异的化学稳定性，耐高低温，耐沥青、油及焦油，耐酸、碱、盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀；对进水SS浓度无要求，不会造成污泥淤积，拥堵管道。

②黑膜沼气池施工简单，建设成本低；施工简单，建设周期短；安全性高，工艺流程短，运行维护方便，广泛适用于畜禽粪污水的处理、城市垃圾填埋场等。

③黑膜沼气池厌氧发酵产生的沼气可以作为燃料综合利用。

④黑膜沼气池厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费用低。

黑膜沼气池的缺点：需依靠四周充足的农田利用厌氧发酵产生的沼液。

综上所述，黑膜沼气池具有厌氧发酵容积大、污水滞留期长、沼气产生量大、运行处理费低等优点，它从建设成本、维护管理，及产气、发电、污水处理等多方面来说，有着天然的优势，因而有着很强的经济效益、社会效益和生态效益。因此，本项目污水处理工艺符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497--2009）中的相关要求。

拟建项目黑膜沼气池结构为：下部为厌氧发酵区（设置排渣口、排液口）、上部为沼气存储区。项目运营过程中产生的粪尿依靠重力通过漏粪板离开猪舍进入猪舍下部的储存池，通过管道自流进入收集池，经固液分离后再进入黑膜沼气池处理，利用黑膜沼气池超大的容积，在厌氧条件下，微生物与污水有足够的接触时间进行反应，从而最大程度上降解污水中的有机物。

本项目采用干清粪工艺，猪舍底部设置水泥漏缝地板，猪尿液在猪踩踏及重力作用进入猪舍一侧的粪沟，尿液及部分粪便经粪沟入粪污收集池，经固液分离后，含水量较低的粪便集中收集后外售；液体粪污进入黑膜沼气池，厌氧发酵过程产生的沼液和沼渣在农田施肥期用于项目配套消纳土地进行综合利用，在非施肥期于场内黑膜沼气池储存；黑膜发酵产生的沼气，经沼气管道、脱水器后用于食堂做饭。具体见拟建项目环保工程示意图3.2-3。

图3.2-3   黑膜沼气池结构示意图

养殖区

收集池

厌氧发酵池

G、S

猪尿液冲洗水猪粪便

G、S

农田施肥

脱水

综合利用

沼液

沼渣

沼气

图3.2-4    污水处理工艺流程及排污节点

- 2.3.4沼气净化及综合利用工艺流程

（1）沼气净化工艺流程

沼气进行脱硫前需经过脱水处理，本项目脱水采用气水分离器，分离器内安装有水平和竖直滤网，当沼气以一定的压力从装置上部以切线方式进入后，沼气在离心力作用下进行旋转，然后依次经过水平滤网及竖直滤网，可使沼气和水蒸气液滴分离，在器壁上凝成水滴，沿内壁向下流动并积存于装置底部，定期排出，气水分离器分离水通过管道收集后排入粪污水处理系统进行处理。沼气是高湿度的混合气，每1m3沼气约含水0.04kg。气水分离器除水效率高，在气体速度降到13.8m/s以下时，可除去99%以上的液态水。沼气汽水分离过程中生成水冷凝排至收集池后进入粪污水处理系统进行处理。沼气经脱水、处理后进行综合利用。本项目沼气净化工艺流程具体见图3.2-5。

W4

沼气池沼气

气水分离器

阻火器

沼气综合利用

图例：W废水

图3.2-5    沼气净化工艺流程图

- 根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》(NY/T1222-2006）中沼气产生量，每去除1kgCOD可产生0.35m3甲烷，沼气中甲烷含量为60%，本项目粪污集中处置站处理BOD的量为40.068t/a，沼气产生量为14023.8m3/a（38.4m3/d）可，沼气作为食堂燃料。

- 3.2.5病死猪只处置

根据《畜禽养殖业污染防治技术政策》（环发[2010]151号）中有关内容，畜禽尸体应按照有关卫生防疫规定单独进行妥善处置。染疫畜禽及其排泄物、染疫畜禽产品，病死或者死因不明的畜禽尸体等污染物，应就地进行无害化处理。

根据《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）的有关内容，染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置；国家鼓励和支持对染疫畜禽、病死或者死因不明畜禽尸体进行集中无害化处理，并按照国家有关规定对处理费用、养殖损失给予适当补助。

根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）的要求，鼓励大型养殖场、屠宰场建设病死畜禽无害化处理设施，并可以接受委托，有偿对地方人民政府组织收集及其他生产经营者的病死畜禽进行无害化处理。

农业部关于印发《病死及病害动物无害化处理技术规范》的通知（农医发〔2017〕25号），明确指出涉及对病死及病害动物和相关动物产品进行无害化处理的，规范规定的方法有焚烧法（直接焚烧和碳化焚烧）、化制法（干化化制和湿化化制）、掩埋法和发酵法等。

为确保生产安全，并综合考虑养殖规模，本项目与病死动物集中无害化处理厂签订协议，委托其处置。

- 3.2.6其他系统

（1）配料系统

项目采用全自动配送上料系统和限位猪槽，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生猪饮食需求，同时减少浪费，节约人力和饲料用量，降低生产成本。

通过密闭料车将饲料从饲料厂运送至养殖场，料车上配有专用管道，管道与料塔连接一侧带弯头，可完全伸入料塔中，避免粉尘逸出，同时，料塔口上设置防尘罩，以防粉尘逸散；从猪舍外的料塔通过密闭管道绞龙输送，直接到达到猪舍内各个圈栏的料槽中。饲料在运输、配送过程中，采用全密闭管道输送，无饲料粉尘废气产生。料车至料塔的上料过程中设置防尘罩，也无饲料粉尘产生。

（2）饮水系统说明

项目采用先进的限位饮水器，限位饮水器底部槽体液面始终持在2cm的液面高度，在此液面高度时，饮水器与外界空气形成负压，当生猪喝水时，饮水器与空气接触，内部压力大于外部压力，水自动地从管内流出直至液面高度在2cm时饮水器自动停止供水。能保证生猪随时饮用新鲜水，同时避免不必要的浪费，节约水资源。

（3）控温系统说明

项目通过优化猪舍结构设计、墙体做隔热保温层来切断单元内外热传递。同时，猪舍冬季通风换气时，通过热交换系统对进、出风实行热交换，使单元内温度保持在猪适宜的温度范围内。具体措施如下：

猪舍结构：墙体外铺保温板（冬季很好的阻热作用）+猪舍内热交换器（冬季有效利用热量，较少热量损失）+风机（夏季有很好的通风作用）。

墙体保温板来切断单元内外热传递，该材料具有高热阻、低线性、膨胀比低的特点，其结构的闭孔率达到了99%以上，形成真空层，避免空气流动散热，确保其保温性能的持久和稳定。

全热交换器主要原理：热交换通风系统主要包括进风管、布风管、排风道、变速风机等。其中布风管和进风管相联通安装于猪舍上部，中间为猪群生活的漏缝板，猪舍下部为封闭的排风道，变速风机位于猪舍另一侧排风道中间。当变速风机启动时，从封闭通道抽出猪舍内部污浊高温的空气，室外清新的冷空气经由进风道进入猪舍内。因进风管采用导热性能较好的材料制成，在冷空气进入猪舍内的过程中，可通过进风管壁与猪舍内空气进行充分的热交换，使进入猪舍的新鲜空气温度大大提高，避免了猪群在生长过程中的冷应激作用。

在对猪舍内外空气进行交换的同时，也进行热量交换，猪舍在热交换的过程中，实施最小通风量，防止过度通风带来不必要的热量损失。运行时，新风从排风获得热量，温度升高，通过换热芯体的全热换热过程，让新风从排风中回收能量，保证在通风时也保持猪舍内部温度，既保证了猪群对新鲜空气的需要，又保证单元内有害气体不超标，同时满足了通风和稳定猪舍温度的需求，节约了能源消耗，降低了饲养成本。

冬季保温：主要是通过天然气锅炉提供热能，猪舍内部通风通过全热交换器进行，实施最小通风量，既保证猪需要的氧气量，又保证单元内有害气体不超标，防止过度通风降低单元温度。

夏季降温：猪舍采用喷淋降温，喷淋30天。降温水由电脑控制喷淋时间，喷雾不形成径流，降温过程不产生废水。

（4）卫生防疫

在猪出栏后，通过高压水枪喷淋烧碱水对猪舍进行消毒处理，发生特别疫情时用高锰酸钾消毒液进行消毒处理。猪场内部养殖区、生活管理区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设消毒池。

- 3.2.7厂区平面布置合理性分析

根据该地区地面气象资料，全年主导风向为不明显。本项目办公生活区位于东侧；养殖区及粪污处理区位于厂区北侧和南侧。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的规定，本项目养殖区和办公生活区严格分开，并设置隔离带。综上，本项目厂区设计顺畅合理，人、畜互不干扰，平面布置合理。

- 3.2.8排污节点

G4、W3

种猪

天然气锅炉

配种

妊娠

分娩

保育

仔猪出售

G2、W1、W2、N1、S1、S2、S3

G1、W3

粪污集中处置站

食堂

饲养

办公生活

W4、S5

G废气W废水N噪声S固废

G3、N2、N3、S4、G3

图3.2-6产污节点图

主要污染源及排污节点情况见表3.2-1。

表3.2-1排污节点一览表

| 污染 类型 | 序号 | 污染源 | 主要污染物 | 排放 特征 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 锅炉 | SO2、NOX、颗粒物 | 间歇 | 低氮燃烧器+排气筒高度8m |
|  | G2 | 养殖区 | NH3、H2S | 连续 | 干清粪工艺、猪粪日产日清、定期喷洒除臭剂 |
|  | G3 | 粪污集中处置站 | NH3、H2S | 连续 | 加盖密封、定期喷洒除臭剂，加强周边绿化 |
|  | G4 | 食堂油烟 | 油烟 | 间歇 | 油烟净化器高出屋顶排放 |
| 废水 | W1 | 猪舍冲洗水 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 连续 | 经场区粪污集中处置站处理后作为有机肥消纳 |
|  | W2 | 猪尿 | COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群 | 连续 |  |
|  | W3 | 食堂废水 | COD、BOD5、SS NH3-N、动植物油 | 连续 |  |
|  | W4 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 间歇 |  |
| 噪声 | N1 | 猪叫 | 噪声 | 连续 | 隔声、设置基础减震 |
|  | N2 | 水泵 | 噪声 | 连续 |  |
|  | N3 | 通风设施 | 噪声 | 连续 |  |
| 固废 | S1 | 养殖区 | 猪只粪便 | 连续 | 干清粪，发酵处理后作为肥料外售 |
|  | S2 | 养殖区 | 病死猪、分娩物 | 间歇 | 由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司负责统一清运并处理 |
|  | S3 | 养殖区 | 废疫苗瓶、废消毒剂瓶 | 间歇 | 由有资质单位收集处理 |
|  | S4 | 黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘存储 | 沼渣、沼液 | 连续 | 施肥还田 |
|  | S5 | 办公生活 | 生活垃圾 | 连续 | 送环卫部门处理 |

## 3.3主要生产设备

本项目主要生产设备见表3.3-1。

表3.3-1主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲养大栏 | 9*5 | 448 |  |
| 2 | 温控系统 | 降温水帘2m*32m+1.5m直径负压风机16个 | 18 | 个 |
|  |  | 自动温控探测器 | 2 | 个 |
|  |  | 80cm地沟风机 | 10 | 套 |
|  |  | 空气能冷热送风系统 | 1 | 套 |
| 3 | 自动送料系统 | 活塞式自动送料系统 | 1600 | 米 |
| 4 | 水泥漏缝地板 | 3m*0.6m | 多块 | 块 |
| 5 | 饮水系统 | 压力罐自动供水系统 | 1 | 套 |
| 6 | 高压冲洗水设施 | 高压消毒机 | 10 | 台 |
| 7 | 罐装饲料车 | / | 1 | 辆 |
| 8 | 变压器及配套设施 | 400 | 1 | 千伏 |
| 9 | 收集池 | 30*10*8 | 1 | 个 |
| 10 | 固液分离器 |  | 1 | 套 |
| 11 | 黑膜发酵池 | 200*10*4.5 | 1 | 个 |
| 12 | 沼气净化系统 | 200*6*4.5 | 1 | 套 |

## 3.4主要原辅材料及物理化学性质

本项目主要原料及能源消耗量见表3.4-1。

表3.4-1主要原料及能源消耗量一览表

| 序号 | 原料名称 | 单位 | 年用量 | 储存方式 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | t/a | 8000 | 料塔储存 | 猪只食物 |
| 3 | 除臭剂 | t/a | 1 | 袋装 | 除臭 |
| 4 | 消毒剂（2%过氧乙酸溶液） | t/a | 2 | 桶装 | 场区消毒 |
| 5 | 高锰酸钾溶液 | t/a | 0.2 | 桶装 | 消毒、防疫 |
| 6 | 烧碱 | t/a | 1.5 | 袋装 | 消毒、防疫 |
| 7 | 兽用药品 | t/a | 1.0 | 冰柜储存 | 防疫、治病 |
| 8 | 水 | m3/a | 39599.7 | 当地管网提供 | / |
| 9 | 电 | kWh/a | 20×104 | 当地管网提供 | 供冷、设施用电 |

表 3.4-2工程主要原辅材料及能源消耗一览表

| 材料 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 饲料 | 成分为70%玉米、28%豆粕、2%添加剂等，符合《GB/T 5915-2008 仔猪、生长肥育猪配合饲料》相应标准要求 |
| 除臭剂 | 主要成分为活性醛基芳香香料、樟树、桉树、柏木、香茅等天然植物提取物等 |
| 2%过氧乙酸 | 过氧乙酸消毒液为无色液体，具有强氧化性使细菌、真菌等死亡从而具有消毒功能，同时具有挥发性和腐蚀性。 |
| 高锰酸钾 | 高锰酸钾强氧化剂，紫红色晶体，可溶于水，遇乙醇即被还原。在化学品生产中，广泛用作为氧化剂，例如用作制糖精，维生素C、异烟肼及安息香酸的氧化剂；在医药上用作防腐剂、消毒剂、除臭剂及解毒剂。 |
| 烧碱 | 氢氧化钠俗称烧碱，为一种具有强腐蚀性的强碱，一般为片状或颗粒形态，易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液，另有潮解性，易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质)。 |

## 3.5给排水

根据建设单位提供的资料，同时参考《中、小型集约化养猪场建设》（GB/T 17824.1-1999）表3中耗水量参数，猪只饮用水耗水量如表 3.5-1。

表 3.5-1项目猪只饮用水消耗情况

| 序号 | 种 类 | 夏季L/（头*d） | 其他季节 L/（头*d） | 存栏量（头） | 日均用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体舍 | 9.5 | 5.5 | 15000 | 102.55 | 37432.5 |
| 2 | 合计 | / | / | 15000 | 102.55 | 37432.5 |
| 注：一年按365天算，夏季122天，其他季节243天 |  |  |  |  |  |  |

（2）猪舍冲洗

根据建设单位提供的资料，项目为减少粪污产生量，养殖圈内不注入清水，也不将清水用于圈舍粪尿日常清理，仅在转栏时用高压水枪进行冲洗。根据项目养殖周期，仅在猪只转栏时对猪舍进行冲洗，冲洗次数为2次/a，项目用水量情况见下表 3.5-2。

表 3.5-2猪舍冲洗水用量计算一览表

| 项目 | 冲洗水用量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一体舍（个数） | 清水用量（m3/单元·次） | 冲洗次数（次/a） | 年用量（m3/a） |
| 1 | 18 | 15 | 2.0 | 540 |

因此，项目最高日猪舍冲洗水用量为1.479m3/d。

（3）喷淋降温补水

根据建设单位提供的资料，项目猪舍夏季用喷淋对猪舍进行降温的天数约为30d，喷淋情况为一体舍60L/（单元·分钟），每次喷淋3min，每天喷11次，项目共设18个一体舍，每天补水量为35.64m3/d，年使用量1069.2m3/a。 项目喷淋降温由电脑控制，喷淋不形成径流，降温过程不产生废水。

（4）场区消毒用水

项目猪舍、粪污处置区、大门口等需要定期进行消毒，根据建设单位提供的资料，项目采用消毒水进行消毒。消毒水定期补充不外排，补充量平均为0.4m3/d，146m3/a。

（5）生活用水

项目员工为20名，职工生活用水量测算参考《河北省用水定额生活用水》(DB13/T 1161.3-2016)的用水标准测算，按40L/人·日计，用水量为0.8m3/d，年使用量292m3/a。

（6）锅炉补水

根据企业提供资料，锅炉使用时间约100天，每日补充1m3新鲜水，年用水量120m3。

（7）食堂用水

根据《河北省用水定额 生活用水》（DB13 T 1161.3-2016）“餐饮服务  非营业食堂”标准，食堂用水按10L/人·餐，劳动定员20人，仅提供午餐，则食堂用水量为0.2m3/d。

（二）排水

本项目废水主要为猪只废水（以猪只尿液计）、猪舍冲洗废水、生活污水，猪只尿液及猪舍冲洗废水经集污池收集后进入氧化塘发酵处理，生活污水经化粪池处理一并排至氧化塘处理后，然后用于周边农田施肥，不外排。

（1）猪只尿液

畜禽粪尿排泄量与动物种类、品种、性别、生长期、饲料甚至天气等多方面因素有关。根据《第一次全国污染源普查畜禽养殖业源产排污系数手册》（2009年），同一养殖场内，生猪的产污系数因饲养阶段而异，华北地区生猪规模化养殖场产排污系数及本项目存栏猪只尿液产生情况见表 3.5-3。

表 3.5-3猪只尿液产生情况一览表

| 序号 | 种类 | 饲养阶段 | 产污系数 L/（头*日） | 存栏量 （头） | 日尿液量 （m3/d） | 年尿液量 （m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生猪 | 保育-育肥 | 2.14 | 15000 | 32.1 | 11716.5 |
| 4 | 合计 | / | / | 15000 | 32.1 | 11716.5 |

（2）猪舍冲洗废水

本项目猪舍冲洗水量为540m3/a，损耗量按20%计，则废水产生量为432m3/a，最高日废水产生量为1.18m3/d。

（3）生活污水

生活污水产生量按用水量80%计，则生活污水产生量为0.64m3/d，废水产生量为233.6m3/a。

本项目水量平衡见表 3.5-4和Error: Reference source not found和3.5-2。

表 3.5-4本项目日水平衡情况一览表（m3/d）

| 序号 | 项 目 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 废水产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d | m3/d |
| 1 | 猪只饮用（废水计为猪只尿液） | 102.55 | 102.55 | 0 | 70.45 | 32.1 |
| 2 | 猪舍冲洗 | 1.479 | 1.479 | 0 | 0.299 | 1.18 |
| 3 | 场区消毒 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |
| 4 | 喷淋降温（夏季） | 35.64 | 35.64 | 0 | 35.64 | 0 |
| 6 | 员工生活 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.16 | 0.64 |
| 7 | 锅炉用水（冬季） | 1.2 | 1.2 | 720 | 0.6 | 0.6 |
|  | 合 计 | 144.069 | 144.069 | 720 | 114.549 | 34.52 |

表 3.5-5本项目最高年用水量平衡情况一览表（m3/a）

| 序号 | 项 目 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 废水产生量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m3/a | m3/a | m3/a | m3/a | m3/a |
| 1 | 猪只饮用（废水计为猪只尿液） | 37432.5 | 37432.5 | 0 | 25716 | 11716.5 |
| 2 | 猪舍冲洗 | 540 | 540 | 0 | 108 | 432 |
| 3 | 场区消毒 | 146 | 146 | 0 | 146 | 0 |
| 4 | 喷淋降温（夏季） | 1069.2 | 1069.2 | 0 | 1069.2 | 0 |
| 6 | 员工生活 | 292 | 292 |  | 58.4 | 233.6 |
| 7 | 锅炉用水（冬季） | 120 | 120 | 0 | 60 | 60 |
|  | 合 计 | 39599.7 | 39599.7 | 0 | 27157.6 | 12442.1 |

农田施肥

猪舍冲洗

厂区消毒

0.4

0.4

喷淋水帘

0.299

生活用水

0.16

0.8

35.64

35.64

猪只尿液

70.45

1.479

32.1

猪只饮用

氧化塘

102.55

1.18

0.64

140.869

33.92

化粪池

农田施肥

猪舍冲洗

厂区消毒

0.4

0.4

锅炉用水

0.299

生活用水

0.16

0.8

0.6

1.2

猪只尿液

70.45

1.479

32.1

猪只饮用

氧化塘

102.55

1.18

0.64

106.429

33.92

化粪池

图3.5-1    项目水量平衡图（夏季）    m3/d

图3.5-2    项目水量平衡图（锅炉投用季节）    m3/d

## 3.6主要污染源及处理措施

- 3.6.1废气

本项目产生的废气主要为养殖区产生的天然气锅炉废气、养殖区恶臭气体、粪污集中处置站挥发的恶臭气体、食堂油烟。

- 3.6.1.1天然气锅炉废气

根据企业提供资料天然气年使用时间约100天，预计使用天然气量为16万m3/a，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册和《社会区域类环境影响评价》。废气收集后通过低氮燃烧器处理后由1根8米排气筒排放。烟气量产生系数为107753Nm3/万m3-原料，烟气产生量为172.4048万m3/a。

NOX预测排放量：根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册NOX产生量为：PNOX=16万m3/a×15.87kg/万m3-天然气/103=0.254t/a（NOX产生浓度为173.64mg/m3）。SO2预测排放量：根据《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册 SO2产生量为0.02Skg/万立方米，PSO2=天然气消耗量×排污系数=16万m3/a×0.02×50×10-3=0.016t/a（SO2排放浓度为9.28mg/m3）；烟尘预测排放量：根据参照《北京环境总体规划研究》的排放因子，P烟尘=16万m3/a×0.45kg/万m3-天然气/103=0.007t/a（烟尘排放浓度为4.18mg/m3）。

表3.6-1  燃气锅炉废气产排情况一览表

| 产污 工序 | 污染物名称 | 产污系数 | 产生情况 |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量 t/a | 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放量 t/a |
| 燃气锅炉 | 废气量 | 107753Nm3/万m3 | 172.4048万m3/a |  |  |  |  |
|  | 烟尘 | 0.45kg/万m3 | 4.18 | 0.007 | 4.18 | 0.0030 | 0.007 |
|  | SO2 | 0.02Skg/万m3 | 9.28 | 0.016 | 9.28 | 0.0067 | 0.016 |
|  | NOx | 15.87kg/万m3 | 147.28 | 0.254 | 29.46 | 0.0212 | 0.051 |
| 备注 | S：燃气收到基硫份含量，根据《天然气标准》（GB17820-2012）中一类标准，本项目基硫份含量为50mg/Nm3，S=50 |  |  |  |  |  |  |

- 3.6.1.2恶臭气体

①养殖区废气

猪舍废气主要是恶臭气体，该部分废气主要源自猪的粪便、猪的呼吸以及动物自身代谢产生的气体等。猪舍中不可避免地有恶臭产生，刚排泄出的粪便中有氨、硫化氢、胺等有害气体，进而产生甲硫醇、多胺、脂肪酸、吲哚等，在高温季节尤为明显。据统计与监测，猪舍内可能存在的臭味化合物不少于168种。由于养殖场臭气产生量与气温、猪舍清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散。项目猪舍采用干清粪工艺清污，日产日清，由于猪粪在猪舍中停留较短，产生有害气体的量较少。

根据孙艳青，张潞，李万庆.养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究[C].中国环境科学学会学术年会论文集(2010)，3237-3239数据，资料猪舍NH3产生源强为0.18g/（头·d），H2S的产生源强为0.0153g/（头·d），项目日常存栏量为15000头生猪，则NH3产生量为1.642t/a，H2S的产生量为0.140t/a。恶臭气体产生及排放源强见下表 3.6-1。

表 3.6-1猪舍恶臭产生及排放情况

| 位置 | 污染物名称 | 产生速率及产生量 |  | 消减量 t/a | 排放速率及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | t/a |  | kg/h | t/a |
| 猪舍 | NH3 | 0.1922 | 1.642 | 1.609 | 0.0021 | 0.033 |
|  | H2S | 0.0164 | 0.14 | 0.137 | 0.0002 | 0.003 |

根据中国养猪行业网上2015年发布的《规模化养猪场中的恶臭处理及控制技术》，项目可从饲料处理、加强猪场管理、后期加除臭剂等阶段降低恶臭气体的产生和排放：

a.《规模化养猪场中的恶臭处理及控制技术》中指出：“科学设计日粮，提高饲料利用率——猪采食饲料后，饲料在消化道消化过程中（尤其后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时，没有消化吸收部分在体外被微生物降解，也产生恶臭｡产生的粪污越多，臭气就越多、提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%”。基于上述研究，本项目拟科学设计日粮，提高饲料利用率，粪便保守估计减少20%，即恶臭气体减少20%。

b.氮元素在尿液中主要以尿素的形式存在，尿素不稳定容易分解产生氨气，本项目猪舍地面坡度为3%，尿液经排出后马上流入排污管道进入粪污池，因此尿液中挥发的氨气可忽略不计；氮元素在粪便中则以蛋白质状态存在，根据文献 Aarnink， A.J.A.， 1997.Ammonia emission from houses for growing pigs as affected by pen design， indoor climateand behaviour. Ph.D.thesis Agricultural University Wageningen， 175 pp.记载，粪便中蛋白质分解成氨气是一个缓慢的过程，依赖于脲酶活性，但粪便中脲酶较少，脲酶主要存在于尿液中，因此当尿液与粪便混合时粪便中氨气释放速率大大增加。故若要减少粪便中氨气释放量，则要减少粪便和尿液的接触，以减少尿液中脲酶对粪便中蛋白质的分解。基于上述研究，本项目拟采用干清粪工艺，猪只产生的尿液及粪便经踩踏及重力作用离开猪舍进入猪舍底部的粪污储存池，降低猪粪在猪棚内的停留时间和污染地面的接触时间，可大大减少粪便中氨气的产生。

c.除臭方面，项目拟采取物理除臭剂，即泥炭、锯木屑、麸皮、米糠等吸附物质，将其与猪粪混合，通过对臭气物质进行吸附，吸附率以50%计。

针对养殖区产生的恶臭气体，评价要求企业采取以下治理措施：增加清粪频次，做到日产日清；易污染地面要经常打扫，并经常喷洒石灰，蚊蝇滋长季节喷洒虫卵消毒液，杜绝蚊蝇的生长；在10排猪舍中每排设置10台风机等换气设备，定期进行通风换气，加快排除有害气体；喷洒除臭剂：将除臭剂稀释20-30倍，用喷雾器均匀喷洒猪舍各部位（包括地面、角落、笼具、猪粪传送带等）。初期2天喷一次，连续喷洒2~3次后，待臭味减轻可7-10天喷一次。经过上述处理措施，猪舍恶臭可以消除98%。

臭味气体的产生量与温度、通风率、湿度、载畜率、垫料质量、日粮成分（粗蛋白）等因素有关。对于无组织排放废气的治理方法主要是从减少臭气产生、防止恶臭扩散等多种方法并举。建设单位拟采取的臭气防治措施如下：

A、加强不利天气下猪舍的降温通风、采用干清粪清理工艺

资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。本项目科学合理对养殖区内的猪舍进行降温通风，可加速粪便干燥，减少臭气及恶臭污染物的产生。

本项目采用干清粪工艺收集猪粪，日产日清，减少臭气产生以及臭气在猪舍的停留时间，从而减少臭气及恶臭污染物的排放。

B、强化场区冲洗、消毒除臭措施

加强猪舍内地面、设备及车辆的清洗和消毒，保持猪舍的清洁卫生，可以有效减少恶臭气体的产生。猪场内部养殖区、生活管理区建设实体隔离墙；场区、生产场区大门口建设消毒池。

C、科学设计日粮

饲料在猪的消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。有关研究表明，猪的生产性能未受影响情况下，日粮粗蛋白质每降低1个百分点，氨排出量可减少8.4%左右。本项目在饲料中补充赖氨酸和蛋氨酸等氢基酸，配制成符合营养需要的平衡日粮（从市场上直接购买配好的氢基酸），从而减少日常饲料中的蛋白质，日粮粗蛋白质水平可降低3%，氨排出量可减少25.2%。

D、在饲料中使用EM制剂和沸石等添加剂

根据万世权等人编写《规模养殖场中的恶臭气体及控制措施》（浙江畜牧医药2011年第6期）：规模化养猪场一般使用EM制剂一个月后，可使恶臭浓度下降97.7%，臭气强度降至2.5级以下；沸石孔道体积占沸石体积的50%以上，表面积很大，对氨气、硫化氢及水分有很强的吸附力，因而可降低猪舍有害气体的浓度。本项目在猪日粮中添加2%沸石粉可提高饲料转化率3.25%，且可明显降低粪便水分与臭味。

E、设置绿色隔离带，加高厂区围墙

在厂界、粪便发酵区边缘四周设置高4～5米的绿色隔离带，可种树2～3排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。

鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、樟树等树种。在厂内空地和路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止臭味对周围大气环境的影响。

综上，通过上述措施后，项目NH3和H2S排放量约为0.0023kg/h、0.0002kg/h。

②粪污集中处置站产生恶臭气体

项目粪污集中处置站会产生一定的恶臭气体，成分包括NH3和H2S等。根据美国EPA对城市粪污处置厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1gBOD可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。本项目粪污集中处置站进水BOD：产生量58.641t/a，处置后排放量18.573t/a，经计算，本项目粪污集中处置站处理BOD的量为40.068t/a，NH3和H2S的产生量分别为0.124t/a（0.014kg/h）和0.0048t/a（0.0005kg/h）。对于粪污集中处置站，将格栅池、集水池、发酵池、氧化塘均加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭。经上述措施后，粪污集中处置站NH3和H2S的排放量按产生量的30%计，则NH3和H2S的排放量分别为0.037t/a（0.004kg/h）和0.0014t/a（0.00015kg/h）。

③臭气浓度

气浓度类比同类项目产生的恶臭污染源进行分析，本项目区域内臭气浓度污染情况见表3.6-3。

表3.6-3   臭气污染源强一览表

| 污染源点 | 猪舍 | 粪污集中处置站 | 猪舍外50m处 | 猪舍外100m处 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭气浓度 | ≤120 | ≤85 | ≤6.5 | ≤1.5 |

项目采取加强管理、及时冲洗猪舍、加强通风、加强绿化等措施，臭气经吸收及衰减，可大大减少恶臭对环境的影响。

④食堂油烟

项目食堂产生油烟，项目劳动定员20人，建设项目食堂有灶头2个，属于小型规模，单个灶头的基准排风量为1000m3/h。本项目每天就餐人数按20人计，每日按两餐计，根据类比调查，食用油用量平均按0.03kg/人·天计，日耗油量为1.2kg/d（0.216t/a）。根据类比调查，油的平均挥发量为总耗油量的1.06%，经估算，本项目油烟产生量为0.006kg/d（2.29kg/a）；食堂每天工作按2小时计，则项目油烟源强为0.003kg/h，油烟通过油烟净化器处理后高出屋顶排放。油烟净化器净化效率为75%，油烟初始浓度为1.59mg/m3，处理后油烟排放浓度0.40mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求（油烟浓度≤2.0mg/m3）。

本项目废气产生及排放情况汇总一览表见。

表 3.6-2项目大气污染物产生及排放情况汇总一览表

| 污染源名称 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 量（t/a） |  |
| 天然气锅炉 | 烟尘 | 4.18 | 0.007 | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 4.18 | 0.0030 | 0.007 | 有组织排放 |
|  | SO2 | 9.28 | 0.016 |  | 9.28 | 0.0067 | 0.016 |  |
|  | NOx | 147.28 | 0.254 |  | 29.46 | 0.0212 | 0.051 |  |
| 养殖区 | NH3 | / | 1.642 | 干清粪、猪粪日产日清、加强通风 | / | 0.0021 | 0.033 | 无组织排放 |
|  | H2S |  | 0.14 |  |  | 0.0002 | 0.003 |  |
| 粪污集中处置站 | NH3 | / | 0.124 | 好氧塘加盖密封，定期喷洒除臭剂，加强周边绿化 | / | 0.004 | 0.037 | 无组织排放 |
|  | H2S |  | 0.0048 |  |  | 0.00015 | 0.0014 |  |
| 食堂 | 油烟 | 1.59 | 0.002 | 高效油烟净化器处理通过排放 | 0.4 | / | 0.0005 | 无组织排放 |

- 3.6.2废水

- 3.6.2.1废水污染源

本项目猪尿的产生量为32.1m3/d，11716.5m3/a；猪舍冲洗废水产生量为1.18m3/d，432m3/a（年产生天数30天）；办公生活废水产生量为0.64m3/d，233.6m3/a。废水最大日产生量为33.92m3/d。

类比同类行业，污染物产生源强见表3.6-5。

表3.6-5 综合废水水质分析表

| 名称 | 猪尿 | 猪舍冲洗水 | 办公生活废水 | 综合废水浓度 | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD（mg/L） | 10000 | 4000 | 300 | 9468.11 | 117.235 |
| BOD5（mg/L） | 5000 | 3000 | 250 | 4735.94 | 58.641 |
| SS（mg/L） | 3000 | 1000 | 200 | 2842.51 | 35.196 |
| NH3-N（mg/L） | 1500 | 500 | 30 | 1419.93 | 17.582 |
| TP | 600 | 300 | —— | 567.75 | 7.030 |
| 粪大肠菌群 （个/L） | 140000 | 100000 | —— | 132474.30 | —— |

- 3.6.2.2废水治理措施

本项目废水主要为猪只尿液猪舍冲洗废水、猪只尿液、生活废水。

猪舍冲洗废水产生量为432m3/批次（864m3/a），猪只尿液产生量为11716.5m3/a，生活废水产生量为233.6m3/ a。猪舍冲洗废水、猪只尿液经排污管道排入场区粪污集中处置站，生活污水先经化粪池处理再同经隔油池处理的食堂废水一同进入氧化塘处理，处理后的肥水作为有机肥土地消纳。非施肥期在贮存池内暂存，不外排。

本项目猪舍清洗后再喷洒消毒剂消毒，喷洒计量较小，消毒液可全部自然挥发，不排放。猪舍清洗废水中不含消毒剂。

项目废水产生情况详见表 3.6-。

表 3.6-6废水污染物产生情况

| 序号 | 项目 | 废水量（m3/a） | 污染物名称 | 污染物浓度 mg/L | 污染物产生量 t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化塘进水 | 12422.1 | COD | 9600.72 | 117.235 | 废水经氧化塘处理后，肥水在施肥季节做农肥，非施肥季氧化塘内暂存，综合利用不外排 |
|  |  |  | BOD5 | 4800.84 | 58.641 |  |
|  |  |  | SS | 2880.74 | 35.196 |  |
|  |  |  | NH3-N | 1440.04 | 17.582 |  |
| 2 | 最终肥水 | 12422.1 | COD | 3000 | 37.146 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1500 | 18.573 |  |
|  |  |  | SS | 2000 | 24.764 |  |
|  |  |  | NH3-N | 900 | 11.144 |  |

本项目猪舍冲洗废水、猪只尿液、生活污水及食堂废水一同进入氧化塘进行处理，氧化塘对污水中的主要污染因子COD、BOD5、SS的去除率分别达到80%、75%、50%以上，处理后的肥水作为有机肥土地消纳。非施肥期在贮存池内暂存，不外排。

根据《畜禽养殖污染防治管理办法》中对畜禽养殖污染防治措施的规定，主要为综合利用优先，遵循资源化、无害化和减量化的原则，主要措施包括：畜禽废渣还田、生产沼气、制造有机肥料、制造再生饲料等方法进行综合利用。拟建项目采取“干清粪”、“固液分离”、“氧化塘”处理工艺，养殖废水和生活污水进入氧化塘，经无害化处理后，全部综合利用。

拟建项目运营过程中产生的粪尿依靠重力通过漏粪板离开猪舍进入猪舍下部的储存池。生猪出栏后，粪尿先进入粪污调浆池进行固液分离。固液分离出来的粪渣直接外售做有机肥基料，剩余猪粪随废水进入氧化塘；利用氧化塘超大的容积（容积为3000m3），在兼氧条件下，微生物与污水有足够的接触时间进行反应，从而最大程度上降解污水中的有机物。沼渣、沼液与固液分离后的猪粪一起作为有机肥生产基料，肥水在施肥季节根据农作物需求通过密闭罐车运输，用作农田施肥，非施肥季节储存在氧化塘。

废水消纳能力：项目粪污集中处置站配套设置了发酵池及氧化塘，总容积达8000m3Error: Reference source not found可容纳约230日出水。在厂内粪污集中处置站事故或检修时，废水直接排入厂内废水池内暂存，待粪污集中处置站运行正常，事故结束后，再将事故状况时产生的废水逐步处理，以确保不会对地表水产生影响。

综上，项目废水经粪污集中处置站处理达标后全部回用。

- 3.6.3噪声

项目噪声源主要为粪污集中处置站水泵、风机、猪的叫声等，噪声声级范围80-90dB(A)。采取房舍隔声、设置基础减震等措施后可降噪20dB以上。

主要噪声源声压级及控制措施见表3.6-7。

表3.6-7  主要噪声源及控制措施

| 序号 | 设备名称 | 声级值[dB(A)] | 治理措施 | 降噪效果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 80 | 减振、隔声间 | ≥20 |
| 2 | 风机 | 90 | 减振、隔声间 | ≥20 |
| 3 | 猪叫 | 80 | 隔声间 | ≥20 |

- 3.6.4固体废物

本项目产生的固体废物主要有猪只粪便、病死猪及分娩物、废疫苗瓶及废消毒剂瓶、沼渣、沼液、员工生活垃圾等。

（1）猪只粪便及沼渣、沼液

猪只粪便是养猪场主要固体污染物之一，项目采用干清粪工艺，根据《根据规模化畜禽养殖场环境影响评价与实例研究》（常玉、海程波、袁志华）数据，规模化养殖场每头成年猪平均每天约产生猪粪2kg，本项目折合成年猪存栏量为15000头，因此产生的猪粪约30t/d，10950t/a。项目采取干清粪工艺，少量粪便混入废水中，粪便清出比例取值99%，则粪便量为10840.5t/a。本项目严格按照相关规范要求，对产生的猪粪日产日清，并加强车间通风，减少车间恶臭。

项目采用干清粪工艺，经固液分离后的猪尿、猪舍冲洗废水等全部通过暗管输送至稳定塘。进入稳定塘的粪污量为10840.5t/a，猪粪中有机物质在稳定塘降解率产生沼渣和沼液及沼气，沼渣和沼液外售用作农肥，沼气用做食堂做饭。

（2）病死猪及分娩物

由于规模化养殖采用科学化管理与养殖，病死猪产生量很小。根据目前规模化养殖场的管理水平，出现病死猪的几率和数量较低。本项目已运行生猪养殖场的病死猪情况，拟建项目病死猪产生量见表3.6-8，猪只的死亡率一般在存栏量的0.5~4%之间，育肥过程死亡率为存栏量的2%，项目存栏量为15000头。

表3.6-8    拟建项目病死猪产生情况一览表

| 过程 | 存栏量 | 平均死亡率 | 平均重量 | 病死猪产生头数 | 病死猪产生重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育肥过程 | 15000 | 2% | 40kg/头 | 300头 | 12.0t/a |
| 合计 |  |  |  |  | 12.0t/a |

拟建项目年出栏2.0批次，病死猪年产生量为24t/a，病死猪暂存场区的冰库中，定期交无害化处置中心处置。本项目病死猪及分娩物在厂区冷库内暂存，隔日由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司负责统一清运并处理。厂区内冷库面积约12平方米，采用R22制冷剂制冷。与盐山县益泰达动物无害化处理有限公司签订的协议见附件。

（3）废疫苗瓶及废消毒剂瓶

在一般情况下，猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。饲养用具用热碱水消毒后再用清水洗涤晒干后使用。猪舍采取“全进全出”的消毒方法；每批猪出栏后彻底大消毒，空圈一周后方可进猪。

在一般情况下，猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。消毒剂（2%过氧乙酸溶液）用量约为5t/a，高锰酸钾溶液用量约为0.2t/a，烧碱用量约为1.5t/a，废疫苗瓶、废消毒剂瓶产生量约0.3t/a。

猪只防疫、消毒会产生废疫苗瓶、废消毒剂瓶。项目所产生的废疫苗瓶及废消毒剂瓶交由有资质单位妥善处置。

（4）员工生活垃圾

项目拟定员20人，年工作365天，按0.5kg/d·人产生量计算，则生活垃圾年产生量为3.65t，生活垃圾集中收集，交由县环卫部门处理，对环境影响不大。

项目厂区固体废物产生及处理处置情况详见表3.6-9。

表3.6-9   项目固体废弃物产生及处理处置情况一览表

| 项目 | 名称 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 | 固废种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 固废 | 猪只粪便 | 10840.5 | 收集后外售 | 一般固废 |
|  | 沼渣、沼液 | 108.4 | 预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘存储，沼渣、沼液施肥还田 |  |
|  | 病死猪及分娩物 | 12 | 由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司统一处理 | 一般固废 |
|  | 废疫苗瓶 废消毒剂瓶/桶 | 0.3 | 项目所产生的防疫医疗废物由有资质单位妥善处置。 | 危险废物 |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 3.65 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理 | 生活垃圾 |

## 3.7防渗措施

为防止对地下水的污染，本项目危废暂存间、猪舍、污水处理区、排污管道等均需设置相应的满足要求的防渗措施。根据《环境影响评级技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表中规定，危废暂存间、污水处理区均为重点防渗区，猪舍、贮存池为一般防渗区，办公区、锅炉房场区道路等为简单防渗区。本项目采取的防渗措施如下：

①重点防渗区

危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体：危废暂存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

危废暂存间、粪污集中处置站排污管道均应采取防渗措施，具体防渗措施如下：先用0.30米三合土（黄土、石灰和沙子混合）夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

②一般防渗区

猪舍、贮存池采取10cm厚三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使总体渗透系数低于10-7cm/s。

③简单防渗区

除绿化区外全部进行水泥硬化处理。为了确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常措施，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施的环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。

表3.7-1   本项目污染防治分区情况一览表

| 序号 | 污染防治区主要类别 | 装置、单元名称 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 危废暂存间 | 等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物暂存间地面及四周裙脚，防渗要求K≤1×10-10cm/s |
| 2 | 一般防渗区 | 猪舍、粪污集中处置站治理站、药房、粪便暂存间、仓库等 | 等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 3 | 简单防渗区 | 办公区等其他公辅设施 | 一般地面硬化 |

## 3.8卫生防疫

（1）猪场要建立兽医卫生防疫制度和承包责任制度，由主管兽医负责监督执行，建立猪舍日记、疫情报告制度等。

（2）生产区大门设专职门卫，负责来往人员、车辆的消毒工作。

（3）谢绝参观，外来人员及非生产人员不得进入生产区。本场工作人员进入生产区前，必须经过洗浴消毒，更换作业衣、鞋后，方可入猪舍。

（4）饲养人员要坚守岗位，不得串舍。用具和所有设备都必须固定在本舍内使用。要经常搞好舍内外卫生，定期做好消毒工作。

（5）猪舍保持通风良好，光线充足，室内干燥；猪舍内外每天清扫一次，所用饲养用具应定期清洗消毒，经常保持清洁。

（6）每年进行l~2次猪体内、外寄生虫病的驱虫工作。

（7）猪舍和用具每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。猪舍采取“全进全出”的消毒方法；每批猪出栏后彻底大消毒，空圈一周后方可进猪。

（8）兽医人员和饲养人员在工作期间必须穿工作服和工作鞋。工作结束，即将工作服和工作鞋先留在更衣室内，严禁带出场外，工作服、鞋要经常消毒，保持清洁。

（9）为确保猪场安全、防止疫病传入，在引进种仔猪时，须从非疫区购入，经当地兽医部门检疫，并签发检疫证明书。进入本场时全身喷雾消毒后方可入舍饲养，并经兽医跟踪检验检疫。

## 3.9非正常工况污染物分析

非正常工况是指污染物控制措施出现问题或原料发生变化等因素引起的污染物排放量高于设计值，如设备检修、紧急开停车等，原料及产品中毒性较大污染物的含量不稳定，污染物控制措施达不到应有的效率等情况。就本项目来说，非正常工况主要是指发生停电以及环保处理设施不能正常运行等意外情况。

建设项目废污水均经过黑膜沼气池处理，假设此系统发生故障，不能继续处理废污水，则导致废水非正常排放。

表3.9-1   非正常工况污水产生情况

| 名称及来源 | 产生量 |  | 主要污染物及其含量mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a |  |
| 废水 | 34.52 | 12442.1 | COD：3000mg/L、BOD5：1500mg/L 氨氮：900mg/L4 |

针对黑膜沼气池故障，在场区采取如下防范措施：

（1）废水沼气发酵工程治理措施应保证其去除效率，当发现去除效率下降时，尽快安排检修。

（2）定期维修和检修污水处理系统各设备运行情况，停电期间，则尽量做到不向黑膜沼气池排废水或者将污水暂时存放在事故污水池。处理设施运行正常后，将事故污水池中废水进行处理。

（3）对负责沼气发酵工程的员工进行定期培训和检查，杜绝人为事故导致事故排放。

## 3.10工程污染物排放汇总

根据污染源分析结果，拟建工程投产后污染物年产排情况见表3.10-1。

表3.10-1 项目污染物产排情况一览表

|  | 污染源名称 | 污染物 | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放情况 |  |  | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） |  | 浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 量（t/a） |  |
| 废气 | 天然气锅炉 | 烟尘 | 4.18 | 0.007 | 低氮燃烧器 | 4.18 | 0.0030 | 0.007 | 8m高排气筒 |
|  |  | SO2 | 9.28 | 0.016 |  | 9.28 | 0.0067 | 0.016 |  |
|  |  | NOx | 147.28 | 0.254 |  | 29.46 | 0.0212 | 0.051 |  |
|  | 养殖区 | NH3 | / | 1.642 | 干清粪、猪粪日产日清、加强通风 | / | 0.0021 | 0.033 | 无组织排放 |
|  |  | H2S |  | 0.14 |  |  | 0.0002 | 0.003 |  |
|  | 粪污集中处置站 | NH3 | / | 0.124 | 好氧塘加盖密封，定期喷洒除臭剂，加强周边绿化 | / | 0.004 | 0.037 | 无组织排放 |
|  |  | H2S |  | 0.0048 |  |  | 0.00015 | 0.0014 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.59 | 0.002 | 高效油烟净化器处理通过排放 | 0.4 | / | 0.0005 | 无组织排放 |
| 废水 | 废水 （12422.1m3/a） | COD | 9600.72 | 117.235 | 废水经预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘存储 | 3000 | / | 37.146 | 肥水在施肥季节做农肥，非施肥季氧化塘内暂存，综合利用不外排 |
|  |  | BOD5 | 4800.84 | 58.641 |  | 1500 | / | 18.573 |  |
|  |  | SS | 2880.74 | 35.196 |  | 2000 | / | 24.764 |  |
|  |  | NH3-N | 1440.04 | 17.582 |  | 900 | / | 11.144 |  |
| 固废 | 猪只粪便 |  | / | 10840.5 | 收集后外售 | 0 | / | / | 不外排 |
|  | 沼渣、沼液 |  | / | 108.4 | 用于周边农田施肥 | 0 | / | / | 不外排 |
|  | 病死猪及分娩物 |  | / | 12 | 暂存冰库定期交无害化处置中心处置 | 0 | / | / | 不外排 |
|  | 废疫苗瓶 废消毒剂瓶 |  | / | 0.3 | 危废间暂存，委托有资质单位代为处置 | 0 | / | / | 不外排 |
|  | 生活垃圾 |  | / | 3.65 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理 | 0 | / | / | 不外排 |
| 噪声 | 猪叫声、设备运行 |  | 70~90dB(A） |  | 低噪声设备，减振隔声，合理布局，距离衰减 |  |  |  |  |

## 3.11总量控制分析

- 3.11.1总量控制因子

按照《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制规划》，全国实行排放量控制的主要污染物有SO2、COD、NOx和NH3-N。结合本项目的污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：

废气总量控制因子：SO2、NOx；

废水总量控制因子：COD、NH3-N。

- 3.11.2总量控制指标

根据工程分析，本项目产生的废水全部排入粪污水处理系统进行处理，经黑膜发酵池处理，处理后的沼液在黑膜发酵池暂存后部分回用于猪舍冲洗，其余用于周边农田施肥，废水不外排至地表水环境。因此水污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a。

- 根据工程分析，本项目养殖区及生活区冬季采暖采用天然气锅炉。参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中的4430工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册和《社会区域类环境影响评价》。废气收集后通过低氮燃烧器处理后由1根8米排气筒排放。烟气量产生系数为107753Nm3/万m3-原料，烟气产生量为21.55万m3/a。

SO2、NOX、颗粒物按排放标准核算的排放总量：

表3.11-1 项目污染物排放量核算一览表

| 项目 | 污染物预测排放浓度（mg/m3） | 排气量（万m3/a） | 总量控制指标（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 10 | 21.55 | 0.057 |
| NOX | 50 |  | 0.284 |
| 颗粒物 | 5 |  | 0.028 |
| 核算公式 | 污染物排放总量(t/a)=污染物浓度（mg/m3）*烟气量（×104m3/a）×10-5 |  |  |
| 核算过程 | SO2污染物排放总量(t/a)=（10×21.55）×10-5=0.002 NOx污染物排放总量(t/a)=（50×21.55）×10-5=0.011 颗粒物污染物排放总量（t/a）=（5×21.55）×10-5=0.001 |  |  |
| 核算结果 | 由公式核算可知，项目污染物年排放量分别为： SO2：0.002t/a；NOX：0.011t/a；颗粒物：0.001t/a |  |  |

项目建成后，全厂总量控制指标为：SO2：0.057t/a；NOx：0.284t/a；COD：0t/a；氨氮：0t/a；颗粒物：0.028t/a。

各污染物以排放标准限值计算污染物排放量，作为总量控制指标建议值为：

COD:0t/a、NH3-N:0t/a、SO2：0.057t/a；NOx：0.284t/a。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1环境空气质量现状监测与评价

- 4.1.1空气质量达标区判定

本次环评收集生态环境部发布的城市环境空气质量数据（发布网址：http://www.mee.gov.cn/hjzl/dqhj/cskqzlzkyb/），经统计沧州市2019年月平均数据显示，当地PM10、PM2.5年均值对应《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二类标准限值要求出现超标现象，O38h连续平均值出现超标现象。具体详见表4.1-1。

表4.1-1   沧州市大气环境现状

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度μg/m3 | 标准值μg/m3 | 占标率 % | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 60 | 30 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | -- | 10 | -- | -- |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 38 | 40 | 95 | 达标 |
|  | 24小时平均第98位百分位数 | -- | 80 | -- | -- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 89 | 70 | 127.1 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | -- | 150 | -- | -- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 49.7 | 35 | 142 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95位百分位数 | -- | 70 | -- | -- |
| CO | 24小时平均第95位百分位数 | 1800 | 4000 | 45 | 达标 |
| O3 | 8小时平均第90位百分位数 | 185 | 160 | 115.6 | 不达标 |

根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），判定项目所在区域为环境空气质量不达标区域。

分析超标原因为：区域环境冬季大气扩散条件差，能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量SO2、氮氧化物与挥发性有机物进而导致PM10、PM2.5等二次污染呈加剧态势；O3超标原因为该地区高温、强太阳辐射等气象条件，使得污染物持续积累所导致。目前区域内逐步推行清洁煤炭计划及雾霾综合治理工程，随着区域内各类大气污染治理工程推进，环境空气质量能够得到有效改善。

- 4.1.2其他污染物的环境质量现状评价

硫化氢、氨、臭气浓度为本项目特征因子，本次环境现状监测是由河北众智环境检测技术有限公司承担，监测时间为2020年12月02日至12月08，监测数据有效。

- 4.1.2.1环境空气质量现状监测

（1）监测布点：依据区域污染气象特点、功能分区、周围环境敏感点同时兼顾地形情况，设置1个点位，位于前戴庄村。

（2）监测因子：硫化氢、氨、臭气浓度。

（3）监测及分析方法：监测分析方法及检出限见表4-1。

（4）监测时间与频次：连续监测7天。硫化氢、氨、臭气浓度1h平均浓度每天监测4次，1小时平均浓度连续采样至少45min，具体时间为02:00、08:00、14:00、20:00。监测期间同步观测风速、风向、气温、气压等常规气象参数。。

表4.1-2环境空气监测分析方法

| 监测项目 | 监测仪器 | 分析方法 | 分析方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 可见分光光度计G-004 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 硫化氢 | 可见分光光度计 G-004 | 亚甲基蓝分光光度 | 《空气和废气监测分析方法（第四版增补版）》3.1.11.2 | 0.001 mg/m3 |
| 臭气浓度 | 真空瓶 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 | GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |

- 4.1.2.2环境空气质量现状评价

（1）评价因子：

NH3、H2S。

（2）评价方法

采用单因子污染指数法，计算公式为：

Pi＝Ci/C0i

式中：Pi—i评价因子标准指数；

Ci—i评价因子实测浓度，mg/m3；

C0i—i评价因子标准值，mg/m3。

（3）评价标准

NH3、H2S采用《环境影响评价技术导则  大气环境》附录D中的标准限值。具体标准见表4.1-3。

表4.1-3    环境空气质量标准（单位：mg/m3）

| 污染因子 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
| 1小时浓度限值 | 0.2 | 0.01 |
| 日平均浓度限值 | — | — |
| 年平均浓度限值 | — | — |

（4）评价结果

统计分析监测结果，对环境空气质量现状采用标准指数法进行评价，现状监测结果统计评价表见下表。

表4.1-4    环境空气监测结果统计表    单位：mg/m3

| 监测点 | 监测项目 |  | 浓度范围 | 标准值 | 标准指数范围 | 最大浓度占标率 | 超标率(%） | 最大超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前戴庄村 | NH3 | 小时 | 0.02-0.09 | 0.2 | 0.10-0.45 | 45% | 0 | / |
|  | H2S | 小时 | 0.006-0.008 | 0.01 | 0.6-0.80 | 80% | 0 | / |
|  | 臭气浓度 | 小时 | <10 | / | / | / | / | / |

由上表可以看出，监测点NH3和H2S浓度能够满足《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)附录D标准限值。

## 4.2地下水质量现状监测与评价

- 4.2.1地下水环境质量现状监测

（1）水质监测点：潜水层设置3个点位，分别为厂址上游（茄子刘村）、厂址、厂址下游（洼冯村）。深层水设置1个点位，为厂址下游（洼冯村）。

（2）水质监测因子包括：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝盐酸、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

（3）监测方法：各监测分析方法及检出限见表4.2-1。

（4）监测时间与频次：监测1天，取一次样。

表4.2-1  地下水水质监测分析方法

| 监测项目 | 监测仪器 | 分析方法 | 分析方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 实验室PH计B-311 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.6.2便携式pH计法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.6.2便携式pH计法 | -- |
| 氨氮 | 可见分光光度计 G-005 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 （纳氏试剂分光光度法） | GB/T5750.5-2006中9.1 | 0.02mg/L |
| 硝酸盐 （以氮计） | 紫外可见分光光度计 G-003 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》 （紫外分光光度法） | GB/T5750.5-2006中5.2 | 0.2mg/L |
| 亚硝酸盐 （以氮计） | 可见分光光度计 G-004 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 （重氮偶合分光光度法） | GB/T5750.5-2006中10.1 | 0.001mg/L |
| 挥发酚 （以苯酚计） | 可见分光光度计 G-004 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 | HJ503-2009 | 0.0003.0mg/L |
| 氰化物 | 可见分光光度计 G-005 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》 （异烟酸-巴比妥酸分光光度法） | GB/T5750.5-2006中4.2 | 0.002mg/L |
| 总硬度 （以碳酸钙计） | 滴定管 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （乙二胺四乙酸二钠滴定法） | GB/T 5750.4-2006中7.1 | 1.0mg/L |
| 耗氧量 | 滴定管 | 《生活饮用水标准检验方法 有机综合指标》 （酸性高锰酸钾滴定法） | GB/T5750.7-2006中1.1 | 0.05mg/L |
| 溶解性总固体 | 电子天平T-002 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 （称量法） | GB/T 5750.4-2006中8.1 | -- |
| 氟化物 | 离子计 X-007 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 （离子选择电极法） | GB/T5750.5-2006中3.1 | 0.2mg/L |
| 铁 | 原子吸收分光光度计G-001 | 《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB/T11911-1989 | 0.03.0mg/L |
| 汞 | 原子荧光光度计 G-013 | 《水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法》 | HJ 694-2014 | 0.04μg/L |
| 锰 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MSG-008 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 700-2014 | 0.12μg/L |
| 砷 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MSG-008 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 700-2014 | 0.12μg/L |
| 镉 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MSG-008 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 700-2014 | 0.05μg/L |
| 铅 | 电感耦合等离子体质谱仪ICP-MSG-008 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》 | HJ 700-2014 | 0.09μg/L |
| 铬（六价） | 可见分光光度计 G-004 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 （二苯碳酰二肼分光光度法） | GB/T5750.6-2006中10.1 | 0.004mg/L |
| 总大肠菌群 | 生化培养箱 Q2-009 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （多管发酵法） | GB/T5750.12-2006中2.1 | 2MPN/ 100mL |
| 菌落总数 | 生化培养箱 Q2-009 | 《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》 （平皿计数法） | GB/T5750.12-2006中1.1 | -- |
| K+ | 原子吸收分光光度计 G-001 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB/T 11904-1989 | 0.05 mg/L |
| Na+ | 原子吸收分光光度计 G-001 | 《水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法》 | GB/T 11904-1989 | 0.01mg/L |
| Ca2+ | 原子吸收分光光度计 G-001 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | GB/T11905-1989 | 0.02 mg/L |
| Mg2+ | 原子吸收分光光度计 G-001 | 《水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法》 | GB/T11905-1989 | 0.002 mg/L |
| CO32- | 滴定管 | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1 | -- |
| HCO3- | 滴定管 | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）3.1.12.1 | -- |
| Cl- | 滴定管 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》 （硝酸银容量法） | GB/T5750.5-2006中2.1 | 1.0 mg/L |
| SO42- | 可见分光光度计 G-005 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》（铬酸钡分光光度法热法） | GB/T5750.5-2006中1.3 | 5 mg/L |
| 氯化物 | 滴定管 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》 （硝酸银容量法） | GB/T5750.5-2006中2.1 | 1.0 mg/L |
| 硫酸盐 | 可见分光光度计 G-005 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 》（铬酸钡分光光度法热法） | GB/T5750.5-2006中1.3 | 5 mg/L |

- 4.2.2地下水环境质量现状评价

（1）评价方法：采用单因子污染指数法计算公式为：

Pi＝Ci/Cis

式中：Pi―监测点某因子的污染指数；

Ci―监测点某因子的实测浓度，mg/L；

Cis―某因子的环境质量标准值，mg/L。

pH值评价采用如下模式：

当实测pH值≤7.0时，SpHi＝(7.0-pHi)/(7.0-pHsmin)

当实测pH值>7.0时，SpHi＝(pHi-7.0)/(pHsmax-7.0)

式中：SpHi―监测点pH污染指数；

pHi―监测点pH值；

pHsmin―pH环境质量标准值下限；

pHsmax―pH环境质量标准值上限。

（2）评价标准：采用《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准进行评价。

（3）评价结果及分析：根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，并对评价结果进行分析。监测及评价结果见表4.2-2。

表4.2-2  地下水质现状监测结果与评价一览表

| 监测项目 | 单位 | 监测点位及监测日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12月3日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 潜水 |  |  |  |  |  | 承压水 |  | 是否达标 |
|  |  | 标准值 | 厂址上游（茄子刘村）DX-1-1 |  | 厂址 DX-2-1 |  | 厂址下游（洼冯村）DX-3-1 |  | 厂址下游（洼冯村）DX-4-1 |  |  |
|  |  |  | 检测值 | 标准指数 | 检测值 | 标准指数 | 检测值 | 标准指数 | 检测值 | 标准指数 |  |
| pH值 | -- | 6.5≤pH≤8.5 | 6.85 |  | 6.93 |  | 6.81 |  | 7.39 |  |  |
| 氨氮 | mg/L | 0.5 | 0.07 | 0.14 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | 0.06 | 达标 |
| 硝酸盐 | mg/L | 20 | 1 | 0.05 | 1.1 | 0.06 | 0.8 | 0.04 | ND | / | 达标 |
| 亚硝酸盐 | mg/L | 1.0 | 0.013 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 达标 |
| 挥发酚 | mg/L | 0.002 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 |
| 氰化物 | mg/L | 0.05 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 |
| 总硬度 | mg/L | 450 | 62.8 | 0.14 | 63.5 | 0.14 | 81.4 | 0.18 | 11.1 | 0.02 | 达标 |
| 耗氧量 | mg/L | 3 | 0.55 | 0.18 | 0.51 | 0.17 | 0.49 | 0.16 | 0.43 | 0.14 | 达标 |
| 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 954 | 0.95 | 962 | 0.96 | 985 | 0.99 | 253 | 0.25 | 达标 |
| 氟化物 | mg/L | 1.0 | 3 | 3.00 | 2.9 | 2.90 | 2.8 | 2.80 | 1.5 | 1.50 | 不达标 |
| 铁 | mg/L | 0.3 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 |
| 汞 | μg/L | 1 | 0.2 | 0.20 | 0.2 | 0.20 | 0.1 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 达标 |
| 锰 | μg/L | 100.00 | 21 | 0.21 | 21.4 | 0.21 | 2.19 | 0.02 | 2.16 | 0.02 | 达标 |
| 砷 | μg/L | 10 | 1.7 | 0.17 | 1.67 | 0.17 | 3.82 | 0.38 | 3.81 | 0.38 | 达标 |
| 镉 | μg/L | 5 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | ND | / | ND | / | 达标 |
| 铅 | μg/L | 10 | 0.18 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 达标 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.05 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 3.0 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | 达标 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 48 | 0.48 | 46 | 0.46 | 42 | 0.42 | 50 | 0.50 | 达标 |
| 氯化物 | mg/L | 250 | 183 | 0.73 | 186 | 0.74 | 194 | 0.78 | 32.6 | 0.13 | 达标 |
| 硫酸盐 | mg/L | 250 | 243 | 0.97 | 231 | 0.92 | 229 | 0.92 | 40 | 0.16 | 达标 |

由检测结果可知，浅层水及深层水中除氟化物外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准，氟化物指标超标，超标原因主要与盐山县地质结构有关，区域原生水文地质条件造成。

## 4.3声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点：厂区东南西北四个厂界，共4个点位。

（2）监测因子：等效连续A声级。

（3）监测方法：采用规定方法监测。

表4.3-1声环境监测项目监测分析方法及仪器

| 监测项目 | 监测仪器 | 分析方法 | 分析方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效A声级（LAeq） | 多功能声级计B-301 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 |

（4）监测时间与频次：监测一天，昼间和夜间各监测一次

（5）评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（6）监测数据统计分析与评价

监测数据统计分析与评价结果见表4-7。

表4.3-2 噪声现状监测结果      单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 12月04日 |  | 12月05日 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂区东厂界 | 50.1 | 49.1 | 50.5 | 48.6 | 达标 | 达标 |
| 2 | 厂区南厂界 | 49.8 | 49.5 | 49.6 | 48.9 | 达标 | 达标 |
| 3 | 厂区西厂界 | 49.7 | 49.2 | 49.8 | 49.1 | 达标 | 达标 |
| 4 | 厂区北厂界 | 50.0 | 49.3 | 50.1 | 49.0 | 达标 | 达标 |

根据评价方法及评价标准，对现状监测结果进行评价，监测结果表明，各监测点昼夜间声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

## 4.4土壤环境质量现状评价

- 4.4.1、监测点位、监测因子

委托河北众智环境检测技术有限公司于2020年12月2日对项目占地范围内土壤质量现状进行实地取样监测，监测取项目占地范围内3个表层采样点（0~0.5m），具体采样点布设情况见表4.4-1。

表4.4-1  土壤监测因子和执行标准一览表

| 监测点 | 监测因子 | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 厂区1# | 基本项目+pH：镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018） |
| 厂区2# |  |  |
| 厂区3# |  |  |

- 4.4.2、监测因子分析方法

土壤各监测因子的分析方法见表4.4-2。

表4.4-2    土壤各监测因子分析方法一览表

| 检测 类别 | 检测 项目 | 检测方法 | 仪器名称 及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | pH | 《土壤pH的测定电位法》 HJ 962-2018 | DZS-706多参数分析仪（YQ013) | — |
|  | 镉 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005） | 0.01mg/kg |
|  | 汞 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定》 GB/T 22105.1-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 （YQ006） | 0.002mg/kg |
|  | 砷 | 《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定》 GB/T 22105.2-2008 | AFS-8520 原子荧光光度计 （YQ006） | 0.01mg/kg |
|  | 铅 | 《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》 GB/T 17141-1997 | AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005） | 0.1mg/kg |
|  | 铬 | 《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019 | AA-6880F/AAC 原子吸收分光光度计（YQ005） | 4mg/kg |
|  | 铜 |  |  | 1mg/kg |
|  | 镍 |  |  | 3mg/kg |
|  | 锌 |  |  | 1mg/kg |

- 4.4.3、评价方法

根据监测结果，采用标准指数法，对土壤环境质量现状进行评价，计算公式如下：

常规污染物：

Pi=Ci/Csi

式中，Pi——第i种污染物的单项标准指数，无量纲

Ci——第i种因子的监测浓度值，单位：mg/kg

Csi——第i种因子的标准浓度值，单位：mg/kg

- 4.4.4、评价标准

土壤现状中各监测因子执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）标准。见表4.4-3。

表4.4-3    土壤环境现状评价标准    单位：mg/kg（pH除外）

| 序号 | 项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | ＞7.5 |
| 2 | 镉（其他） | 0.6 |
| 3 | 汞（其他） | 3.4 |
| 4 | 砷（其他） | 25 |
| 5 | 铜（其他） | 100 |
| 6 | 铅（其他） | 170 |
| 7 | 铬（其他） | 250 |
| 8 | 锌 | 300 |
| 9 | 镍 | 190 |

- 4.4.5、监测结果统计及评价

本次土壤环境质量现状监测数据统计分析结果见表4.4-4、4.4.-5。

表4.4-4    土壤环境质量现状监测结果统计一览表    单位：mg/kg，pH除外

| 采样时间 | 检测项目 | 单位 | 项目占地范围内1# | 项目占地范围内2# | 项目占地范围内3# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0~0.2 | 0~0.2 | 0~0.2 |
|  |  |  | TR-1-0.2m | TR-2-0.2m | TR-3-0.2m |
| 2020.12.02 | pH | 无量纲 | 8.6 | 8.1 | 8.7 |
|  | 砷 | mg/kg | 9.20 | 9.34 | 9.62 |
|  | 汞 | mg/kg | 0.094 | 0.076 | 0.092 |
|  | 铅 | mg/kg | 19.6 | 19.4 | 18.7 |
|  | 镉 | mg/kg | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  | 铜 | mg/kg | 20 | 25 | 23 |
|  | 镍 | mg/kg | 30 | 33 | 33 |
|  | 铬 | mg/kg | 53 | 62 | 55 |
|  | 锌 | mg/kg | 54 | 58 | 58 |

表4.4-5　　土壤环境质量评价结果一览表

| 序号 | 因子 | 标准值 | 项目占地范围内1# |  | 项目占地范围内2# |  | 项目占地范围内3# |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准指数 | 判定结果 | 标准指数 | 判定结果 | 标准指数 | 判定结果 |
| 1 | 砷 | 25 | 0.37 | 达标 | 0.37 | 达标 | 0.38 | 达标 |
| 2 | 汞 | 3.4 | 0.03 | 达标 | 0.02 | 达标 | 0.03 | 达标 |
| 3 | 铅 | 170 | 0.12 | 达标 | 0.11 | 达标 | 0.11 | 达标 |
| 4 | 镉 | 600 | 0.00 | 达标 | 0.00 | 达标 | 0.00 | 达标 |
| 5 | 铜 | 100 | 0.20 | 达标 | 0.25 | 达标 | 0.23 | 达标 |
| 6 | 镍 | 190 | 0.16 | 达标 | 0.17 | 达标 | 0.17 | 达标 |
| 7 | 铬 | 250 | 0.21 | 达标 | 0.25 | 达标 | 0.22 | 达标 |
| 8 | 锌 | 300 | 0.18 | 达标 | 0.19 | 达标 | 0.19 | 达标 |

由上表可知，本项目占地范围内，各监测点位各项因子均能满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行）》（GB15618-2018）标准要求，项目所在区域土壤环境较好。

## 4.5区域环境现状概况

- 4.5.1自然环境概况

盐山县隶属河北省沧州市，全县总面积800平方公里，位于沧州市东南部，东临渤海、北倚京津、南接山东，是“两省”（河北省与山东省）“三市”（沧州市、德州市、滨州市）的中心，素有“冀鲁枢纽”、“京津门户”之称。距天津120公里、北京220公里、济南160公里，距黄骅港50公里、天津港110公里。盐山县位于河北省东南部，处于东经116°59′~至117°30′，北纬37°49′~38°06′之间。西、北与孟村回自治县接壤，东与海兴县搭界，南隔漳卫新河与山东庆云、乐陵两县相望，西南与南皮县毗连。东西横距45km，南北纵距31.6km，总面积801.12km2。县人民政府驻地位于县境北部的盐山镇，北距首都北京220km，距离天津市120km，西至省会石家庄市240km，西北至沧州市45km，东北至黄骅50km、黄骅港55km。

本项目位于河北省沧州市盐山县杨集乡大郝村北1500米，厂址中心地理坐标为北纬37°58'28.7"，东经117°26'17.8"。项目北侧距离927米前戴庄村，项目西南侧距离韩将军庄村840m，项目西侧距离东和乐庄村1692m，项目东南侧距离孔庄子村980m。

（1）地形地貌

盐山县地处滨海平原区，地势平坦，洼地较多，大部分地区海拔高程在5～10m之间。最大高程在西南部（卸楼乡），海拔12.5m，最低处在东北部（边务乡），海拔4.68m，地势自西南向东北倾降，一般坡度为1∕5000～1∕15000。地貌类型分缓岗、二坡地、浅平洼地和小二坡地。南部为东西向缓岗地带，西部是较为平坦开阔的坡地及低洼地。盐山县地质构造属华北陆台，杨二庄断裂带在县域东北、西南向贯穿，以杨二庄断裂带为界，其左盘属黄骅凹陷中的小王庄凹陷，右盘为埕宁隆起。

（2）气候气象

盐山县属东部季风暖温带半湿润大陆性气候，四季分明，具有春旱、夏涝、秋吊、冬干燥的特征。多年平均温度12.4℃，一年中最冷的1月份平均气温为-4.8℃，最热的7月份平均气温为26.5℃，年较差31.3℃。年平均降水量531.4mm，降水量年际变化大，年内分配不均，春季和冬季干旱少雨，夏季为盛雨期。年均风速3.3m/s，夏季雷雨风较多。年平均无霜期192d左右，年日照总时数平均2564.7h，最大冻土深度58cm。

（3）地表水环境概况

盐山县濒临渤海，历史上众多河流穿境入海，为“九河”下梢，也是古黄河尾闾泛滥之区。载而有据的过境河流主要有鬲津河、无棣沟、屯氏河、刘公渠等。有的古河流经时代演变已湮废，其沉积沙层中富含淡水，是生产生活的重要水源；有的则经历代断续修浚而保留下来。今县域内主要河流有漳卫新河和宣惠河。

漳卫新河：漳卫新河是盐山与山东的界河，由鬲津河演变而来。该河在大商村西南入盐山县境，经圣佛、千童、韩集、常庄、庆云、杨集六乡镇，至南台村东南入海兴县，县内河长48.4km，临河村54个，计4万余人。县境河道计有大小弯道9处，位于较急弯道凹岸的城西湖险工段历来是防汛重要把守堤段。河道宽度500-1000m不等，行洪标准五十年一遇，流量3500m3/s，庆云闸上水位11.74m；强迫行洪流量5000m3/s，庆云闸上水位13.23m。漳卫新河为相机排沥河道，排沥标准三年一遇。

宣惠河：宣惠河盐山段即明·万历四十二年（1614年）所开刘公渠，至今已有372年的历史，现已成为沧州运东区域主要排沥河道，也是盐山县唯一沥水承泄河，并兼有排碱灌溉之功。该河源于盐山县王指挥村，依次流经吴桥、东光、南皮、孟村、盐山、海兴六县，由常庄子东北半趟河入海，总长155.8km，盐山段长25km。五年一遇除涝标准，十年一遇弃土和修建水工建筑物，下口入海能力332m3/s，盐山段设计流量230m3/s。河宽以大王铺为界，上游160m，下游170m。80年代以来河水污染严重，主要是德州市工业废水排放所致。该河盐山段建有节制闸1座，蓄水能力280万m3/s；排水涵洞6座，排水能力46m3/s；扬水站4座，提水能力4.8万m3/s；桥梁9座。县域14条干沟由境内或至下游海兴县汇入该河，为其支流。多数干沟已达五年一遇排沥标准与宣惠河配套运行。

（4）水文地质概况

盐山县地处东部冲积平原区，其含水层系统属孔隙含水层系统，以地质年代、成因类型、岩性和水文地质条件等，可自上而下划分为五个含水层组：

第一含水层组底界面埋深30~40m，与Q4地层相当，岩性以粉砂、细砂及裂隙粘土为主，地下水矿化度较高，一般2~3g/L，矿层由西向东渐薄，含水层厚度10m左右。

第二含水层底界埋深190~240m，与Q3地层相当，岩性以粉细砂、粉砂为主，含水层厚度20m左右，为咸水、无供水意义。

第三含水层组底界埋深200~420m，与Q2地层相当，岩性以中细砂、细砂为主，含水层厚度一般30~40m，单井出水量小于10m/h（降深10m），氟含量3~4mg/L，超标，多为HCO3•Cl—Na型水，矿化度1.0~1.5g/L。

第四含水层底界埋深380~550m，与Q1地层相当，岩性以粉细砂、粉砂为主，含水层厚度小于20mm。单井出水量10m2/h（降深10m），矿化度小于1.5g/L，氟含量2.5~3.2mg/L，为HCO3••Cl—Na型、Cl••HCO3—Na型水。

第五层含水层组底板埋深1000~1350m，相当于N2明化镇组地层。岩性以粘土、砂层及半胶状的泥岩、砂岩组成，成井利用段600~800m，含水层厚度40m，出水量50m2/h，矿化度1.03g/L，氟含量2.0mg/L，为Cl••HCO3—Na型水。

盐山县浅层地下水埋深甚浅，丰水期（6~9月）为2m，枯水期（4~5月）为4m。受地形控制，丰水期浅层地下水流向与地表水一致，以宣惠河为界，县境南北两部分地下水均向宣惠河集中。

（5）土壤植被

根据全县土壤普查统计，全县共有6个土属39个土种。土壤母质主要为冲积和风积物，土壤以潮土为主，占全县总土地面积的99%以上，其次为盐土。潮土中以普潮土面积最大，分布最广，占总土地面积的85%以上，其次为盐化潮土，占14.7%，主要分布在县域东北部。

盐山地处干旱大陆性季风区，由于历史变化和诸多因素的影响，加之长期的人为耕作，目前区域植被主要是各种农作物、人工栽培的用材林、经济林和防护林等林木以及少量的野生杂草植被所组成。

- 4.5.2环境功能区划

本次评价根据项目厂址所在地环境现状及功能情况确定本地的环境功能。

（1）地下水

区域地下水质量为Ⅲ类，执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区标准。

（2）环境空气

区域环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。

（3）声环境

区域环境噪声为2类功能区域，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准。

（4）土壤环境

区域土壤环境质量标准执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618－2018）表1标准。

- 4.5.4区域污染源调查

根据现场勘察，项目周边为农田，呈连续片状分布。本项目评价范围内无大型工业企业和规模化畜禽养殖场。污染源主要为生活污染源。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境影响分析

施工期对周围大气环境、声环境、生态环境等产生不同程度的影响，且以扬尘和施工噪声影响尤为明显。以下就本项目施工期对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施。

- 5.1.1施工期水环境影响分析

施工期废水主要是施工人员的生活污水。施工工人绝大多数为当地村民，不在施工现场集中食宿，施工人员生活废水主要是盥洗废水，产生量很小，用于场地泼洒抑尘，不形成地表汇流。施工期废水全部合理处置、不直接外排，因此施工期废水不会对区域水环境造成影响。

- 5.1.2施工期大气环境影响分析

施工期对环境空气的污染主要为厂区地面平整、运输车辆的行驶、装卸施工材料、施工机械填挖土方引起的扬尘及施工机械尾气。

（1）施工扬尘

施工扬尘能使区域内局部环境空气中含尘量增加，并可能随风迁移到周围区域，影响附近单位职工的生活和工作。

施工扬尘主要与施工管理、施工期的气候情况有关，特别是与施工期的风速密切相关。本评价采用类比施工现场扬尘实测资料，对其进行综合分析。表5.1-1和表5.1-2列出了某施工场地扬尘情况的实测数据。

表5.1-1  某施工工地扬尘监测结果      单位：mg/m3

| - 监测位置 | - 工地上风向 - 50m | - 工地内 | - 工地下风向 |  |  | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 50m | - 100m | - 150m |  |
| - 范围值 | - 0.303～0.328 | - 0.409～0.759 | - 0.434～0.538 | - 0.356～0.465 | - 0.309～0.336 | - 平均风速3.5m/s |
| - 均值 | - 0.317 | - 0.596 | - 0.487 | - 0.390 | - 0.322 |  |

表5.1-2  某施工现场扬尘监测结果      单位：mg/m3

| - 距工地距离(m) | - 10 | - 20 | - 30 | - 40 | - 50 | - 100 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 场地未洒水 | - 1.75 | - 1.30 | - 0.78 | - 0.365 | - 0.345 | - 0.330 | - 春季测量 |
| - 场地洒水 | - 0.437 | - 0.350 | - 0.310 | - 0.265 | - 0.250 | - 0.238 |  |

由表5-1和表5-2可以看出，距离施工场地越近，空气中扬尘浓度越大，当风力条件在3.5m/s时，150m以外的环境受影响程度较低。同时也可以看出，施工现场采取场地洒水措施后，可以明显地降低施工场地周围环境空气的粉尘浓度。

由于该区域年平均风速为2.1m/s，对比表5-2、5-2可知，施工扬尘随风速的减小其影响范围有所减小，因此本项目施工期影响范围一般在下风向约150m以内。距离本项目最近的环境敏感点为305m的刘冠民村，因此，项目施工期对周围居民影响较小。

根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《全省建筑施工扬尘治理实施意见》、《沧州市大气污染防治行动计划实施方案》，针对施工期扬尘污染问题，本评价提出在施工中必须采取如下措施，来减轻扬尘对周围环境的影响：

1.建设单位应将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工之日5日内足额支付给施工单位；施工单位在投标文件中应有扬尘污染防治实施方案，方案应明确扬尘防治工作目标、扬尘防治技术措施、责任人等；

2.施工使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌；

3.施工场地四周设置硬质围挡，高度不低于1.8m。

4.施工现场出入口和厂内主要道路、生活区混凝土硬化，硬化后的地面定期清扫，保证地面整洁无浮图、积土。

5.施工现场出入口配备车辆冲洗设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

6.施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等降尘措施，严禁裸露，地基挖掘产生的弃土应及时用于厂区平整，并压实。

7.每天定时对施工现场各扬尘点及道路洒水，每天洒水不少于2次，由专人负责，重污染天气时增加洒水频次。

8.遇有四级以上大风预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方开挖、回填作业；

9.施工企业必须在施工现场安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

10.施工现场应安装空气质量检测仪，现场的空气质量指数应不高于本地域空气质量指数；

11.材料运输中要采取遮盖措施，运输车辆行驶路线要避开居民区等环境敏感点，并限制运输车辆的车速。

在采取上述措施的前提下，施工期产生的扬尘对周围环境的影响可降至最低，并随施工结束而结束。

（2）施工机械尾气

施工机械产生的尾气主要是石油燃烧的产物，主要成分为CO、THC、NOx、SO2等，该类气体属于无组织排放，产生量和施工机械的先进程度和数量有很大关系，建议采用先进的环保设备，优质柴油，通过空气的稀释扩散可大大降低对环境的影响。

总之通过加强管理，切实落实好上述的大气污染物防治措施，施工扬尘和室内污染气体对环境的影响大大减小，其对环境影响也随着施工期的结束而结束。

- 5.1.3施工期噪声污染影响分析

#### 5.1.3.1噪声源强

根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械1m处产噪声级见表5.1-3。

表5.1-3  施工机械产噪声级一览表

| 序号 | 设备名称 | 单机最大噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 84 |
| 3 | 推土机 | 86 |
| 4 | 搅拌机 | 86 |
| 5 | 压路机 | 85 |
| 6 | 平地机 | 90 |
| 7 | 卡车 | 90 |

#### 5.1.3.2预测计算

本次评价采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算中不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下：

Lr=Lro-201g（r/ro）

式中：Lr——距声源r处的A声压级，dB(A)；

Lro——距声源ro处的A声压级，dB(A)；

r——预测点与声源的距离，m；

ro——监测设备噪声时的距离，m。

利用上述公式，预测计算主要施工机械在不同距离处的衰减值，预测计算结果见表5.1-4。

表5.1-4  主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值

| 机械 | 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40m | 60m | 100m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m |
| 装载机 | 71 | 67 | 63 | 57 | 55 | 53 | 41 | 49 |
| 挖掘机 | 61 | 57 | 53 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 |
| 推土机 | 63 | 59 | 55 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 搅拌机 | 63 | 59 | 55 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 |
| 压路机 | 62 | 58 | 54 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 |
| 平地机 | 71 | 67 | 63 | 57 | 55 | 53 | 41 | 49 |
| 卡车 | 58 | 54 | 50 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 |

#### 5.1.3.3施工噪声影响分析

从表5-4中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源40m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在250m左右范围。

该项目周围250m内敏感点为无敏感点，施工期会对周围声环境产生一定影响。

#### 5.1.3.4施工噪声影响缓解措施

为将施工期噪声对周围环境的影响减少到最低程度，建议采取以下措施控制和减少噪声污染：

（1）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，加强对设备的维护保养；

（2）合理安排好施工时间和施工场所，高噪声作业区应尽量远离声敏感对象，必要时在高噪声源周边设置临时隔声屏障，以减少噪声的影响；

（3）在有市电供给的情况下尽量不使用柴油发电机发电；

（4）合理安排放工进度和作业时间，对高噪声设备采取相应的限时作业；

（5）合理疏导进入施工区的车辆，减少汽车鸣笛噪声。

经采取上述措施后施工期噪声不会对其造成明显影响。

- 5.1.4施工期固体废物影响分析

建设施工固体废弃物主要为建筑垃圾废石子、废水泥、石材下角料及开挖过程产生的弃土弃渣等，无危险性固废，但如不妥善处置，不仅会占用宝贵的土地资源、影响景观，还容易引起二次扬尘等环境污染。

为避免这些问题的出现，施工期应采取以下防治措施：

（1）弃土全部用于厂址内绿化用土和场地平整；

（2）施工单位应指派专人负责施工区建筑垃圾的收集及转运工作。不得随意丢弃；

（3）施工现场废弃的建筑垃圾宜分类回收，不能利用的运至建筑垃圾填埋场填埋。在运输过程中用苫布覆盖，避免沿途遗撒；

（4）生活垃圾产生量较小，收集后由环卫部门处理；

综上所述，施工期产生的固体废物全部得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响，随着施工期的结束影响随之结束。

- 5.1.5施工期生态影响分析

#### 5.1.5.1土地利用影响分析

本项目为新建工程，不涉及占用基本农田。

本项目厂区内土方量占补平衡。生化塘弃土去向：①作为生化塘周围塘基，确保生化塘塘基稳固；②作为场内平整施工。

#### 5.1.5.2地表植被影响分析

本项目施工期在养殖场建设过程中将对区域内植被产生一定程度上破坏，项目建成后通过在厂区植树、绿化等生态补偿措施，以减轻对地表植被造成的影响。

#### 5.1.5.3动物影响

本工程施工期，进入施工场地人员相对较多，同时基础施工和设备安装等施工活动均会对区域内动物产生一定的惊扰，但工程施工期较短。同时，区域内目前动物种类属小型，以适应性广、繁殖能力强的啮齿类动物为主。故本工程的实施不会对动物的栖息繁殖等产生影响，亦不会导致区域动物物种的减少以及加重生态分割问题。因此，本工程的建设不会对区域内动物的栖息、活动产生明显影响。

## 5.2运营期环境影响预测与评价

- 5.2.1大气环境影响预测与评价

#### 5.2.1.1气象资料分析

拟建项目距盐山县气象局13.8km，小于50km，地面气象资料采用盐山县气象局的常规地面观测资料，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中的有关规定。

（1）气候资料统计

区域气候特征见表5.2-1。

表5.2-1   区域气象特征

| 序号 | 项目 | 统计结果 | 序号 | 项目 | 统计结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均气温 | 12.4℃ | 6 | 年日照时数 | 2564.7小时 |
| 2 | 极端最高气温 | 41.0℃ | 7 | 无霜期 | 192天 |
| 3 | 极端最低气温 | -21.5℃ | 8 | 年平均风速 | 3.3m/s |
| 4 | 年均降雨量 | 531.4mm | 9 | 年最大风速 | 26.0m/s |
| 5 | 最大日降雨量 | 180.0mm | 10 | 年平均相对湿度 | 65％ |

（2）多年气象要素分析

①温度

根据盐山县气象站近20年气象资料，多年各月平均气温变化情况及极端气温见表5-6，多年各月平均气温变化曲线见图5.2-2。

表5.2-2   多年各月平均气温变统计表   单位：℃

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -4.0 | -1.1 | 5.5 | 13.9 | 19.8 | 25.0 | 26.6 | 25.4 | 20.6 | 13.8 | 5.2 | -1.5 |

图5.2-1   多年各月平均气温变化曲线图

②风速

根据盐山县气象站近20年气象资料，多年各月平均风速变化情况见表5.2-3，多年各月平均风速变化曲线图见图5.2-2。

表5.2-3   多年各月平均风速统计表   单位：m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 |

图5.1-2   多年各月平均风速变化曲线图

表5.2-4 季小时平均风速的日变化情况一览表   单位：m/s

| 小时/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |
| 夏季 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 |
| 秋季 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| 冬季 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| 小时/h | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.2 |
| 夏季 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| 秋季 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 冬季 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |

③风向、风频

项目所在区域多年风向频率统计结果见表5.2-5，风频风速玫瑰图见图5.2-6。

表5.2-5  多年各风向方位风向频率

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 6.7 | 3.0 | 3.7 | 5.7 | 7.3 | 4.3 | 6.3 | 4.0 | 9.7 | 12.0 | 11.7 | 3.7 | 5.3 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.7 |
| 夏季 | 5.3 | 2.7 | 6.3 | 12.0 | 13.0 | 7.3 | 6.7 | 4.3 | 6.7 | 7.0 | 11.3 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 2.0 | 2.3 | 3.7 |
| 秋季 | 5.0 | 3.0 | 4.7 | 7.3 | 7.0 | 3.7 | 3.3 | 4.0 | 7.3 | 7.0 | 15.0 | 8.3 | 6.3 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 5.3 |
| 冬季 | 8.0 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 4.7 | 1.7 | 4.7 | 2.7 | 5.3 | 4.3 | 7.7 | 6.7 | 11.3 | 3.3 | 7.3 | 6.7 | 7.0 |
| 全年 | 6.3 | 3.5 | 5.1 | 8.2 | 8.0 | 4.3 | 5.3 | 3.8 | 7.3 | 7.6 | 11.4 | 5.3 | 6.8 | 3.3 | 4.4 | 4.5 | 5.2 |

图5.2-3  多年风向频率、风速玫瑰图

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）规定，连续三个风向角风频之和不小于30%称该地区有主导风向，否则称该地区无主导风向或称主导风向不明显。该地区近多年资料统计结果表明，该区域无主导风向。

#### 5.2.1.2大气环境影响预测与评价

5.2.1.2.1预测因子

根据工程分析，本项目排放的污染因子主要有氨、硫化氢。经过大气评价等级判断，结合环境质量现状调查结果及项目产污特点，选取养殖区无组织排放的H2S、NH3。

5.2.1.2.2预测参数

（1）评价因子和评价标准筛选

根据该项目排污特征，选取预测因子见表5.2-6。

表5.2-6    评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值/（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1 |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |

（2）污染源计算清单

根据工程分析结果，本项目废气来源天然气锅炉废气、主要为养殖区、粪污无组织排放的恶臭。在预测工况下，本项目的无组织、有组织排放源强及相关参数分别见下表。

表5.2-7  点源参数一览表

| 名称 | 中心坐标（°） |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/ | 排气筒出口内径/m | 烟气流速（m/s） | 烟气温度/℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率 (kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P1 | 117.440319 | 37.974989 | 8 | 8 | 0.3 | 11.0 | 30 | 2400 | 连续 | NOx：0.0212 SO2：0.0067 PM10：0.003 |

表5.2-8 无组织废气产生及排放情况

| 名称 | 面源起点坐标 （°） |  | 面源海拔高度/m | 面源 长度/m | 面源 宽度/m | 面源有效排放高度/m | 年排放 小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养殖区 | 117.438163 | 37.97608 | 8.00 | 180.86 | 301.71 | 6 | 8760 | 正常 | NH3：0.0021 H2S：0.0002 |
| 粪污集中处置站 | 117.437412 | 37.975911 | 7.00 | 55.08 | 133.46 | 6 | 8760 | 正常 | NH3：0.0040 H2S：0.00015 |

（3）估算模型参数

本项目大气预测估算模型参数见表5.2-7所示。

表5.2-7     估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 |  | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) |  | / |
| 最高环境温度 |  | 41.8 |  |
| 最低环境温度 |  | -21.6 |  |
| 土地利用类型 |  | 农田 |  |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |  |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 |  | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) |  | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 |  | 否 |
|  | 岸线距离/m |  | / |
|  | 岸线方向/° |  | / |

（4）评价等级判断

表5.2-8  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气锅炉排气筒 | SO2 | 500.0 | 0.529 | 0.106 | / |
|  | NO2 | 200.0 | 1.675 | 0.838 | / |
|  | PM10 | 450.0 | 0.237 | 0.053 | / |
| 养殖区 | NH3 | 200.0 | 0.851 | 0.425 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.081 | 0.810 | / |
| 粪污集中处置站 | NH3 | 200.0 | 2.236 | 1.118 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.084 | 0.839 | / |

根据估算模式计算得出，运营期养殖区等产生的无组织恶臭气体最大地面小时浓度最远出现在下风向101m，为猪舍无组织恶臭，NH3、H2S的最大落地浓度分别为2.236µg/m3、0.084µg/m3，占标率分别为1.118%、0.839%。有组织排放SO2、NO2、颗粒物最大落地浓度分别为0.529µg/m3、0.838µg/m3、0.053µg/m3，占标率分别为0.106%、0.838%、0.053%。经估算模型计算，本项目各主要大气污染源排放的大气污染物中，下风向最大质量浓度占标率Pmax=1.118%，大于1%但小于10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）表2评价等级判别表，项目大气环境影响评价等级为二级。通过表5.2-8可知，无组织NH3、H2S最大落地浓度均满足氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1二级新扩改建标准及《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值表D.1要求。可见无组织臭气对环境空气质量的影响较小，最大落地浓度不超标。

5.2.1.2.4预测模式

根据该项目污染物排放特征及区域气象资料，选取《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）中附录A推荐的估算模式中点源、面源模式，进行运营期地面污染物浓度预测。项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）8.1.2的有关规定：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。因此，本评价不对排放的废气作进一步预测评价，直接以估算模式预测结果作预测分析依据。因此，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响。

5.2.2.8臭气浓度影响分析

本项目养殖场臭气主要来自猪舍、粪污水处理系统等，其中猪的粪尿中含有大量有机物质，排出体外后会迅速腐败，产生氨、硫化氢等恶臭物质。

猪舍臭气来源有新鲜或贮存粪便、饲料及猪只本身。臭气浓度与猪只体重、地板形态、通风率、季节、管理方式、饲养密度、湿度及温度有关。当猪舍内温度超过25℃则臭气浓度增加，湿度提高亦会提高臭气逸散，有冲洗之猪舍较未冲洗之猪舍具有较低臭气浓度。本项目科学设计日粮，提高饲料利用率，能减少粪便的产生量及排泄物中氮的排放量，以减少粪尿中有机物质含量，从而减少恶臭物质的产生。本项目采用干清粪工艺，猪舍内设漏缝地板并及时清粪，猪舍尿液、部分粪便、冲洗废水经地下输送方式流入收集池，不采取明沟布设，减轻恶臭气体的影响；此外，污水采用密闭地埋式管道输送，避免与外界的接触，防止散落流失，杜绝了猪粪散落，减少了恶臭气体无组织排放源。

粪污水处理系统因贮存粪污，会产生恶臭。本项目粪污水处理系统黑膜沼气池、收集池密闭，沼气通过脱水处置后，用于食堂燃料。在猪舍、粪污水处理系统附近喷洒植物型除臭剂，并在周边种植杨树、柳树等抗污力强的植物，对出臭味有一定的效果。

类比《盐山县源丰牧业有限责任公司生猪养殖项目》，场界臭气浓度<70(无量纲），满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001）表7标准要求。本项目距离附近最近的村庄为北侧927米前戴庄村，本项目落实以上臭气控制措施后，不会对周边敏感点造成明显影响。

#### 5.2.1.3污染物排放量核算

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，确定本项目的评价等级为二级。根据导则相关要求，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

表5.2-10    大气污染物有组织排放量核算表

| 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度(mg/m3) | 核算排放速率(kg/h) | 核算年排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |
| P1 | 颗粒物 | 4.18 | 0.0030 | 0.007 |
|  | SO2 | 9.28 | 0.0067 | 0.016 |
|  | NOx | 29.46 | 0.0212 | 0.051 |
| 有组织排放 总计 | 0.007 |  |  |  |
|  | 0.016 |  |  |  |
|  | 0.051 |  |  |  |

表5.2-11大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 |  | 年排 放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器（净化效率不低于60%）处理后楼顶排放 | 《饮食业油烟排放标准(试行）》(GB18483-2001）小型规模标准 | 2.0 | 0.0005 |
| 2 | 养殖区 | NH3 | 强化场区冲洗消毒除臭措施；科学设计日粮；喷洒环保型植物除臭剂，设置绿色隔离带，加高厂区围墙； | 氨、硫化氢排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新改扩建项目二级厂界标准 | NH3:1.5 H2S：0.06 臭气浓度：70 | 0.033 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.003 |
| 3 | 粪污集中处置站 | NH3 | 加盖密闭、喷洒环保型植物除臭剂 |  |  | 0.037 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.0014 |
| 无组织排放统计 |  | NH3 |  |  | 0.070 |  |
|  |  | H2S |  |  | 0.0044 |  |
|  |  | 油烟 |  |  | 0.0005 |  |

表5.2-13 大气污染物排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 0.007 |
| 2 | SO2 | 0.016 |
| 3 | NOx | 0.051 |
| 4 | NH3 | 0.070 |
| 5 | H2S | 0.0044 |
| 6 | 油烟 | 0.0005 |

#### 5.2.1.4防护距离及环境管理距离

大气环境防护距离：《采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出场界外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

大气环境防护距离计算方法如下：

①模型：AERSCREEN模型。

②计算选项：城市选项；测风高度=10m；气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。

③计算点

为离源中心10m到2500m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。

④计算输出

根据计算，无超标点。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中的估算预测结果即表5.2-15可知，正常排放下项目废气污染物各计算点的最大浓度值均满足相应标准要求，即项目厂界外大气污染物短期贡献浓度未超过环境质量浓度限值，对建设项目所在地大气环境质量影响不大，不会改变现有大气环境功能。无需设置大气环境防护距离。因此，经计算可知，拟建项目大气污染物均无超标点，无相应的防护距离。

5.2.1.4.2卫生防护距离

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人畜集中地区建设畜牧养殖场。3.2规定：在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得的小于500m。

根据环保部部长信箱2018年02月26日关于畜禽养殖业选址问题的回复，村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

综上所述，通过计算卫生防护距离，同时参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定的要求，最终确定本项目的卫生防护距离为500m。项目北侧距离927米前戴庄村，因此本项目选址符合卫生防护距离标准要求。

#### 5.2.1.5运输恶臭环境影响简析

运输恶臭是指生猪运输途中猪粪便、尿液等会散发出恶臭，准确运输路线难以确定。在运输途中，猪粪便、尿液等散发出的恶臭会对周围环境产生短暂影响，待运输车辆远离后影响可消除。本环评要求合理安排运输时间，避免人流、车流高峰期，同时对运输车辆进行封闭、喷洒除臭剂，减轻对沿途环境影响。

#### 5.2.1.6大气环境影响评价结论

综上所述，在正常工况下，在各种气象条件下，项目点源以及面源排放的污染物的最大地面质量浓度均远小于标准浓度，废气排放对周围环境空气和敏感目标影响很小，不会降低各敏感点大气功能类别。由于拟建项目污染物排放量很小，大气环境防护距离计算结果均为无超标点，因此无需设置大气环境防护距离；本项目防护距离确定为500m，卫生防护距离内无敏感点，符合卫生防护距离的要求。综上所述，在落实好本次环评提出的各项污染防治措施的前提下，项目对周围环境敏感点产生影响较小。

#### 5.2.1.7建设项目大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表5.2-11。

表5.2-11    建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  |  | 二级R |  |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5kmR |  |  |  |  |  |
| 评级 因子 | SO2＋NOX排放量 | ≥2000t/a□ |  |  |  |  | 500～2000t/a□ |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/aR |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(TSP、PM10、SO2、NO2、CO、O3） 其他污染物(H2S、NH3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5R |  |  |  |  |  |
| 评价 标准 | 评价标准 | 国家标准R |  |  |  |  |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录DR |  |  |  |  | 其他标准R |  |  |  |
| 现状 评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  |  | 二类区R |  |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | (2019）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据£ |  |  |  |  | 主管部门发布的数据R |  |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测R |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区R |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源R 本项目非正常排放源R 现有污染源□ |  |  |  |  |  | 拟替代的 污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、 拟建项目 污染源□ |  |  |  | 区域污 染源£ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD □ |  | ADMS □ | AUSTAL2000 □ |  |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  |  |  | CALPUFF□ |  |  | 网格模型 □ |  |  |  | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km£ |  |  |  |  | 边长5～50km£ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km£ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子( ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£ |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长(）h |  |  |  |  | C非正常占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 区域环境质量的整体变化情况 | K≤-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | K＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（二氨、硫化氢、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测R 无组织废气监测R |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价 结论 | 环境影响 | 可以接受R |  |  |  |  |  |  |  |  | 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距( ）场界最远( ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（）t/a |  |  |  | NOX:（）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（）t/a |  |  |  |  |  |  |  | VOCS:（）t/a |  |  |
| 注：“为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.2地表水环境影响分析

本项目产生的生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后与生产废水一并排入黑膜发酵系统进行处理，经黑膜发酵产生的沼液在黑膜发酵池内暂存，部分回用于猪舍冲洗，其余用于周边农田施肥，不直接排入地表水体。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）地表水环境影响评价工作分级判据要求，确定本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。

#### 5.2.2.1水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价

本项目粪污水经厌氧发酵处理后产生沼液，沼液经黑膜发酵池暂存后，部分回用于猪舍冲洗，其余用于周边农田施肥。鉴于项目用于施肥的沼液中污染物主要为易生物降解的物质，且根据农作物的需求适时、适量施肥，不会溢流至周边地表水体，沼液进入农田后将被微生物分解成为农作物养分，不会排入地表水体。

#### 5.2.2.2依托污水处理设施的环境可行性评价

本项目沼液用于周边农田施肥，根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表3-1可知，固体粪便堆肥外供+肥水就地利用隶书土地承载力为5.4猪当量/亩/当季，当季利用率按推荐值30%进行核算，本项目共出栏4万只，根据核算若完全消纳大约需要农田1600亩。项目与周边家庭农场鉴定沼渣、沼液消纳协议（约2000亩），可以满足沼液消纳的要求。另外，项目设置黑膜发酵池一座，体积为8000m3，用于非施肥季节及雨季沼液的暂存，可储存至少7个月产生的沼液（每年至少7个月的施肥灌溉期），满足作物施肥间隔要求，同时满足《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10中）沼液回用于农田时，储存时间不低于90d的要求。因此，本项目建成营运后，实现了废水资源化利用，不会对周围地表水环境产生影响。

#### 5.2.2.3地表水环境影响评价自查表

本项目地表水环境影响评价自查表见表5.2-1。

表5.2-1    本项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境识别 | 影响类型 | 水污染影响型R；水文要素影响型□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区£；重要湿地£； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放□；间接排放£；其他R |  |  |  |  |  | 水温□；径流□；水域面积□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物R；pH值□；热污染□；富营养化R；其他□ |  |  |  |  |  | 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一级□；二级□；三级A□；三级BR |  |  |  |  |  | 一级□；二级□；三级□ |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污 染源 | 调查项目 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已建□；在建□；拟建□；其他□ |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  | 水行政主管部门□；补充监测□；其他□ |  |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  |  |  | 监测因子 |  |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季£ |  |  |  |  |  |  | （ ） |  |  | 监测断面或点位个数（ ）个 |  |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类□；Ⅳ类□；V类£ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标□；不达标□ 水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域(区域）水资源(包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期□；生产运行期□；服务期满后□ 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 数值解□：解析解□；其他□ 导则推荐模式□：其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 |  | 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水环境影响评价 |  | 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求□ 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a） |  |  |  |  | 排放浓度/(mg/L） |  |  |  |
|  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 |  | 污染源名称 | 排污许可证编号 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放量/(t/a） |  |  | 排放浓度/(mg/L） |  |
|  |  |  | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |  | （ ） |  |
|  | 生态流量确定 |  | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 |  | 污水处理设施£；水文减缓设施□；生态流量保护措施□；区域消减□；依托其他工程措施£；其他□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  |  | 污染源 |  |  |  |
|  |  |  | 检测方式 |  | 手动□；自动□；无检测□ |  |  |  |  |  | 手动£；自动£；无检测□ |  |  |  |
|  |  |  | 检测点位 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  |  |  | 检测因子 |  | （ ） |  |  |  |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  | £ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可接受R；不可接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.3地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域水文地质概况

（1）地层岩性和地质构造

①地层岩性

区域地质第四系地层自下而上为：

下更新统（Q1）：为棕红、黄棕、灰绿色粘土，夹灰典色粉砂、细砂，底部有火山凝灰岩沉积。底界埋深380~550m。厚度为130~150m。

中更新统（Q2）：为黄棕、棕红、棕黄、灰色亚粘土，粘土夹灰黄色粉砂、细砂、少量中砂，底部有火山凝灰岩沉积。底界埋深250~420m。厚度为130~160m。

上更新统（Q3）：为灰、黄灰、灰黄色亚粘土、亚砂土及灰色、黄灰色粉砂、细砂。底界埋深240~220m。厚度为100~200m。

全新统（Q4）：为灰、黄灰、灰黄色粘土、亚砂土及灰色、黄灰色粉砂。底界埋深18~25m。

②地质构造

项目所在场地地势较平坦，位于永定河、大清河、子牙河、南运河、宣惠河等内陆河流“黑龙港流域”形成的冲积、湖积平原（华北平原）的东部，基底构造单元为沧县隆起。第四纪以来，本区无大的构造活动发生，属构造稳定地块，区域构造稳定性较好。

（2）含水层

盐山县地下水主要赋存于第四系松散地层中，分为四个含水组：

第一含水组：底板埋深50m左右，含水层岩性以粉细沙、细砂为主。

第二含水组：底板埋深160～190m，含水层厚度10m，含水层岩性以细砂为主。

第三含水组：底板埋深340～380m，含水层厚度200～230m。化学类型大部分属于重碳酸钠、碳酸氯化钠型水，矿化度<1g/L，为全县深井主要开采区，单井流量为10～15m3/h。

第四含水组：底板埋深500m，含水层厚度14m，含水层岩性以细砂为主，化学类型为重碳酸氯化物硫酸钠水。

目前该地区工农业和生活用水主要为深层地下水，地下水径流由西南向东北，局部流向主要受开采漏斗控制。

（3）地下水补径排条件

浅层地下水埋深较浅，主要接受大气降水补给，其次为地表水入渗补给；排泄以人工开采消耗为主，其次为潜水蒸发消耗和侧向径流排泄。深层地下水主要为侧向径流补给，排泄最后要为人工开采。据多年监测分析表明，深层地下水与潜水含水组基本无水利联系。

（4）水位动态特征

①潜水动态特征

潜水水位受降水、人工开采影响极为显著，多呈降水入渗—开采型及降水入渗—开采蒸发型。

一般年份，水位自春灌开始持续下降，至6月中旬下降至最低点，随后，大规模农灌基本停止，雨季来临，水位得以迅速回升，至8月末9月初达到最高点，此后水位起伏变化不大。

枯水年，水位自春灌开始下降，至7、8月份受降水影响，水位有小的回升，随后继续下降，至10月未水位趋于平稳，年内整体呈持续下降趋势。

丰水年，整体呈持续上升趋势，8、9月份水位略高。

②承压水水位动态特征

承压水属承压性质，水位动态类型在现状条件下主要为越流补给—开采排泄型。

高水位期出现在2月末3月初，随后春灌开始，水位下降，丰水年低水位期出现在4～6月份，期间受降水影响，开采量有所增减，水位出现小的波动，6月末7月初雨季来临，农灌基本停止，水位缓慢回升，至年底一般超过年初高水位。枯水年降水减少，开采量增加，水位自春灌开始至9月下旬一直处于缓慢下降趋势，之后受小规模开采影响，水位略有起伏，但总体呈缓慢回升趋势。

#### 5.2.3.2区域包气带防污性能

根据项目岩土工程地质勘察报告，在勘察深度范围内，建设区地层共划分为4层，区域综合地质情况简述如下：

①素填土：棕黄色，稍密，稍湿，以粉土、粉质粘土为主。该层厚度0m～1.50m，层底标高-1.37m～-2.15m。

粉土：棕黄色，稍密，稍湿，摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。该层厚度0m～2m，层底标高-1.29m～-2.31m。

②粘土：灰褐——棕黄色，可塑，饱和，干强度高，韧性高，有光泽。该层厚度3.5m～5.5m，层底标高-5.47m～-6.81m。

③粉土：棕黄色，中密，湿，摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。该层厚度2.5m～4m，层底标高-9.29m～-9.85m。

④粉土：棕黄色，中密，很湿，摇振反应中等，无光泽，干强度低，韧性低。该层厚度1m～11m，层底标高-10.29m～-20.65m。

柱状图见图5-1。

图5-1  岩性柱状图

#### 5.2.3.3地下水污染预防措施

为了节约地下水资源，防止事故状况下污染物外泄，保护地下水不受污染，本评价建议采取以下防范措施：

(1)源头控制措施

加强粪污处置设施的维护和管理，防止污染物的跑、冒、滴、漏和非正常排放，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。

(2)分区防治措施

重点防渗区：危废暂存间。防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。危险废物暂存间地面及四周裙脚，防渗要求K≤1×10-10cm/s。

一般防渗区：猪舍、粪污集中处置站、粪便暂存间等。防渗要求：等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7 cm/s。

简单防渗区：办公区、药房、仓库等其他公辅设施。防渗要求：一般地面硬化。

(3)环境监测与管理

为了及时准确的掌握项目厂区周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化情况，建设单位应对项目所在区域地下水环境质量进行定期监测，并编制跟踪监测报告，记录地下水跟踪监测数据和厂区设施运转状况、泄漏及维护记录，及时向社会公开。

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)的要求，在建设项目场地下游布设地下水水质监测井1眼，随时掌握地下水水质变化趋势。为避免污染物随孔壁渗入地下，建议成井时及时封孔。

(4)风险事故应急响应

为了做好地下水环境保护与污染防治应急措施，最大限度避免和减轻地下水污染造成的损失，做好源头控制措施并制定地下水风险事故应急响应预案。如果发生地下水污染事故，受污染的潜水不是居民饮用水，应在有效控制的前提下，采取抽出处理的治理措施，抽出处理的方案设计与应用应根据污染区域的水文地质条件、污染物性质和分布特征，并采用相应的地下水动力学知识，在污染带下游合理地设置抽水井来形成包含整个地下水污染晕的截获区，以便于把已污染的地下水全部抽出来。另外，在抽排过程中开展地下水水质的适时监测，监测点为厂区内水井，根据监测结果确定地下水的污染控制情况。

#### 5.2.3.4地下水环境影响预测

项目运营期主要是通过废水入渗来影响地下水环境，主要表现为粪污集中处置站、粪便暂存间、养殖区等通过垂直渗透进入包气带，主要污染物为COD、氨氮。下渗进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

污染物通过土层垂直下渗首先经过表土，再进入包气带，在包气带污染可以得到一定程度的净化，包气带的净化能力与其自身的岩性和机构组成有关，包气带厚度越大，粘性矿物和有机质含量越高，其对污染物的净化能力越强。不能被净化或固定的污染物随入渗水进入地下水层。地层对污染物质的防护性能取决于污染源到含水层之间地层岩性、包气带厚度、污染物质的特性及排放形式的差异等因素。废水进入包气带入渗过程中会发生交换、吸附、过滤、沉降等作用，因而被不同程度的净化，吸附的大部分有机物可被土壤中的微生物分解而去除。只有在包气带土壤吸附饱和后，污染物才会继续下渗进入含水层。

项目污水排入厂区粪污集中处置站处理，出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4、表5标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作作物标准后回用于农田灌溉，废水不排入水体。

为了确保防渗措施的防渗效果，设施施工过程中建设单位应加强管理，严格按防渗设计要求进行施工，并加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，严防污水的跑、冒、滴、漏，避免污染地下水。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小。因此，项目对地下水水质影响较小。

- 5.2.4声环境影响预测与评价

#### 5.2.4.1主要噪声源及源强

本项目噪声源主要为粪污集中处置站水泵、风机、猪的叫声等，噪声声级范围80-90dB(A)，主要噪声源声压级及控制措施见表5-20。

表5-20主要噪声源及控制措施

| 序号 | 噪音源 | 声级值[dB(A)] | 治理措施 | 降噪效果[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 80 | 减振、隔声间 | ≥20 |
| 2 | 风机 | 90 | 减振、隔声间 | ≥20 |
| 3 | 猪叫 | 80 | 隔声间 | ≥20 |

#### 5.2.4.2预测方法

选择室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式，具体模式如下：

LA(r)=LAref(r0)－(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA(r)──距声源r米处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0米处的A声级；

Adiv──声波几何发散引起的A声级衰减量；

Abar──声屏障引起的A声级衰减量；

Aatm──空气吸收引起的A声级衰减量；

Aexc──附加衰减量。

①几何发散

对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：

LA(r)=LA(r0)－20Lg(r/r0)

②遮挡物引起的衰减

遮挡物引起的衰减，只考虑各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应。

③空气吸收引起的衰减

空气吸收引起的衰减按下式计算：

Aatm=α(r-ro)/1000

式中：

r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考点距声源的距离，m；

α—每1000m空气吸收系数。

④附加衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云、雾、温度梯度、风及地面效应引起的声能量衰减，本次评价中忽略不计。

（2）室内点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向性因子。

②计算出所有室内声源的靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：TLoct为围护结构倍频带隔声损失，厂房内的噪声与围护结构距离较近，整个厂房实际起着一个大隔声罩的作用。在本次预测中，利用实测结果，确定以20dB(A)作为厂房围护的隔声量。

④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct；

式中：S为透声面积，m2。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

()

()

()

（3）预测步骤

①以本工程厂区东半部中心为坐标原点，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li：

③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得该预测点声级值L1：

④将厂界噪声现状监测值与工程噪声贡献值叠加，即得噪声预测值。

#### 5.2.4.3预测结果评价

根据上述预测模式计算，噪声预测结果见表5-21。

表5-21  噪声预测结果      单位：dB（A）

| 序号 | 预测点名称 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 贡献值 | 标准值 | 贡献值 | 标准值 |
|  | 东厂界 | 35.84 | 60 | 35.84 | 50 |
|  | 北厂界 | 36.94 | 60 | 36.94 | 50 |
|  | 西厂界 | 33.92 | 60 | 33.92 | 50 |
|  | 南厂界 | 35.89 | 60 | 35.89 | 50 |

根据预测，项目投产后噪声源对厂界的贡献值为33.92～36.94dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。因此项目噪声对居民点声环境无明显影响。

- 5.2.5固体废物影响分析

本项目固体废物主要为猪只粪便、病死猪及分娩物、废疫苗瓶及废消毒剂瓶、沼渣、沼液、办公生活垃圾。防疫工作定期聘请防疫站人员进行，每次防疫工作后医疗废物由防疫站工作人员带走并妥善处置，不在厂区内停留。

（1）本项目粪便及沼渣、沼液采用筒仓式连续堆肥发酵反应器进行无害化处理后作为有机肥外售处理。

（2）病死猪及分娩物在厂区冷库内暂存，隔日由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司负责统一清运并处理。厂区内冷库面积约12平方米，采用R22制冷剂制冷。与盐山县益泰达动物无害化处理有限公司签订的协议见附件。

（3）项目防疫工作由盐山县农业局防疫站工作人员进行，所产生的废疫苗瓶及废消毒剂瓶由防疫人员带离养殖场并妥善处置。

（4）办公生活垃圾送环卫部门处理。

采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善处置，不会对周围环境造成明显影响。

- 5.2.6土壤污染预测与评价

#### 5.2.6.1环境影响识别

5.2.6.1.1项目类型

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附表A.1，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏生猪5000头”其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区，项目类别为Ⅲ类。

5.2.6.1.2影响类型及途径

项目施工期主要为场区地表平整、建筑地基挖掘、结构施工、设备安装调试，主要污染物为施工期扬尘，不涉及土壤污染影响。营运期废气中污染物主要为氨、硫化氢，不会对土壤产生大气沉降影响；项目产生的猪舍冲洗废水、猪只尿液、猪粪含水、车辆冲洗废水、经化粪池处理后的生活污水、经隔油池处理后的食堂废水通过管道排入粪污水处理系统进行处理，处理后沼液暂存于黑膜发酵池中，沼液部分回用于猪舍冲洗，其余用于周边农田施肥，不会造成废水地面漫流影响；项目粪污水处理系统在事故泄漏工况下废水下渗将会对土壤造成垂直入渗影响。本项目不涉及酸、碱、盐类物质，不会造成土壤酸化、碱化、盐化。因此，本项目影响类型见表5.6-1。

表5.6-1    建设项目影响类型表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其它 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其它 |
| 建设期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 运营期 | — | — | √ | — | — | — | — | — |
| 服务期满后 | — | — | — | — | — | — | — | — |

由表5.6-1可知，项目影响途径主要为运营期垂直入渗污染，因此项目土壤环境影响类型为“污染影响型。

(3）影响源及影响因子

项目土壤环境影响源及影响因子识别结果参见表5.6-2。

表5.6-2    土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 污染途径 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粪便暂存间、黑膜发酵池 | 垂直入渗 | COD、氨氮 | 事故工况 |

#### 5.2.6.2现状调查与评价

5.2.6.2.1调查范围

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），结合项目周边情况，土壤现状调查范围为场界外延50m范围。

5.2.6.2.2敏感目标

场界外延50m范围内为农田，因此，土壤评价范围内敏感目标为场界周边50m范围内农田及废弃厂房。

5.2.6.2.3土地利用类型调查

根据现场调查结果，项目占地区域目前为一般农田；评价区土地利用类型现状主要以农用地为主。评价区域土地利用类型现状图见图5-7，

本项目位置

3.0km

图5.6-1    现状土地利用类型图

5.2.6.2.4土壤类型调查

根据国家土壤信息服务平台发布的中国1公里发生分类土壤图（数据来源：二普调查，2016年），《中国土壤分类与代码》（GB/T17296-2009）中土壤分类，本项目土壤评价范围内为一种土壤类型潮土。

5.2.6.2.6影响源调查

1、影响源及土壤环境保护措施

根据项目土壤污染特征，土壤污染特征因子主要为粪污处理系统粪便暂存间、黑膜发酵池产生的耗氧量、氨氮等。

2、影响源及土壤污染现状

根据导则要求在场区内布置了3个土壤监测点以调查土壤污染现状，现状监测点具体位置见附图2，监测结果见3.2.5节内容。

#### 5.2.6.3环境影响评价

本项目土壤环境影响类型为“污染影响型”，厂区内对土壤产生污染影响的项目主要包括粪污水、生活污水、食堂废水，建设单位按照相关要求，对厂区地面进行分区防渗处理，固废及时清运，可以防止对土壤产生污染影响。本评价采用定类比分析的方法进行土壤污染进行分析，主要考虑粪污水处理系统收集池破裂，污水泄露渗入土壤环境，影响途径为点源垂直入渗。

正常状况下，为有效防止粪污水对区域土壤产生影响，全厂地面根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行）》(HJ964-2018）的相关要求，进行分区防渗处理，同时加强对废水输送管道的维护和管理，防止废水的跑、冒、滴、漏和非正常排水。因此，正常状况下建设项目不会发生污染土壤的情景。

非正常状况下，如果是养殖区等可视场所发生硬化面破损，即使有粪污水等泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由粪污水漫流渗漏，任其渗入土壤。因此，只在粪污水处理系统收集池等半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量污水通过漏点，逐渐渗入土壤，入渗物质主要为耗氧量、氨氮。项目类比《宁陵牧原农牧有限公司平洛东年出栏14万头生猪养殖项目竣工环境保护验收调查报告》，河南昌兴科技有限公司于2019年8月9日~2019年8月10日对项目配套农田土壤（西北侧配套农田、东南侧配套农田）进行了监测，pH8.63~8.64，砷6.18~6.78mg/kg，汞0.300~0.326mg/kg，铅0.2~0.4mg/kg，镉0.13mg/kg、铜11~15mg/kg，锌52.2~54.4mg/kg，镍27~30mg/kg，铬56~96mg/kg，从监测结果可以看出，各项指标满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1标准。通过类比数据可知，本项目建设完成后对土壤产生的影响不大。

综合以上分析，正常状况下，由于采取了严格的防渗措施，不会因粪污水下渗造成土壤污染。粪污水处理设施泄漏非正常状况下，粪污水通过收集池裂缝进入土壤，将会造成土壤污染，在采取有效的源头控制、分区防渗等措施后，可有效防止非正常工况发生。

#### 5.2.6.4保护措施与对策

5.2.6.4.1土壤污染防护措施

项目土壤污染防治措施按照“源头控制、过程防控、跟踪监测、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、运移、扩散、应急响应全阶段进行控制。项目主要土壤污染防护措施包括源头控制措施及过程控制措施，项目土壤污染防护措施见表5.6-3。

表5.6-3    土壤污染防护措施一览表

| 污染类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染防护措施 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入渗途径影响 | 粪污水 | COD 氨氮 | 源头控制措施 | 粪污水经黑膜发酵池进行厌氧发酵处理 |
|  |  |  | 过程控制措施 | 收集池、黑膜发酵池采取防渗措施 |

5.2.6.4.2跟踪监测

本项目土壤环境评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》评价工作等级为三级的建设项目必要时可开展跟踪监测，本项目采取了有效的污染防控措施，对土壤环境污染影响较小，因此本次不进行土壤跟踪监测，建设项目对土壤环境影响可以接受。

#### 5.2.6.5土壤环境影响评价自查表

本项目土壤环境影响评价自查表见表5.6-4。

表5.6-4    本项目土壤环境评价自查表

| 工作内容 |  |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 |  | 影响类型 | 污染影响型R；生态影响型□；两者兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土地利用类型 | 建设用地£；农用地R；未利用地□ |  |  |  |  |  | 土地利用类型图 |
|  |  | 占地规模 | （3.478）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感目标信息 | 敏感目标(农田）、方位(东）、距离(紧邻） 敏感目标(农田）、方位(南）、距离(紧邻） 敏感目标(基本农田）、方位(西）、距离(紧邻） 敏感目标(农田）、方位(北）、距离(紧邻） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□；其他(） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 全部污染物 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
| 影响识别 |  | 特征因子 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类£；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 敏感程度 | 敏感R；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  |  | 一级£；二级□；三级R |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 |  | a）£；b）□；c）□；d）□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  | 颜色、结构、质地、pH、阳离子交换量、土壤容重、氧化还原电位、饱和渗透率、孔隙率 |  |  |  |  |  | 同附录C |
|  | 现状监测点位 |  |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 | 点位 布置图 |
|  |  |  | 表层样点数 | 3 |  | - |  | 0.2m |  |
|  | 现状监测因子 |  | 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  | 监测布点见点位布置图 |
| 现状评价 | 评价因子 |  | 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |  |  |  |  | 监测布点见点位布置图 |
| 现状评价 | 评价标准 |  | GB15618R；GB36600R；表D.1£；表D.2£；其他(） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 |  | 各评价因子均满足相应标准要求 |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 |  | 垂直入渗：COD、氨氮 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 |  | 附录ER；附录F□；其他(） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 |  | 影响范围(项目边界外0.05km区域） 影响程度(较小） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 |  | 达标结论：a）R；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 防控措施 |  | 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 |  | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  | 信息公开指标 |  | 土壤环境跟踪监测达标情况 |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  |  | 可接受 |  |  |  |  |  |  |
| 注1：“□（为勾选项，可√，“（）”为内容填写项；“备注为其他补充内容。 注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.2.7生态环境影响分析

项目区建设前土地利用状况为 设施农用地，项目建设后土地利用状况变为建设用地。本项目的实施改变了其用地结构与功能特点。本工程永久占地虽减少一定量耕地面积，但对于盐山县土地利用类型影响较小。项目建成前项目所在地只有以农田生态系统为主，仅有鼠类等小型哺乳动物以及禽鸟类、爬行类动物和昆虫等，无属于重点保护的野生动物。项目建成后，通过必要的生态补偿后（厂区内绿化），不会对项目所在地植被和生态环境产生长远的破坏性影响。

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和厂界四周植树种草，加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，厂界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，可对项目所在地景观起到一定的补偿作用。

由此分析可知，本项目实施后对当地生态环境影响不大。

# 6环境风险分析

根据原国家环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（国家环保部环发[2012]77号）及生态环境部发布的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、储存（包括使用管线输运）的建设项目进行风险评价。

本次环境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据，力求将建设项目的环境风险降至可防控水平。

## 6.1风险调查与识别

根据导则规定，风险识别包括物质危险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别等。

### 6.1.1物质危险性识别

本项目原辅材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的污染物中涉及的危险化学品为沼气，主要成分为甲烷，以及火灾次生物质为CO。涉及到的危险性物质为医疗废物，在贮存及输送过程中均存在一定危险有害性，其物化性质及毒性见表6.1-1。

表6.1-1    项目涉及主要物料理化特性一览表

| 序号 | 化学名称 | 形态 | 危险 特性 | 分布 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 气态 | 着火、爆炸 | 储罐 |
| 2 | 沼气 | 气态 | 着火、爆炸 | 黑膜沼气池 |
| 3 | 医疗废物 | 固态 | 有毒 | 危废间 |
| 4 | 养殖废水 | 液态 | / | 储存池 |

根据项目场区平面布置功能区划，项目危险单元划分、单元内危险物质最大存在量、潜在的风险源分析结果。本项目涉及的危险物质主要为沼气和天然气。本项目黑膜沼气池集发酵、贮气于一体，不需另外设置沼气贮存设施。项目设置黑膜沼气池，总体积为5000m3，由于生产出的沼气随产随用，且沼气池大部分被废水占据，故本次环评按总体积50%进行核算，则沼气最大储存量为2500m3，沼气密度1.221kg/m3，折合3.05t，沼气中甲烷含量为60%，则甲烷最大储存量为1.83t。

表6.1.-2    项目危险单元划分

| 序号 | 风险单元 | 危险物质 | 单元内最大存在量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气储罐 | 甲烷 | 5 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 甲烷 | 1.83 |
| 3 | 危废间 | 医疗废物 | 1.0 |
| 4 | 储存池 | 养殖废水 | 200 |

### 6.1.2危险物质向环境转移的途径识别

本项目毒害物质扩散途径主要有如下几个方面：

大气扩散：有毒有害物质泄漏后直接进入大气环境或挥发进入大气环境，或者易燃易爆物质泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进行大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

表6.1-3   项目环境风险及环境影响途径识别表

| 序号 | 风险单元 | 风险源 | 主要危险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气储罐 | 天然气 | 甲烷 | 发生泄漏遇明火发生火灾爆炸 | 大气环境 | 附近居民 |
| 2 | 黑膜沼气池 | 沼气 | 甲烷 | 发生泄漏遇明火发生火灾爆炸 | 大气环境 | 附近居民 |
| 3 | 危废间 | 危险废物 | 医疗废物 | 感染/泄漏 | 地下水 | 接触人员/地下水 |
| 4 | 粪污集中处置站 | 收集池 | 养殖场废水 | 泄漏引发污染物排放 | 地面下渗 | 地下水 |

### 6.1.3危险物质及工艺系统危险性（P）分级

项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表6.1-4。

表6.1-4   项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在 总量qn/t | 临界量 Qn/t | q/Q值 | Q值划分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 74-82-8 | 5 | 10 | 0.5 |  |
| 2 | 沼气 | 74-82-8 | 1.83 | 10 | 0.183 |  |
| 3 | 医疗废物 | -- | 1.0 | 10 | 0.1 | Q＜1 |
| 4 | 高浓度废水 | -- | -- | -- | -- |  |
| 项目Q值Σ |  |  |  |  | 0.783 |  |

根据上表可知，本项目Q值划分为Q＜1，风险潜势为I。

### 6.1.4环境敏感目标调查

经调查，项目周边大气环境、地表水环境、地下水环境敏感特征情况，见表6.1-5。

表6.1-5    项目环境敏感特征表

| 环境敏感特征 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 场址周围500m范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 敏感目标名称 |  |  | 相对方位 |  | 距离/m |  |  |  | 属性 |  |  | 人口数 |  |  |
|  | 1 | -- |  |  | -- |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |  |
|  | 场址周边500m范围内人口数小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |
| 地表水 | 区域无地表水体 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 受纳水体名称 |  |  | 排水点水域环境功能 |  |  |  | 24小时内流经范围 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |
|  | 内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内敏感目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 敏感目标名称 |  |  | 环境敏感特征 |  |  | 水质目标 |  |  |  | 与排放点距离/m |  |  |  |
|  | 1 |  | -- |  |  | -- |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  |  |
|  | 地表水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |
| 地下水 | 场址周围5km范围内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 环境敏感 区名称 | 环境敏感特征 |  |  |  | 水质目标 |  |  |  | 包气带 防污性能 |  |  | 与下游 厂界距离/m |  |
|  | 1 |  | -- | -- |  |  |  | -- |  |  |  | -- |  |  | -- |  |
|  | 地下水环境敏感程度E 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |

### 6.1.5风险评价等级及评价范围

（1）风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。环境风险评价工作等级划分依据见表6.1-6。

表6.1-6    环境风险评价工作等级划分依据表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见导则附录A。 |  |  |  |  |

本项目风险潜势为Ⅰ级，大气、地表水、地下水工作等级均为简单分析。

（2）风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价等级确定评价范围，项目风险评价范围见表6.1-7。

表6.1-7    风险评价范围表

| 环境要素 | 风险导则中—评价范围确定依据 | 本项目风险评价 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 等级 | 范围 |
| 大气环境 | 大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5 km；三级评价距建设项目边界一般不低于3 km。油气、化学品输送管线项目一级、二级评价距管道中心线两侧一般均不低于200 m；三级评价距管道中心线两侧一般均不低于100 m。当大气毒性终点浓度预测到达距离超出评价范围时，应根据预测到达距离进一步调整评价范围 | 简单分析 | -- |
| 地表水环境 | 地表水环境风险评价范围参照 HJ 2.3 确定 | 简单分析 | -- |
| 地下水环境 | 地下水环境风险评价范围参照 HJ 610 确定 | 简单分析 | 同地下水评价范围 |
| 注：环境风险评价范围应根据环境敏感目标分布情况、事故后果预测可能对环境产生危害的范围等综合确定。项目周边所在区域，评价范围外存在需要特别关注的环境敏感目标，评价范围需延伸至所关心的目标。 |  |  |  |

## 6.2环境风险分析

本项目突发环境事件主要为天然气储罐、沼气池泄漏、储存池、危废间等部位泄漏、，大量释放的有毒有害物质，可能会污染，发生火灾污染大气环境，地下水。本项目突发环境事件见表6.2-1。

表6.2-1    突发环境事件及后果分析

| 序号 | 风险评价单元 | 涉及危险物质名称 | 影响途径 | 直接后果 | 次生、衍生后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气储罐 | 天然气 | 大气环境 | 发生泄漏遇明火发生火灾爆炸 | 影响大气环境 |
| 2 | 黑膜发酵池 | 沼气 | 大气环境 | 发生泄漏遇明火发生火灾爆炸 | 影响大气环境 |
| 3 | 危废间 | 医疗废物 | 地下水 | 泄漏 | 泄漏后污染污染地下水 |
| 4 | 储存池 | 有机废水 | 地下水 | 调节池泄漏引发污染物排放 | 泄漏的废水直接穿透包气带污染地下水 |

## 6.3风险防范措施及应急要求

### 6.3.1风险防范措施

本项目为生猪养殖项目，应做好猪舍、堆肥车间、粪污集中处置站的区域防渗处理。定期对黑膜发酵池、沼气管道进行检测、维修，确保其处于良好状态；天然气储罐区、黑膜发酵池、沼气管道附近设置“禁止吸烟”等相应警示标志，警示无关工作人员尽量远离。在沼气泄漏发生火灾事故时，立即启动公司事故应急预案，按应急预案规定进行撤离和疏散。

对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于污水排入粪污集中处置站，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度。

6.3.1.1黑膜沼气池泄露事故风险分析

项目场区废水经过黑膜沼气池（设置有完整的进水、排水、排泥、排气系统，设计有足够的发酵时间，通过回流搅拌等措施提高发酵效率，待还田需水季节抽取上清液还田）；沼液储存池上方覆盖有黑膜，内部并安装有液位探头， 定期观测沼液储存量，底部安装沼渣排泥管（DN160mm，15m 安装一根）厌氧发酵处理后沼液在耕作施肥期用于配套消纳地进行综合利用，在非施肥期在场内沼液储存池中暂存，不外排。

地下水风险防范措施：针对可能发生的地下水污染，本项目运行期地下水风险防治措施将按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行防控。

在施工过程中黑膜沼气池底部首先进行清场分层夯压，要做到池底无特殊工艺孔设置且内表面积较大，施工所在地土质情况单一，碎砖块等尖锐性杂物较少，具备工程防渗施工的要求。其次，池底部于 HDPE 膜下方每隔 20m 设置透水管，通过定期观察透水管，检查黑膜沼气池是否泄露，以防止污染地下水， 同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等。沼液储存池内部安装液位探头， 定期观测沼液储存量。

针对黑膜沼气池事故的风险，建设单位应对场内黑膜沼气池应严格按照规范进行设计，做好防渗、防漏工程，防止污水渗漏。加强相关操作人员及管理人员的培训管理，成立事故处理组织，一旦发生防渗层破裂，应立即组织人力、物力、财力加紧进行维修，同时进行废水拦截、回收、转移，最大限度的减少沼液的排放量，避免对环境产生影响。

6.3.1.1天然气、沼气泄露事故风险分析

建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；设备、管道设计应留有一定的安全系统；应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；厌氧反应器与沼气管道连接处设置阻火器，防止发生回火。评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理， 经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训， 应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄漏；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

落实工程安全技术措施

①在设计中严格执行《建筑设计防火规范》（GBJ 16-87）、《建筑防雷设计规范》（GBJ57-83）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；建议沼气贮存装置加装水喷淋措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等， 经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在沼气池周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别厌氧反应器是否已经产生沼气；严禁在厌氧反应器导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等；

⑧合理规划厌氧反应器中沼气用量，尽量均匀的向外输送气体，厌氧反应器内输气管网由副管与主管构成，副管为环管，沿池体四壁布设，最后通入主管道后由引风机送出沼气池。这样设置目的是为了能够使气体均匀输送，防治黑膜坍塌，使气体泄漏；沼液在还田利用前确保沼气利用完毕，防止沼气泄漏。

⑨在沼气主管出口处设置液封与阻火器，防止气体泄漏或回火发生爆炸。

### 6.3.2应急要求

发生有毒有害危险物质泄漏引发大气环境风险时，企业应按照突发事故报告与应急响应制度与规程，及时上报公司应急指挥部，在采取应急处理同时，根据场区风向标指示，按照场区图示牌中的应急疏散撤离线路，迅速组织人员疏散群，保证应急疏散的快捷、有序、高效。

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，污染物由表层下渗到地下水面需要一段时间，建设单位首先尽快对污染物进行收集和处理，修缮发生污染的设施和防渗结构，并通过设置截获井的方式将污染物抽出并进行处理；同时在地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散。在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

### 6.3.3事故应急预案

环境风险应急预案的编制，重点应考虑以下几个方面：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容。

同时提供必要的附件：包括内部应急人员的职责、姓名、电话清单，外部联系电话、人员、电话(政府有关部门、救援单位、专家、环境保护目标等)，单位所处地理位置、区域位置及周边关系图，本单位及周边区域人员撤离路线，应急设施(备)布置图等。

具体突发环境事故应急预案编写内容及要求，见表6.3-1。

表6.3-1    突发环境事故应急预案

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 天然气储罐、黑膜发酵池、储存池、危废间 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 养殖场：成立指挥部，负责现场全面指挥，建立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理； |
| 3 | 应急状态分类及应急响应程序 | 规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。 |
| 4 | 应急设施、设备与器材 | 防火灾、爆炸事故应急设施、设备及材料，主要为消防器材；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、喷淋设备等。 |
| 5 | 应急通讯、通知和交通 | 规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测及事故后评估 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测、对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施方法和器材 | 事故现场：控制事故、防止扩大、蔓延及连锁反应。清除现场泄漏物，降低危害，相应的设施器材配备。 邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 应急控制措施、撤离组织计划、医疗救护和公众健康 | 事故现场：事故处理人员组织灭火；尽量将周围易燃易爆物品转移或隔离，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护。给出人员应急疏散线路图。 场区设立监控系统，并设置紧急报警电话一览表，注明各级政府、公安消防、环保部门及附近村庄主要负责人的电话号码，一旦发生事故，驾驶员、工作人员及时通知各级政府、公安、环保等有关部门，采取相应的措施及启动应急预案。 |
| 9 | 应急状态终止 与恢复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施。 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 人员培训及演练 | 应急计划制定后，平时安排人员培训及演练。 |
| 11 | 公众教育信息 纪录和报告 | 对养殖场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 设置应急事故专门纪录，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理。 |

### 6.3.4结论

本项目涉及到的危险物质主要为养殖废水、医疗废物，主要分布在储存池和危废间，突发环境事件主要为泄漏的养殖废水直接穿透包气带污染地下水。对此，本项目从贮存及使用等各方面积极采取防护措施，从建设方面采取分区防渗措施，做好猪舍、堆肥车间、危废间、储存池、粪污集中处置站的区域防渗处理。企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，在落实有效的环境风险防范措施后，项目环境风险可降至可防控水平。

建设项目环境风险简单分析内容见6.3-4。

表6.3-4    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 杨集乡 | 大郝村 |
| 地理坐标 | 经度 | 117°26'17.8" |  | 纬度 | 37°58'28.7" |
| 主要危险物质及分布 | 天然气及沼气泄漏、粪污集中处置站的高浓度养殖场废水。 |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果(大气、地表水、地下水) | 1、天然气及沼气泄漏，遇明火引起火灾爆炸等风险，影响大气环境。 2、泄漏的养殖场废水直接穿透包气带污染地下水。 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | （1）天然气、沼气泄漏防范措施 当天然气罐发生泄漏事故，立即生产设备停止运行，关闭阀门，应急人员立即响应，启动应急处置程序。 （2）养殖废水泄漏防范措施 对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与集水池相连，并设计合理的排水坡度，便于污水排入粪污处理系统，便于发现污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降至最低限度。 本项目为生猪养殖项目，应做好猪舍、堆肥车间、危废间、储存池、粪污集中处置站等区域防渗处理。 |  |  |  |  |
| - 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： - 本项目风险潜势为I（Q值为0.783），环境风险评价开展简单分析。 |  |  |  |  |  |

项目环境风险评价自查表见表6.1-12。

表6.3-5    环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风 险 调 查 | 危险物质 | 名称 | 天然气 |  |  |  | 沼气 |  |  |  | 医疗废物 |  |  |  |  |  | 养殖场废水 |  |
|  |  | 存在总量/t | 5 |  |  |  | 1.83 |  |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 200 |  |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数 / 人 |  |  |  |  |  |  |  | 5km范围内人口数 / 人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人 |  |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  |  |  |  | F1 □ |  | F2 □ |  |  |  |  | F3 □ |  |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  |  |  |  | S1 □ |  | S2 □ |  |  |  |  | S3 □ |  |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  |  |  |  | G1 □ |  | G2 □ |  |  |  |  | G3 □ |  |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  |  |  |  | D1 □ |  | D2 □ |  |  |  |  | D3 □ |  |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q值 | Q＜1 √ |  |  |  |  |  | 1≤Q＜10 □ |  | 10≤Q＜100 □ |  |  |  |  | Q＞100 □ |  |  |
|  |  | M值 | M1 □ |  |  |  |  |  | M2 □ |  | M3 □ |  |  |  |  | M4 □ |  |  |
|  |  | P值 | P1 □ |  |  |  |  |  | P2 □ |  | P3 □ |  |  |  |  | P4 □ |  |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 □ |  |  |  |  |  | E2 □ |  |  |  |  | E3 □ |  |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ |  | Ⅳ □ |  |  |  | Ⅲ □ |  |  |  | Ⅱ □ |  |  |  |  |  | I √ |
| 评价等级 |  | 一级 □ |  |  | 二级 □ |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  | 简单分析 √ |  |  |  |
| 风 险 识 别 | 物质危险性 | 有毒有害 √ |  |  |  |  |  |  |  | 易燃易爆 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险 类型 | 泄漏 √ |  |  |  |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 √ |  |  |  | 地表水□ |  |  |  |  |  |  | 地下水√ |  |  |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法□ |  |  |  |  | 经验估算法 □ |  |  |  |  | 其他估算法 □ |  |  |  |
| 风险 预测 与 评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB □ |  |  |  |  | AFTOX □ |  |  |  |  | 其他 □ |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游场区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 粪污集中处置站处理装置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目涉及到的危险物质主要为天然气、沼气、医疗废物及养殖场废水，突发环境事件主要为天然气、沼气泄漏引发火灾。医疗废物、养殖废水泄漏的养殖废水直接穿透包气带污染地下水。对此，本项目贮存方面积极采取防护措施，天然气、沼气设施采取防泄漏措施。从建设方面采取分区防渗措施，做好猪舍、堆肥车间、危废间、储存池、粪污集中处置站的区域防渗处理。企业应制定并及时修订突发环境事件应急预案，在落实有效的环境风险防范措施后，项目环境风险可降至可防控水平。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 7环境保护措施及其可行性论证

## 7.1废气治理措施可行性分析

根据工程分析可知，项目运营过程产生的废气主要为恶臭及食堂油烟。

- 7.1.1天然气锅炉治理措施可行性分析

项目锅炉采用天然气，锅炉设置采用低氮燃烧器。

氮氧化物的生成与温度有密切关系，一般火焰温度越高火焰温度越高，氮氧化物的生成越多，反之亦然。低氮燃烧器一般把一次风分成浓淡两股，浓相在内，更靠近火焰中心；淡相在外，贴近水冷壁。浓相在内着火时，火焰温度相对较高，但是氧气比相对较大，故生成的氮氧化物几率相对减少；淡相在外，氧气比相对较大，但由于距火焰高温区较远，温度相对较低，故氮氧化物的生成也不会很多。

根据氮氧化物生成机理，影响氮氧化物生成量的主要因素有火焰温度、燃烧器区段氧浓度、燃烧产物在高温区停留时间和煤的特性，而降低氮氧化物生成量的途径主要有两个方面：降低火焰温度，防止局部高温；降低过量空气系数和氧浓度，使天然气在缺氧的条件下燃烧。用改变燃烧条件的方法降低NOX的排放，统称为低NOX燃烧技术。在各种降低NOX排放技术中，低氮燃烧器采用最广、相对简单经济有效。类别同类型天然气锅炉验收监测报告，增加低氮燃烧器，项目废气中废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161-2020）表1要求，即颗粒物5mg/m3、SO2 10mg/m3、NOX 50mg/m3。

- 7.1.2恶臭治理措施可行性分析

对于本项目恶臭主要来源为猪舍、粪便暂存间、粪污集中处置站等。恶臭气体来源复杂，属于无组织面源排放。单靠某一种除臭技术很难取得良好的治理效果，从根本上讲，最有效的控制方法是控制产生气味的源头和扩散渠道。只有采取综合除臭措施，从断绝臭气产生的源头、防止恶臭扩散等多种方法并举

1、养殖区采取的措施

（1）加强不利天气下猪舍的降温通风

在拟建项目初步设计阶段，应合理对养殖区内的猪舍的降温通风系统进行设计，资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。本项目科学合理对养殖区内的猪舍进行降温通风，可加速粪便干燥，减少臭气及恶臭污染物的产生。

（2）采用干清粪清理工艺

本项目采用干清粪机械自动清理工艺收集猪粪，日产日清，并加强猪舍内的通风效果，减少臭气在猪舍的停留时间，降低臭气的排放浓度，能较好的减少臭气污染。

资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥。上述措施可有效减少猪舍内猪粪发酵产生的废气污染物。

（3）强化场区冲洗、消毒除臭措施

加强猪舍内地面、设备及车辆的清洗和消毒，保持猪舍的清洁卫生，可以有效减少恶臭气体的产生。

本项目采取的除臭措施：采用除臭宝除臭，黑褐色液体，主要成分为枯草芽孢杆菌及其发酵产物。使用方法：①堆粪棚、养殖舍等空间：使用自来水将本产品稀释100～300倍，用雾化器均匀喷洒，每100立方喷洒稀释后的产品约3L。每周喷洒一次。按照稀释200倍，年用量约为1.53m3。②粪尿等恶臭物质：使用自来水将本产品稀释20～50倍，用雾化器均匀喷洒于恶臭物质表面，每平方米喷洒稀释后的产品0.1～0.2L。若恶臭物质有翻动，需重新进行喷洒。按照每日喷洒一次。

本项目采取的消毒措施：在一般情况下，猪舍每年至少进行春、秋两次大清扫、消毒，每月进行一次一般消毒。

（4）科学设计日粮

饲料在猪的消化道内消化过程中（尤其是后段肠道），因微生物腐败分解而产生臭气；同时没有消化吸收部分在体外被微生物降解，因此提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出后的臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。采用经氨基酸平衡的低蛋白日粮，用合成氨基酸取代日粮中完整蛋白质可有效减少排泄中的氮。有关研究表明，猪的生产性能未受影响情况下，日粮粗蛋白质每降低1个百分点，氨排出量可减少8.4%左右。

本项目在饲料中补充赖氨酸和蛋氨酸等氢基酸，配制成符合营养需要的平衡日粮（从市场上直接购买配好的氢基酸），从而减少日常饲料中的蛋白质，日粮粗蛋白质水平可降低3%，氨排出量可减少25.2%。

（5）在饲料中使用EM制剂和沸石等添加剂

根据万世权等人编写《规模养殖场中的恶臭气体及控制措施》（浙江畜牧医药 2011年第6期）：规模化养猪场一般使用EM制剂一个月后，可使恶臭浓度下降97.7%，臭气强度降至2.5级以下；沸石孔道体积占沸石体积的50%以上，表面积很大，对氨气、硫化氢及水分有很强的吸附力，因而可降低猪舍有害气体的浓度。本项目在猪日粮中添加2%沸石粉可提高饲料转化率3.25%，且可明显降低粪便水分与臭味。

（6）设置绿色隔离带，加高厂区围墙

在厂界、粪便发酵区边缘四周设置高4～5米的绿色隔离带，可种树2～3排，并加高场区围墙，并种植芳香的木本植物。

鉴于养殖行业的特殊性，在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、樟树等树种。在厂内空地和路边尽量植树及种植花草形成多层防护层，以最大限度地防止臭味对周围大气环境的影响。

2、粪污集中处置站臭气治理措施

粪便暂存间密闭，设换气口，加强通风，对粪便进行稻草遮盖定时采取除臭措施，粪便按时清运，可有效降低臭气排放浓度。

将格栅池、集水池、叠螺分离机、水解酸化池均地下布置；两级AO池各工艺加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭；并在四周加强绿化，对于粪污集中处置站产生的臭气，通过采取上述措施能有效减少臭气的扩散。

综上，采取以上恶臭防治措施后，可使养殖过程产生的恶臭得到有效控制，有效减轻了恶臭气体对周围环境的影响。由此可知，本项目采取的恶臭防治措施可行。

- 7.1.3食堂油烟治理措施可行性分析

本项目食堂油烟通过油烟净化器治理后高出屋顶排放。

油烟净化器采用静电、荷电和滤网的联合作用来净化废气中的油烟，含油雾的气体经过金属滤网时，较大颗粒的油滴被滤网阻挡、粘附。透过滤网的较小颗粒的油滴随气体进入除油电场，在高压电场的作用下，使微小颗粒的油雾荷电，在电场力的作用下向收油滤网运动，并在滤网上积聚成较大的油滴，受地心引力作用，油滴流下，经排油道排出。

上世纪九十年代后期，国家提出来了控制（饮食业）食堂油烟排放的要求，国内众多研究单位和生产企业相继开发研制成功了多种食堂油烟净化机（器），有几种已经被列入《国家环境保护最佳实用技术汇编》。在国内推广应用的油烟净化器的处理风量在200-15000m3/h之间，有各种型号的油烟净化器可供使用单位选择。油烟中油雾的分离效率多在90%以上，经处理后废气中的油烟含量能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求。

本项目油烟净化器设计风量为2000m3/h，净化效率为75%以上，处理后油烟排放浓度0.40mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求（油烟浓度≤2.0mg/m3），治理措施可行。

## 7.2废水污染防治措施

根据前述工程分析可知，该项目废水主要来自于：猪舍废水、车辆清洗废水及员工生活污水。

（1）猪舍废水废水

养猪场生产废水的特点：主要包括猪尿、猪舍冲洗废水清洗废水等，其主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、总磷等。该类废水有机物浓度高、含氮磷量大、悬浮物多、臭味大，污染负荷高，处理难度较大。

目前，国内对畜禽养殖废水的处理基本上是综合利用和达标排放两种形式。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的要求，畜禽养殖粪污的处理首先应考虑种养结合，尽量做到污染物资源化，实现综合利用。

（2）生活污水

生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS、动植物油等，生活污水经收集后统一排入场区污水管网。

- 7.2.1废水处理工艺路线

项目废水处理及利用总体路线：猪舍漏缝地板→收集池→HDPE黑膜沼气池→按需求稀释还田，该处理工艺路线满足《畜禽规模养殖污染防治条例》规定。

近年来，随着我国新农村建设目标的提出，在一些经济比较发达的农村地区，已广泛开展了利用畜禽养殖粪便发酵的沼气能源工程，农业部还颁布了《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规程》（NY/T1168）。在研究我国集约化畜禽养殖场粪污处理技术发展水平和实际应用情况的基础上，结合有关的行业标准及规范，本标准确定了两种畜禽养殖废水的处理模式，一种为“达标排放”模式，一种为“综合利用”模式，这两种处理模式与我国《大中型畜禽养殖场能源环境工程建设规划》确立的畜禽粪污处置模式也是相符合的。

本项目采取雨污分流方式，将雨水和养殖场所排污水分开收集及处理。雨水采用带盖板明沟收集、雨水管汇集输送至厂外田地中；污水利用封闭管沟、管道输送至粪污集中处置站处理。本项目污水主要污染物为COD、氨氮、SS、总磷等，产生的冲洗水、猪尿及生活污水一起经场区内封闭污水管网收集后统一送入场区粪污集中处置站处理。

- 7.2.2废水收集输送

项目排水采用雨污分流制，场区内雨水管网沿场区内道路铺设，雨水管道单独建设，采用明渠，污水收集输送均采用PVC管道+暗沟封闭。项目养殖废水、运猪车辆清洗废水和生活污水分别采用管道输送至废水处理系统处理。

《畜禽规模养殖污染防治条例》指出“防治畜禽养殖污染，推进畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理”，“国家鼓励和支持采取种植和养殖相结合的方式消纳利用畜禽养殖废弃物，促进畜禽粪便、污水等废弃物就地就近利用”的原则要求，本次项目正是遵循上述原则，最终落实全部资源化利用要求。

- 7.2.3粪污处置方案

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中“畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”的要求。根据现场调查，本项目的建设坚持了农牧结合、种养平衡的原则，产生的废水经黑膜沼气系统工程处理后，沼液沼渣用作周边农田施肥。

项目粪污处置工艺流程见下图。

清粪

固粪处置区

收集池

黑膜发酵池

猪舍

农田施肥

综合利用

粪渣

尿液粪便

沼液

沼渣

沼气

固液分离

图7.2-1    项目黑膜沼气系统工程工艺流程图

工艺流程和处理说明如下：

收集池：主要目的是为减轻后续工艺负荷，减少投资，通过物理方法均衡水质、水量。

黑膜沼气池：本项目设置1座黑膜沼气池，容积设计时已考虑到污水的排放量及雨水的排放量，并预留一定的高度。本项目采用黑膜沼气池，粪便污水通过管网收集至收集池后，泵入黑膜沼气池，经50天厌氧发酵去除大部分有机物，污水出黑膜沼气池后，沼液沼渣于沼气发酵池暂存，在施肥季节根据农作物需求进行施肥，对于周围有大面积农田的养殖场，黑膜沼气池发酵后的沼液沼渣是环保高效的农肥，实现种养结合，零排放。

- 7.2.4沼液沼渣综合利用措施可行性分析

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、锕、铁，锰，钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

（1）沼液沼渣营养成分

根据国内外大量实验研究及实际运用表明，沼液尤其是养殖废水处理后的沼液，不仅含有作物所需求丰富的N、P、K等大量元素外，还含有硼、铜、铁、锰、钙、锌等中微量元素，以及大量的有机质、多种氨基酸和维生素等。施用沼液，不仅能显著改良土壤、增加作物产量、确保农作物生长所需要的良好微生态系统，还有利于增强其抗冻、抗旱、抗虫能力。因此沼液是一种非常理想的液态肥料。对沼液进行农田利用总体是可行的。

（2）土地沼液沼渣消纳能力

本次评价参照农业部办公厅于2018年1月15日印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》文件中给出的规模养殖场配套土地面积测算方法进行计算。根据指南畜禽粪污土地承载力及规模养殖场配套土地面积测算以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础进行核算。规模养殖场配套土地面积等于规模养殖场粪肥养分供给量（对外销售部分不计算在内）除以单位土地粪肥养分需求量。

①规模养殖场粪肥养分供给量

本项目沼液用于周边农田施肥，根据2018年1月15日农业部办公厅印发的《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》表3-1可知，固体粪便堆肥外供+肥水就地利用隶书土地承载力为5.4猪当量/亩/当季，当季利用率按推荐值30%进行核算，本项目共出栏3万只，根据核算若完全消纳大约需要农田1660亩。项目与周边盐山周边农户鉴定沼渣、沼液消纳协议（约2000亩），可以满足沼液消纳的要求。另外，项目设置黑膜发酵池一座，体积为8000m3，用于非施肥季节及雨季沼液的暂存，可储存至少4个月产生的沼液（每年至少4个月的施肥灌溉期），满足作物施肥间隔要求，同时满足《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10中）沼液回用于农田时，储存时间不低于90d的要求。因此，本项目对地表水环境影响可接受，同时满足《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10中“沼液回用于农田时，储存时间不低于90d的要求。

综上，建设单位签署的农田面积可完全消纳本项目产生的粪污，且可保证有足量的土地轮作，不会有超过农田负荷的情况出现。

（3）与排污许可制度衔接可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），还田利用的固体粪污需满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）中无害化要求，且配套与养殖规模相匹配的固体粪污消纳土地，配套消纳土地的具体规模应根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》中相关规定测算。

本项目产生的废水通过管线进入沼气池进一步沼气化，沼气肥和堆肥卫生标准满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T  25246-2010）要求；且建设单位已与周边居民签署消纳协议，满足根据《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》计算出的本项目需配1660亩消纳土地的要求。综上，本项目符合《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）有关要求。

- 7.3运营期地下水防治措施

- 7.3.1地下水防治措施

根据场地地下水勘探相关资料可知，该项目场地表层地下水主要为上层滞水，水量小。场内地层深处分布有孔隙水、承压水、裂隙水等地下水类型。项目场地处地下含水层以上土壤覆盖层主要为黏土层等。根据土壤渗透特性可知，黏土层为极弱透水层，其渗透系数一般在10-7cm/s以下，是较好的隔水层。

防止地下水污染，要以预防为主、防治结合，把预防污染作为基本原则，把治理作为补救措施。结合项目实际，本项目主要做好以下措施：

①	项目建设要严格执行清洁生产和达标排放的规定。

②选择先进生产工艺，提高资源、能源和废物的利用率及废水的回收利用率，减少三废排放。

③	采取雨污分流和清污分流，全部输水管道采取防渗处理，防止泄漏和下渗。

④粪污收集池设置顶棚和围档，防止雨水进入；对猪舍、粪污暂存区等设施地面等均应采取硬化、防渗处理，并符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》(HJ/T81-2001）中相关防渗要求。

⑤加强各环保设施的日常维护管理，确保系统正常运转，实现废水零排放，防止废水直接排放渗入地下。

⑥对项目场区内地面硬化，并加强管理措施防止漏洒废物，泄露废物及时收集并处理，防止其渗入地下。

⑦应定期检查维护集排水设施和处理设施，定期监测项目场地地下水水质，一旦地下水质受污染或设施运转异常，须及时采取必要措施排除故障，必要时需采取封场措施。

⑧	注重绿化和可渗透面积的比率。

具体场内地下水污染防治措施见表表7.3-1

表7.3-1    本项目养殖场内地下水污染防治措施

| 序号 | 项目 | 保护措施 | 达到效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养殖区 | 养殖区猪舍底部采用混凝土防渗 | 各反应池符合《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求，具备“防渗、防雨、防溢”的三防措施；畜禽粪便的贮存相关要求，应具备防渗、防风、防雨的“三防（措施，雨污分流；满足《畜禽养殖业污染防治技术规范》）HJ/T81~2001）要求 |
| 2 | 黑膜”HDPE 膜）沼气池 | 项目黑膜（HDPE膜）沼气池，严格做好防渗措施，沼气池在清场夯压的基础上铺设HDPE膜防渗，渗透系数1.0×10-10cm/s |  |
| 3 | 场区雨、污管网 | 污水管道采用200mmPVC管铺设，雨水经场区内雨水明渠排入附近沟渠 |  |

综上所述，在采取有效措施后，本工程在项目运营及运营期满后时段均不会对地下水环境造成较大影响。

- 7.3.2项目场区防渗要求

为防止项目营运期废水在发生泄漏(含跑、冒、滴、漏）时对项目场地地下水水质产生的影响，根据其污染途径建议采取以下防渗措施：

①危废暂存间

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001）及修改单(环保部公告，2013年第36号）中的相关规定，危废暂存间基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1×10-10cm/s。

②其他区域

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016）的要求及项目实际情况，本项目除危废暂存间外的工程占地区域内划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各分区分别按照不同等级的防渗要求建设。具体措施如下：

重点防渗区：收集池、黑膜发酵池、废水收集管道；防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。

一般防渗区：猪舍、化粪池、隔油池；防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。

简单防渗区：办公区、道路等其它占地区域(除绿化外）；防渗技术要求：一般地面硬化。

③场区废水、雨水等排水管网应经密闭管网收集输送。

④应定期检查维护集排水设施和粪污暂存设施，定期监测附近地下水水质，发现集排水设施不通畅须或粪污暂存设施运转异常，需及时采取必要措施排除故障。

⑤项目猪粪暂存区应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》”GB18599-2001）进行设计，采取防淋防渗措施，以防止淋漏液渗入地下。

⑥对于遗洒泄漏的废物应有具体防治措施，及时将泄露的物料收集并处理，防止其渗入地下污染地下水。

- 7.3.3预防地下水污染物的要求及环境管理建议

①预防地下水污染物的要求

项目运营阶段，污水管线连接处采用PVC管，公司应制定相应的管理制度，优先采用优质管材，定期检查连接处、阀门，及时更换损坏的阀门；及时更换破裂的管道，充分做好排污管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水汇集到粪污集中处置站集中处理。

②营运期环境管理建议

A、《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）规定，养殖场的排水系统应实施雨水和污水收集输送系统分离，在场区内设置的污水收集输送系统，不得采用明沟布设。排水沟应采取水泥硬化防渗措施或采用水泥排水管进行输送，防止随处溢流和下渗污染。

B、废水、沼渣储存设施应采取有效的防渗处理工艺，防止废水、粪便淋滤液污染地下水。

C、做好收集池、黑膜沼气池等各池的防渗工作，应充分考虑农间作期间影响和雨季影响，能够保证有足够的容量以容纳养殖场产生的废水。养殖场沼液储存池应定期清淤，各池建设时应高出地面至少20cm以上，以保证大雨时雨水不进入、污水不外溢。

D、各池体池壁在清场夯压的基础上采用铺设HDPE膜进行防渗，底部设置排气沟，最底部排气沟中放置排水管，并设置导流渠，以防止污染地下水，同时各废水输送管道应做到防泄露、跑冒等，同时公司派专人指导合理使用沼液。

③管理措施

成立事故处理组织，一旦发生废水事故排放，应立即组织人力、物力和财力加紧对设备进行维修，同时对废水进行回收、拦截，以防止污染地下水；

综上分析，建设项目场区污染物排放简单，在落实好防渗、防污措施后，本项目污染物能得到有效处理，对地下水水质影响较小，项目的建设不会产生其他环境地质问题，因此对项目所在区域及周边地下水环境质量影响较小。

- 7.4..运营期噪声防治措施

本项目其主要噪声有设备运行噪声和猪叫声等，项目主要采取的降噪方法有吸声、隔声、消声、减振等。

- 7.4.1猪舍猪叫降噪措施

为了减少牲畜鸣叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能满足猪只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；播放轻音乐，同时应减少外界噪声及突发性噪声等对猪舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使猪只保持安定平和的气氛。猪只出栏期间会产生突发性叫声，会对区域声环境产生一定的影响，但具有偶然性和间断性，影响短暂，应安排在白天，且避免午休时间，尽量采取赶猪上车。

- 7.4.2设备降噪措施

项目设备均选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振措施，以减轻噪声的影响。各类设备噪声，设置消声器进行消声处理，经采取上述降噪措施后，噪声控制在70dB(A）以内，在经过距离衰减、绿化降噪等可大大降低噪声对环境的影响，使厂界噪声满足标准要求。各设备具体降噪措施如下：

工程采取以下措施来进行：

（1）企业在设备选型上，应选择低噪声风机、空压机、水泵设备，以防止项目运营期间产生的噪声源叠加，对区域环境产生较大影响。

（2）对风机、水泵设备安装减振垫进行设备基础减振处理，根据噪声衰减规律分析：经基础减振（减轻振动及不固定配件摆动噪声）及隔声措施噪声衰减可以达到20～40dB(A）。

（3）评价要求噪声源强较高的设备，尽量往场区内部布置，因距离的原因实现噪声衰减。

- 7.4.3交通运输降噪措施

为了减轻因饲料转运及猪群外运的车辆增加而引起的交通噪声和扬尘污染，建议加强以下措施进行防范：

（1）根据生产实际情况，合理调度汽车运输。汽车运输尽量选择白天进行，在夜间22点以后就必须停止任何运输活动，这样避免因夜间运输出现的声环境超标现象；

（2）优化运输路线，使运输路线尽量选择距离居民敏感点较远、地域比较开阔的地段；

（3）应尽量选择半封闭式的运输车辆，最大可能地防止扬尘对城区运输路线两边居民的影响；

（4）运输车辆必须按定额载重量运输，严禁超载行驶；

（5）运输车辆在进入城区或环境敏感点较多的地段前应减速限鸣。

- 7.4.4加强场区绿化

在噪声源与声环境敏感点之间多种植吸声效果好的树木，减小声环境敏感点受场内噪声源的影响。

在场区周围及场内加强绿化，充分利用建筑的边角空隙土地及不规则土地进行绿化；场区绿化应结合场区与猪舍之间的隔离、遮荫及防风需要进行。可根据当地实际种植能美化环境、净化空气的树种和花草，不宜种植有毒、有刺、飞絮的植物。

- 7.5.运营期固体废弃物防治措施可行性分析

本项目产生的固体废物主要为猪只粪便、病死猪、医疗废物、沼渣生活垃圾。根据《国家危险废物名录》和《危险废物鉴别标准》(GB5085.7-2019)，医疗废物属于危险废物；猪只粪便、病死猪只、沼渣、生活垃圾属于一般工业固体废物。

- 7.5.1一般固体废物处置措施可行性分析

猪只粪便收集后外售，病死猪暂存厂区的冰库，定期交无害化处置中心处置，沼渣与沼液直接用于周边农田施肥，不会对周围环境产生影响。

- 7.5.2危险废物处置措施

（1）处置措施

拟建项目产生的危险废物主要是医疗废物，危险废物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置，危险废物产生情况见下表。

表7.5-1    危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废物 名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物 | HW01 | 900-001-01 | 0.2 | 猪只防疫 | 固体 | 各种医疗废物 | 1个月 | In | 危废间暂存，委托有资质单位代为处置 |

（2）危险废物场内临时贮存措施

本项目产生的危险废物需要委托有专业资质的危废单位进行处理，生产运行过程中产生的危险废物不可能及时被处置单位清运，因此需要一定贮存设施及场所。本项目危废贮存拟建项目办公区的危废贮存间。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的相关要求。项目危废储存应严格遵循《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的要求进行，并做好防泄漏、防渗、防淋、防风、防火等措施。

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001），“基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层(渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。”因此，本项目危险废物贮存场必须经过基础防渗处理，达到标准要求方能存放危险废物。另外，危险废物贮存场必须按GB15562.2的规定设置警告标志，存放场应设置雨棚、围墙或防护栅拦，做到能够防风、避雨、防渗，并设置相应防护预案。同时企业需设立危险固废台账，记录危险固废的产生、贮存及处置情况。

危险废物应严格按照《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001）建造专用的危险废物临时储存点，危险废物处置办法报请环保行政管理部门批准后才可实施，禁止私自处置危险废物。同时考虑危险废物难以保证及时外运处置，要求场内建一临时贮存场所。用于专门的危废暂存间内，暂存间为混凝土地面，能防止固废堆放引起的二次污染。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定，建设单位对危险废物处置还应做到以下几点：

①对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志；厂内危险废物临时堆存应采取相应污染控制措施防止对环境产生影响；

②项目单位必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向当地环境保护局申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料；

③项目单位必须按照国家有关规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放；

④禁止项目单位将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动；

⑤收集、贮存危险废物、必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

⑥转移危险废物的，必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单，并向危险废物移出地设区的市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提出申请。运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定；

⑦收集、贮存、运输、处置危险废物的场所，设施，设备和容器，包装物及其他物品转作他用时，必须经过消除污染的处理，方可使用；

⑧项目单位应当制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案，环境保护行政主管部门应当进行检查。

⑨贮存一定时期后，须委托具有专业资质的危废处理单位及时进行清运和处理。

因此，本项目生产过程中产生的危险废物，经收集后委托有资质的危废处理单位定期进行清运处理，符合资源化、无害化、减量化的要求，能确保不对环境产生二次污染；危险废物的社会化处置，有利于企业的生产和对危险废物的管理；从这两点来看，是符合环保要求的。

（3）项目危险废物管理要求

本项目中危险废物贮存是指危险废物再利用或无害化处置和最终处置前的存放行为，贮存期一般不超过一年，其建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的规定，在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放，除此之外的危险废物必须装在容器内。禁止将性质不相容的危险废物在同一容器内混装。无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装。装载液体、半固体危险废物的容器内必须留足足够的空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间。

危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。本项目危险废物应集中贮存在公司危废间内，采用桶装，具有分类识别。实行分类堆放。固体废物临时存放区设有防渗、防雨淋、防流失措施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。

为防止二次污染，危险废物的转移、利用或处置执行危险废物转移联单制度，按规定办理环保备案手续。根据《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001）中的相关要求，建设单位应加强对危险废弃物产生源的监督管理，场区内应建造专用的危险废物临时贮存场所，贮存场所各设施须设置警示标志，危险废物分类贮存，包装容器贴标签（标明物质名称、危险级别等）。同时进行防渗处理，防止下渗、雨淋以及产生扬尘、散发恶臭、影响景观。

危废暂存库将严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设计，地面采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有堵截泄漏的裙脚、围堰等设施。

（4）危险废物的转运要求

承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地环保局。

（5）固体废物环境管理要求

项目建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求建立固体废物台账管理制度，并建立、健全污染环境防治责任制度。项目建设单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定，向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的产生量、流向、贮存、处理等有关资料。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三十二条、第五十三条规定，产生工业固体废物和危险废物的单位，必须向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门进行申报登记，因此项目作为产生工业固体废物的单位投产前应必须向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。本项目运营期有危险废物产生，因此项目建设单位必须向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供危险废物管理计划，并危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。此外，申报事项或者危险废物管理计划内容有重大改变的，应当及时申报。

总之，只要建设单位严格进行分类收集，堆存场所严格按照有关规定设计、建造，防风、防雨、防晒、防渗漏，以“无害化、减量化、资源化”为基本原则，在自身加强利用的基础上，按照规定进行合理处置，该项目的医疗废物均能得到妥善处置，不会对周围环境产生明显不利影响。

- 7.5.3生活垃圾的处置

生产垃圾一般分为两类：一类是干垃圾，主要成份是废纸、垃圾袋、清扫垃圾、废包装物等。另一类是湿垃圾，主要成份是食物中的蔬菜、水果、肉类等，含水分较多。跟一般生活垃圾统一收集后交由环卫部门定期清运，统一处理，做到日产日清。

综上所述，项目各种固体废物的处置措施，均具有可行性和可操作性。因此，本项目固废处置措施安全、合理。

- 7.5.4猪病预防及猪瘟防治措施

猪病预防总原则是“预防为主、防重于治、无病先防，采取综合措施防患于未然”。猪病的预防措施主要包括加强饲养管理以提高机体抵抗力；利用药的或预防措施阻止致病因素危害猪群。本次评价建议建设单位参照规模化标准养猪场的先进管理模式，提出以下管理措施：

（1）满足猪群机体需要，保证充足清洁的饮水，定时提供充足的饲料。

（2）搞好各猪舍内外的环境卫生，及时清除猪舍周围的杂草、粪便和垃圾。消灭老鼠及蚊蝇。饲料用具及饮水用具要保持清洁并定期消毒。

（3）根据地不同季节做好防寒防暑工作。保证适宜的饲养密度，以避免影响生长发育和生产性能。

猪瘟防疫是当前养猪业所面临的重大实际问题，也是控制猪瘟及消灭猪瘟的重要手段。具体做法是：

（1）对不同饲养阶段的猪要实行全进全出，猪舍空出后，彻底消毒。

（2）加强饲养管理，增强抗病能力：保持猪舍干燥、卫生，并注意夏季降温、冬季保暖。

（3）加强防疫及检疫。一旦发生猪瘟后，要封锁疫点，禁止猪只流动，病猪及相关物品应采取无害化处理。对未发病的猪，应立即以猪瘟弱毒疫苗(剂量可加大2~4倍）进行紧急预防接种，对猪舍、粪便和用具彻底彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

（4）制定科学的免疫程序。在猪25日龄及65日龄各免疫一次，每次注射疫苗3份。

（5）正确选择和使用疫苗。猪瘟弱毒疫苗从出厂到使用全部都要保证冷藏贮运，对猪瘟的免疫要使用猪瘟单苗。

（6）定期监测。消除亚临床感染猪。亚临床感染猪长期带毒并不断排毒，它们是潜在的传染病，极容易造成其他易感猪的感染。因此必须加大免疫剂量，可切断持续感染(亚临床感染）—胎盘感染—母猪繁殖障碍—仔猪持续感染—猪瘟持续感染—猪瘟传染源这一恶性循环。采取综合措施，逐渐淘汰阳性感染猪。每6个月监测一次。

（7）建设围墙及防疫沟及绿化隔离带。

（8）一旦发现畜类染有一类、二类传染病和寄生虫病的情况。应根据我国于1990年3月签署的《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》以及1991年9月全国人民代表大会关于批准《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》的决定，按国际惯例及我国的处理处置方法进行处置。

- 7.5.5项目固体废物处置措施结论

本项目产生的固体废物主要有猪粪、厌氧发酵后的沼渣、养殖过程产生的少量病死猪尸体、疾病防疫产生的医疗废物和职工生活垃圾。猪粪收集后外售；沼渣直接用于周边农田施肥；病死猪只暂存厂区冰库，定期交无害化处置中心处置；医疗废物暂存于危废暂存间，定期委托有相应资质的单位处理处置；生活垃圾场内设置垃圾桶收集，由当地环卫部门统一收集处理。

因此，本项目产生的固体废物分类收集，均得到妥善处置，固废处置率为100%。

- 7.6生态环境防治措施

本项目采用多种绿化形式，以保持该地区的覆绿面积，项目绿化的实施可在一定程度上改善当地的植物生态环境。养殖场场区种植绿化树种，其在生长过程中能够从空气中吸收氨气以满足自身对氮素的需要，既可以降低场区氨气浓度、减少空气污染，又能够为植物自身生长提供氮素养分，同时还可以起到隔声降噪的作用，达到良好绿化目的。

（1）项目采取的绿化措施

本项目绿化措施如下：

①养殖场内主干道道路两侧的绿化选一些树干直立树冠适中的树木种植，树荫能降低路面温度。

②养殖场区内部用树木隔离。

③养殖场内小道进行绿化。如栽种一些比较矮小的植物，象塔柏、冬青等四季常青树种进行绿化。

④在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。养殖场区外的林地树种的选择根据应因地制宜，就地选材，加强管护，保证成活率。

⑤绿化不留死角，加强道路边缘和外围的绿化工作。树木以生物量大的乔木为主，搭配一些观赏树种；同时配置花、灌木、树木的种植形式，要因地制宜，除行列整齐种植形式外，还可采取道旁散植、三五株树木群植、孤植或与附近的林地形成群体等形式，但对于目前已有的林地应尽量保持原貌。

（2）绿化对区域生态环境的影响分析

植树绿化不仅美化了环境，植物还具有固碳释氧和降温增湿的功能，植物通过光合作用吸收空气中的CO2释放氧气，进而改善周围环境的空气状况，在一定程度上减弱了温室效应；炎热的夏季，植物可以通过自身的蒸腾作用吸收周围的热量，从而降低周围环境的温度。大面积绿地的生态效益非常可观。绿色植物还具有吸收有害气体、吸附粉尘、杀菌以及隔离噪声的作用。

养殖场周围地区种植绿化树种，其在生长过程中能够从空气中吸收氨气以满足自身对氮素的需要，既可以降低场区氨气浓度，减少空气污染，又能够为植物自身提供氮素养分，减少施肥量并促进植物生长。研究表明，合理植树绿化可以阻留净化25%~40%的有害气体和吸附35%~67%的粉尘，使恶臭强度下降50%。因此，在现代化养殖区种植绿化树种对美化环境、防风遮阴、调节空气温、湿度变化及改善场区生态环境均具有重要作用。另外，在场区四周进行绿化，不仅可美化环境，又可起到防止噪声污染的目的。

# 8环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析，预测该项目的实施应体现的经济效益、社会效益和环境效益，本项目的环境经济损益分析内容主要是统计分析环保措施投入的资金，运行费用，并分析项目投产后取得的社会效益、经济效益和环境效益。

## 8.1社会效益分析

项目实施后猪只粪便作为肥料外售，消除了一部分蚊蝇滋生场所，减少了疾病传播途径，给厂区职工及周围群众的健康带来一定的好处。

项目的实施将有力地促进当地种植业、养殖业循环经济的发展，对于当地规模化养殖业的良性可持续发展起到了一个良好的示范、带头作用。

## 8.2经济效益分析

本项目总投资4700万元，预计年收入24000万元，利润总额为14000万元，本项目经济效益较好，在财务上是可行的。主要数据及技术经济指标见下表。

表8.1-1  工程主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 指标 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 47000 | 万元 |
| 2 | 年均销售收入 | 24000 | 万元 |
| 3 | 年利润总额 | 14000 | 万元 |
| 4 | 投资回收期(税后) | 3.36 | 年 |

## 8.3环境效益分析

- 8.3.1环保投资分析

本项目采取的环保措施包括施工期扬尘治理、噪声治理、废水治理和固废处理以及运营期废气治理、废水治理、噪声治理、固废处理以及厂区绿化等。工程施工期及运营期环保总投资为300万元，占总投资的6.38%，各项环保措施及投资估算见下表。

表8.3-1  环保投资估算一览表

| 阶段 | 环保设施 |  | 投资估算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 施工扬尘 | 施工现场出入口设洗车设备；施工现场道路、作业场地硬化；洒水设备、防尘遮布 | 3 |
|  | 施工噪声 | 施工设备降噪，进出车辆减速 | 2 |
|  | 施工废水 | 设简易沉淀池，回用泼洒抑尘 | 5 |
|  | 施工固废 | 建筑垃圾、生活垃圾清运 | 1 |
|  | 小计 |  | 11 |
| 运营期 | 废气 | 食堂油烟：油烟净化器 | 1 |
|  |  | 锅炉，低氮燃烧器+8m排气筒 | 5 |
|  |  | 养殖区恶臭气治理措施：加强不利天气下猪舍的降温通风、采用干清粪清理工艺；强化场区冲洗、消毒除臭措施；科学设计日粮；在饲料中使用EM制剂和沸石等添加剂；设置绿色隔离带，加高厂区围墙 | 40 |
|  |  | 粪便暂存间臭气治理措施：稻草遮盖；喷洒除臭剂；设置绿色隔离带 | 11 |
|  |  | 粪污集中处置站恶臭治理措施：格栅池、集水池、分离机、黑膜发酵池、氧化塘，各工艺加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭 | 32 |
|  | 废水 | 粪污集中处置站、防渗储水池 | 120 |
|  |  | 防渗 | 20 |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声措施 | 5 |
|  | 固废 | 固体废物暂存与发酵反应器处理 | 50 |
|  |  | 危废间 | 5 |
|  | 小计 |  | 289 |
| 合计 |  |  | 300 |

- 8.3.2环境效益分析结论

项目对废气、废水、噪声及固废均采取了有效的治理及处置措施，从而使污染得到了有效的控制，不仅减少了污染物的排放，也减轻了对区域环境的影响。通过预测结果也可以看出，工程投产后，污染物的排放对环境的不利影响较小。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

综上所述，本项目的实施具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。

# 9环境管理与环境监测计划

## 9.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。

本项目对环境的影响主要来自施工期、营运期中的各种作业活动，该活动都将会给自然生态环境带来一定的影响。为最大限度地减轻施工作业、项目生产过程中对环境的影响，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，提高员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，最终实现污染预防、提高综合效益。

- 9.1.1施工期环境管理

为控制施工扬尘污染和施工噪声对周围环境的不利影响，本评价对项目施工期环境管理提出如下要求：

（1）项目筹建处应配备1～2名具有环保专业知识的技术人员，专职或兼职负责施工期的环境保护工作，其主要职责如下：

①根据国家及地方政策有关施工管理条例和施工操作规范，结合拟建工程的特点，制定施工环境管理条例，为施工单位的施工活动提出具体要求；

②监督、检查施工单位对条例的执行情况；

③受理附近居民对施工过程中的环境保护意见，并及时与施工单位协商解决；

④参与有关环境纠纷和污染事故的调查处理工作。

（2）施工单位设置一名专职或兼职环境保护人员，其主要职责为：

①按建设单位和环境影响评价要求制定文明施工计划，向当地环保行政部门提交施工阶段环境保护报告，内容应包括：工程进度、主要施工内容及方法、造成的环境影响评述以及减缓环境影响措施的落实情况；

②与业主单位环保人员一同制定拟建工程施工环境管理条例；

③定期检查施工过程中环境管理条例实施情况，并督促有关人员进行整改；

④定期听取环保部门、建设单位和周围居民对施工污染影响的意见，以便进一步加强文明施工。

- 9.1.2营运期环境管理

- 9.1.2.1机构设置

根据国家有关规定要求，为切实加强环境保护工作，搞好全厂污染源的监控，环境保护管理应采取总经理负责制，并配备专职或兼职环保管理人员1～2人，负责项目的环保工作。

- 9.1.2.2环境管理机构的基本职责

（1）贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行；

（2）掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案；

（3）检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生；

（4）制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计；

（5）推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识；

（6）监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行；

（7）搞好场区的绿化工作。

- 9.1.3主要职责

- 9.1.3.1厂内环保专员

（1）认真贯彻执行国家环境保护方针、政策和法律法规。负责获取、评价、更新相关的环境法律法规和其他要求，对适用的环境法律法规执行情况进行监督检查。全面负责厂内环境管理工作，编制企业环境保护规划，提出环境目标，与生产目标进行综合平衡，把环境保护规划纳入企业的生产发展规划之中，并组织实施。

（2）负责对建设项目环境影响评价制度和环保设施“三同时”制度执行情况的监督管理，参加项目的初步设计方案审查、论证和环保设施竣工验收。

（3）根据场内养殖和排污特点，制订养殖区和治污区各污染源排放污染物的排放指标，并纳入全厂“三废”控制指标体系进行统一考核管理。

（4）制定环境监测制度，组织并监督环境监测站搞好各项监测工作，并建立监测档案。

（5）负责定期检查和维护各项环保设施，保证其正常运行以使各项指标符合排放标准，对全厂排污总量控制要从严把关，并建立环保档案。

（6）搞好环保数据的统计工作和全厂环保资料的管理工作。

（7）参与企业推行清洁生产的组织管理和技术咨询工作。组织开展创建清洁工厂、 清洁单位活动。

（8）定期对全厂职工进行环保知识和法律的宣传教育，组织各类技术培训。提高全厂职工的环保意识和技术水平。

- 9.1.3.2环保监测人员

（1）认真贯彻国家有关环保法规、规范，建立健全本站各项规章制度。

（2）完成监测任务，监督公司各排污口污染物排放情况，负责监督环保设施运转情况，测定污染物结果出现异常时，应及时查找原因，并及时上报。

（3）整理、分析各项监测资料，负责填报环境统计报表、监测月报、环境指标考试资料，建立环境保护档案。

（4）加强环境监测仪器设备的维护保养和校验工作，确保监测工作正常进行。

（5）参加环境污染事件的调查工作。

（6）参加环境质量评价工作，参与本厂的环境科研工作。监测人员应持证上岗，对所提供的各种环境监测资料负责，监测人员应熟悉机械加工生产工艺，不断提高业务素质，接受上级考核。

## 9.2排污口规范化管理

排污口是污染物进入环境、对环境产生影响的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。在项目运营后应重点针对废气排放口进行规范化管理。

- 9.2.1排污口立标管理

（1）监测点位应设置监测点位标志牌，标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。标志牌应涵盖监测点位基本信息。提示性标志牌用于向人们提供某种环境信息，警告性标志牌还用于提醒人们注意污染物排放可能会造成危害。

（2）监测点位标志牌的技术规格及信息内容遵照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）附录A规定，其中点位编号遵照附录B的规定。

（3）一般性污染物监测点设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点设置警告性标志牌。

（4）标志牌设置在距污染物监测断面较近且醒目处，并能长久保留。

（5）排污单位可根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌。

（6）标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调，二维码编码的技术要求应符合GB/T18284的规定。监测点位信息变化时，应及时更换二维码。

（7）监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

表9.2-3排放口图形标志

| 废气排放口标识 | 噪声排放口标识 |
| --- | --- |

表9.2-4危废间及储存容器标签示例

| 场合 | 样式 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 室外（粘贴于门上或悬挂） |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所 |
| 粘贴于危险废物储存容器 |  | 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 |

- 9.2.2排污口建档管理

（1）排污单位应建立监测点位档案，档案内容除应包括监测点位二维码涵盖的信息外，还应包括对监测点位的管理记录，包括对标志牌的标志是否清晰完整，监测平台、监测梯、监测孔、自动监控设备等是否能正常运行，排气筒有无漏风、破损现象等方面的检查记录。

（2）监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，定期进行防锈及防腐等的维护，确保正常安全使用，并保存相关管理记录，配合测试人员开展监测工作。

（3）监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

- 9.2.3污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表9.2-5~表 9.2-9。

表9.2-5有组织大气污染物排放清单

| 污染源名称 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） |  |
| 天然气锅炉 | 颗粒物 | 0.007 | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 4.18 | 0.007 | 锅炉锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值 |
|  | SO2 | 0.016 |  | 9.28 | 0.016 |  |
|  | NOx | 0.254 |  | 29.46 | 0.051 |  |

表9.2-6无组织大气污染物排放清单

| 污染源名称 | 污染物 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |  |
| 养殖区 | NH3 | 1.642 | 干清粪、猪粪日产日清、加强通风、定期喷洒除臭药剂 | / | 0.033 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  | H2S | 0.140 |  |  | 0.003 |  |
| 粪污集中处置站 | NH3 | 0.124 | 喷洒除臭药剂、加强周边绿化 | / | 0.037 |  |
|  | H2S | 0.0048 |  |  | 0.0014 |  |
| 食堂油烟 | 油烟 | 0.002 | 静电油烟净化器 | 0.4 | 0.0005 | 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2小型标准； |

表9.2-7水污染物排放清单

|  |  | 污染物 | 产生浓度 （mg/L） | 产生量 （t/a） | 处理措施及处理效率 | 浓度（mg/m3） | 量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 （12422.1m3/a） | COD | 9600.72 | 117.235 | 预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘 | —— | —— | 肥水在施肥季节做农肥，非施肥季氧化塘内暂存，综合利用不外排 |
|  |  | BOD5 | 4800.84 | 58.641 |  | —— | —— |  |
|  |  | SS | 2880.74 | 35.196 |  | —— | —— |  |
|  |  | NH3-N | 1440.04 | 17.582 |  | —— | —— |  |

表9.2-8噪声排放清单

| 序号 | 车间 | 噪声源 | 噪声源强dB（A） | 降噪措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 风机 | 90 | 厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 |
| 2 | 猪舍 | 猪叫 | 80 | 厂房隔声 |  |
| 3 | 厂区 | 水泵 | 80 | 厂房隔声 |  |

表 9.2-9固体废物排放清单

| 项目 | 名称 | 产生量(t/a) | 处理处置方式 | 固废种类 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产 固废 | 猪只粪便 | 10840.5 | 堆肥还田 | 一般固废 | 工业固体废物处置执行《一般工业企业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关规定； |
|  | 沼渣、沼液 | 108.4 | 预处理+黑膜沼气厌氧发酵+氧化塘存储，沼渣、沼液施肥还田 |  |  |
|  | 病死猪及分娩物 | 12 | 由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司统一处理 | 一般固废 |  |
|  | 废疫苗瓶 废消毒剂瓶 | 0.3 | 项目所产生的防疫医疗废物由有资质单位妥善处置。 | 危险废物危险废物（类别HW01、代码900-001-01） | 危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求； |
| 生活固废 | 生活垃圾 | 3.65 | 生活垃圾集中收集，交由环卫部门处理 | 生活垃圾 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定 |

## 9.3环境监测计划

- 9.3.1监测目的

环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施管理的依据，因而企业应定期对环保设施及废气、废水、噪声等污染源情况进行监测。

通过对工程运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放及工艺水质标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

- 9.3.2监测机构

环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议项目的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。

- 9.3.3监测计划

根据本项目污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准和相关污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定全厂的监测计划和工作方案，监测工作可委托当地环境监测站承担。监测方案见表9.3-1。、

表9.3-10项目监测计划一览表

| 序号 | 项目 |  | 监测项目 | 监测因子 | 取样位置 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 天然气锅炉 | 锅炉废气 | NOx、SO2、颗粒物 | 排气筒 | 1次/年 |
|  |  | 面源 | 无组织废气 | NH3、H2S、臭气浓度 | 厂界 |  |
| 2 | 噪声 |  | 厂界 | Leq | 厂界 | 1次/季 |
| 3 | 地下水 |  |  | pH、耗氧量、溶解性总固体、总 硬度、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐硫酸盐、氟化物、氯化物、细菌总数、总大肠菌群 | 场地下游 | 1次/年 |

## 9.4企业信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，沧州源三夫农业发展有限公司应在公司网站及本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息：

①项目基础信息，主要内容见表9.4-1。

表9.4-11企业基础信息一览表

| 项目名称 | 沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州源三夫农业发展有限公司 |  |  |  |
| 建设地点 | 盐山县杨集乡大郝村北1500米 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 | A0313猪的饲养 |
| 占地面积 | 85亩 |  | 总建筑面积 | 32000m2 |
| 总投资（万元） | 4700 |  | 环保投资（万元） | 300 |
| 生产规模 | 日常存栏1.5万头生猪，年出栏3万头商品猪 |  |  |  |
| 劳动定员及 工作制度 | 劳动定员20人，8小时单班工作制，年工作365天 |  |  |  |
| 主体工程 | 养殖区 | 一体舍18栋、病死猪暂存区、 |  |  |
|  | 粪污集中处置站 | 黑膜发酵池一座、稳定塘1座 |  |  |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 办公室、职工宿舍、兽医站、食堂、消毒间、浴室、隔离间、危废间等 |  |  |
| 公用工程 | 供水 | 本项目新鲜由大郝村供水管网提供 |  |  |
|  | 供电 | 生产与生活用电由大郝村供电网络提供 |  |  |
|  | 供热 | 生产区一体舍供暖方式由天然气锅炉提供；生活区冬季采用空调供暖 |  |  |
|  | 排水 | 雨污分流，设置雨水沟渠，雨水经收集后排入厂区北侧深坑；养殖废水、经化粪池处理的生活污水、经隔油池处理的食堂废水一同进入稳定塘处理，经稳定塘处理后作为肥水用于农田施肥。 |  |  |
| 环保工程 | 废气 | 养殖区恶臭：猪舍采用全密闭构造，内设抽排风系统，喷洒除臭剂、饲料中添加活菌剂等，可抑制恶臭的产生及排放； 固粪处理区恶臭：采用生物除臭塔处理，通过15m高排气筒排放 粪污处理区：稳定塘封闭运行，定期喷洒除臭剂并加强周边绿化； 食堂油烟：高效油烟净化器处理后达标排放。 |  |  |
|  | 废水 | 项目设置雨污分流系统（暗沟），雨水经雨水管道排入北侧深坑； 养殖粪污废水均流入猪舍下方的集污池，经管道排入厂区稳定塘内，肥水回用周边农田施肥；食堂废水经隔油池处理后，与经化粪池处理的生活污水一起排入稳定塘，经稳定塘处理后回用于周围农田施肥。 |  |  |
|  | 噪声 | 选用低噪声设备，基础安装减振垫，隔声等措施 |  |  |
|  | 固废 | 猪粪：采用干清粪工艺，粪渣经固液分离后进入高温好氧发酵装置进行发酵，经发酵处理后，腐熟后的固态粪用于农田； 稳定塘污泥：稳定塘污泥经固液分离后进入发酵装置进行发酵，经发酵处理后，沼渣和沼液用于农田； 病死猪：委托无害化处理单位进行无害化处理； 医疗垃圾：收集后暂存于医废暂存间，定期交由有资质单位处理； 生活垃圾：收集后交环卫部门清运处理。 |  |  |

②排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

## 9.5建设项目环保“三同时”验收内容

环保“三同时”是指建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

建设项目实施后“三同时”工程验收见表9.5-1。

表 9.5-12建设项目环保“三同时”工程验收一览表

| 项目 | 污染源 |  | 治理措施 | 控制指标 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织废气 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+8m高排气筒 | 排放浓度：5mg/m3 | 锅炉锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 13/5161-2020）表1中燃气锅炉排放限值 |
|  |  | SO2 |  | 排放浓度：10mg/m3 |  |
|  |  | NOx |  | 排放浓度：50mg/m3 |  |
|  | 无组织废气 | NH3 | 猪舍采取干清粪工艺、猪粪日产日清、加强猪舍通风，猪粪每天外运，喷洒除臭剂、粪污集中处置站定期喷洒除臭剂，加强周边绿化 | 1.5mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93）表1二级新扩改建标准 |
|  |  | H2S |  | 0.06mg/m3 |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 70 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7中标准要求 |
|  | 无组织废气 | 油烟 | 高效油烟净化器+屋顶排放 | 2.0mg/m3 最低去除效率60% | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型饮食业单位排放标准 |
| 废水 | 猪舍冲洗 |  | 厂区污水处理区（稳定塘）处理后作为有机肥土地消纳 | PH5.5-8.5；COD200mg/L；BOD5100mg/L；SS100mg/L；氨氮80mg/L；总磷8mg/L；粪大肠菌群1000个/100mL | -- |
|  | 猪只尿液 |  |  |  |  |
|  | 食堂废水 |  |  |  |  |
|  | 日常生活 |  |  | -- |  |
| 噪声 | 设备噪声 |  | 厂房隔声、基础减震 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）2类标准 |
| 固废 | 猪粪 |  | 经发酵后用做农肥 | --- | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001））及其修改单 |
|  | 病死猪只 |  | 病死猪储存于场区冷藏柜中，定期交由有资质单位进行处理 |  |  |
|  | 沼渣、沼液 |  | 施肥还田 |  |  |
|  | 生活垃圾 |  | 收集后交由环卫部门处理 | -- | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）“第三章第三节生活垃圾污染环境的防治”的规定 |
|  | 医疗废物 |  | 临时存于危废间，定期交由有资质危废单位处置 | -- |  |
| 防渗措施 | ①重点防渗区 危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体：危废暂存间底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s；污水处理区应采取防渗措施，具体防渗措施如下：先用0.30米三合土（黄土、石灰和沙子混合）夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，渗透系数小于1.0×10-10cm/s； ②一般防渗区 猪舍、贮存池采取10cm厚三合土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，使总体渗透系数低于10-7cm/s； ③简单防渗区 除绿化区外全部进行水泥硬化处理。 |  |  |  | 不影响地下水环境功能 |
| 其他 | 建立危险废物的管理台账，记录更换时间、人员、废物量等相关信息 |  |  |  | 按要求落实 |
|  | 排污口做到规范化管理，按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置标志牌；设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，并做好排污口管理档案的记录 |  |  |  |  |

# 10评价结论与建议

## 10.1结论

- 10.1.1项目概况

（1）项目概况

项目名称：沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目。

建设单位：沧州源三夫农业发展有限公司。

项目性质：新建。

项目投资：本项目总投资4700万元，环保投资300万元，占总投资的6.38%。

生产规模：年出栏肉猪30000头

劳动定员及工作制度：项目职工20人，年工作日为365天，每天三班，每班8小时。

（2）项目选址

本项目位于河北省沧州市盐山县杨集乡大郝村北1500米，厂址中心地理坐标为北纬37°58'28.7"，东经117°26'17.8"。项目北侧距离927米前戴庄村。评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、文物、景观等环境敏感点。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

项目选址符合用地规划，交通运输条件便利，工程投产后对环境的影响较小，满足卫生防护距离要求，公众赞成项目选址，环境风险在可接受范围之内。从环境保护的角度分析，建设项目选址可行。

（3）建设内容

主要建设内容包括种猪舍以及配套的供电、供水、供热系统和“三废”处理设施等。

（4）产业政策符合性

对照国家发展改革委令2013第21号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类项目，且不在《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录》禁止类与限制类之列。本项目已由盐山县发展改革局备案。项目的建设符合国家产业政策。

（5）公共工程

①给排水

给水：项目厂内自备水井，取用地下水，设配套供水系统，主要包括养殖用水（冲洗用水、猪只饮用水）及生活用水。

排水：本项目废水排入厂内粪污集中处置站处理，出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表4、表5标准及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1中旱作作物标准后回用于农田灌溉，废水不排入水体。

②供电

本项目总用电量20万kWh/a，引自杨集乡供电电网。在厂区内新建配电室一间，可满足项目用电需求。

③采暖

本项目养殖区及生活区冬季采暖采用天然气锅炉。

- 10.1.2环境质量现状

（1）环境质量现状

①大气环境

根据依据2019年河北省生态环境状况公报，2019年沧州市环境空气中SO2、NO2、CO浓度年均值分别为18µg/m3、38µg/m3、1800µg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单要求，PM10、PM2.5、O3浓度年均值分别为89µg/m3、49.7µg/m3、185µg/m3，均存在超标现象。NH3、H2S一次浓度满足《环境影响评价大气导则》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值居住区大气中有害物质最高允许浓度。

②地下水环境质量现状

地下水监测结果表明，浅层水及深层水中除氟化物外均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，氟化物指标超标，超标原因主要与盐山县地质结构有关。

③声环境质量现状

现状监测表明，各监测点声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

- 10.1.3拟采取环保措施的可行性

1、废气

本项目产生的废气主要为天然气锅炉、养殖区及粪污集中处置站挥发的恶臭气体及食堂油烟。

（1）天然气锅炉

项目锅炉采用天然气，锅炉设置采用低氮燃烧器。类别同类型天然气锅炉验收监测报告，废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/ 5161-2020）表1要求。

（2）恶臭

本项目恶臭气体主要来自养殖区及粪污集中处置站。

养殖区采取的措施：加强不利天气下猪舍的降温通风、采用干清粪清理工艺；强化场区冲洗、消毒除臭措施；科学设计日粮；在饲料中使用EM制剂和沸石等添加剂；设置绿色隔离带，加高厂区围墙。粪污集中处置站臭气治理措施：将格栅池、集水池、叠螺分离机、水解酸化池均地下布置；两级AO池各工艺加盖密闭并喷洒除臭剂进行除臭；并在四周加强绿化，对于粪污集中处置站产生的臭气，通过采取上述措施能有效减少臭气的扩散。

综上，通过采取以上管理措施及技术措施后，可有效减少恶臭气体产生和散发，措施可行。

（3）食堂油烟

项目食堂产生的油烟通过油烟净化器处理后高出屋顶排放。处理后油烟排放浓度0.41mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的限值要求（油烟浓度≤2.0mg/m3），措施可行。

2、废水

本项目所排废水主要为冲洗猪舍排水、猪尿、生活污水及地面冲洗废水等，本地区无市政排水管线，项目废水经场内自建排水管网排入自建黑膜沼气池进行厌氧发酵处理，污水经处理形成沼液，沼液需满足《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010），在非施肥季储存于黑膜沼气池中，施肥季作为用于项目场区周围农田施肥。

针对场内所产生废水、固体可能对当地地下水环境产生影响，本项目采取了防渗措施。一般防渗区防渗措施：废水处理站各个工艺单元池体及储水池、废水池的建设应参照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）和《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的要求建造；粪便暂存间采用铺设2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，再用20cm厚水泥+抗渗剂硬化；污水管道采用耐腐蚀管材，废水收集管线均建设配筋防渗水泥地，通过上述措施可使各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s。简单防渗区防渗措施：猪舍铺设三层防渗地坪；厂区地面（除绿化用地、预留空地）、厂区道路全部进行水泥硬化处理。

3、噪声

项目对产生噪声的设备、猪舍等采取基础减振、厂房屏蔽等隔声措施，并经距离衰减后，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，对周围声环境质量影响不大。

4、固体废物

本项目产生的固体废物主要有猪只粪便、病死猪及分娩物、废疫苗瓶及废消毒剂瓶、沼渣、沼液、员工生活垃圾。

猪只粪便日产日清在厂区内经筒仓式连续堆肥发酵反应器无害化处理后作为肥料外售利用；病死猪及分娩物由盐山县益泰达动物无害化处理有限公司负责统一清运并处理；项目防疫所产生的废疫苗瓶及废消毒剂瓶由有资质单位妥善处置；沼渣、沼液作为肥料外售利用；员工生活垃圾由环卫部门收集处理。

项目固废全部得到妥善贮存处置，不会对周围环境产生影响，治理措施可行。

- 10.1.4环境影响预测与评价结论

（1）水环境影响评价结论

项目运营后废水均得到妥善处理，不会对当地地表水环境产生明显影响；企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，不会对评价区域地下水水质产生明显影响；项目每日取水量不大，对地下水水位影响较小。因此，项目对地下水水质、水位影响较小。

（2）大气环境影响评价结论

①预测结果表明，NH3、H2S厂界浓度预测值满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1新改扩建二级标准要求。敏感点许庄子村NH3、H2S预测浓度满足《环境影响评价大气导则》(HJ2.2-2018)附录D其他污染物空气质量浓度参考限值居住区大气中有害物质最高允许浓度。厂界臭气浓度能满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）臭气70（无量纲）要求。因此，项目废气对周围大气环境影响较小。

②防护距离

通过计算卫生防护距离，同时参照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中有关规定的要求，最终确定本项目的卫生防护距离为400m。项目北侧距离927米前戴庄村，因此本项目选址符合卫生防护距离标准要求。

（3）声环境影响评价结论

预测结果表明，采取措施后项目噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，对项目周围声环境无明显影响。

（4）固体废物影响分析结论

项目所有固体废物均得到妥善处置和综合利用，不会对周边境产生不良影响。

（5）环境风风险分析

风险评价结果表明，项目风险为处于可接受水平。

- 10.1.5总量控制分析

根据工程分析，本项目粪污集中处置站产生的沼液和沼渣用于农田施肥，废水不排入水体。因此水污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a。

根据工程分析，本项目养殖区及生活区冬季采暖采用天然气锅炉，因此大气污染物排放总量控制指标为SO2：0.057t/a；NOx：0.284t/a。

各污染物以排放标准限值计算污染物排放量，作为总量控制指标建议值为：

COD:0t/a、NH3-N:0t/a、SO2：0.057t/a；NOx：0.284t/a。

- 10.1.6公众参与调查结论

2020年11月4日沧州源三夫农业发展有限公司就项目的相关内容在河北尚锐环保科技有限公司网站上进行了第一次公示（http://www.hbshangrui.com/shownews/95），公示期间项目建设单位和环评单位未收到反馈意见。沧州源三夫农业发展有限公司分别在环评论坛、河北农民报、九个居民点村委会上进行了第二次公示，公示期限为2020年9月16日-2020年9月27日，共公示10个工作日，在征求意见期间，暂未有公众对本项目提出反对意见。

本评价引用建设单位提供的公众参与的结论表明，公众在了解该项目的基础上，支持本项目的建设。

- 10.1.7项目可行性结论

沧州源三夫农业发展有限公司规模化生猪养殖项目选址符合规划，满足卫生防护距离要求；项目符合国家产业政策；对产生的污染物采取行之有效的环保措施后，可以做到达标排放，满足总量控制要求，对区域环境影响较小；清洁生产水平处于国内先进水平。在确保落实好各项环保措施并保证其正常运行的前提下，厂址合理。从环保角度分析，该项目可行。

## 10.2建议

（1）严格执行“三同时”制度，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

（2）加强设备维护、维修工作，确保各类环保设施正常运行。

（3）充分利用厂区空地进行绿化，增加厂区绿地面积。

（4）搞好厂区防渗处理和硬化，防止污染物下渗对地下水环境的影响。